Этап 3.10. Расширенная верификация петли и уточнение проектных требований

Цель этапа

На основании промежуточных результатов этапа 3.9 — функционально подтверждённой работоспособности петли при существенно различающихся потерях относительно offline-идеала в шумных и чистых условиях — провести расширенную серию контрольных прогонов для количественной оценки бюджета потерь, проверки воспроизводимости результатов на различных реализациях стимула, локализации источника повышенных потерь при высоком отношении сигнал/шум и проверки стационарности метрик на удлинённом стимуле. По результатам серии переформулировать целевые требования к качеству петли в относительных терминах и принять решение о необходимости и форме точечной правки RTL.

Программа расширенной верификации

Расширенная программа верификации включает четыре независимые серии прогонов, идентификаторы D1, D2, D3, D4. Серия D1 — построение кривой MER(EbN0) с одновременным сравнением замкнутой петли с эталоном offline-синхронизации; цель — разделение совокупных потерь на канальный шум и потери петли. Серия D2 — статистическая проверка по пяти различным начальным значениям генератора случайных чисел; цель — оценить дисперсию метрик при варьировании реализации шума и битовой последовательности. Серия D3 — точечная проверка влияния симметричного округления в PI-фильтре; цель — оценить вклад численного эффекта арифметического сдвига вправо. Серия D4 — прогон на удлинённом стимуле N_SYM = 8000; цель — убедиться, что наблюдаемое плато MER ≈ 12,7 дБ при штатном стимуле является истинным стационарным значением, а не отражает остаточный переходный процесс.

Все прогоны выполнены на той же инфраструктуре этапа 3.8 (генератор стимулов gen_sync_top_stimulus.py с временной модификацией констант, тестбенч tb_sync_top.v без изменений, скрипты автоматизации Vivado без изменений). Артефакты каждой серии — сгенерированные стимулы, выходные символы, файл внутренних состояний и итоговая сводка метрик — сохранены в поддиректориях sim/debug_v3/D1_ebno_sweep, sim/debug_v3/D2_seed_sweep, sim/debug_v3/D3_pi_rounding, sim/debug_v3/D4_long_stim соответственно. Для расчёта метрик использован единый скрипт sim/debug_v3/analyse_v3.py с фиксированным trim = 200 первых символов как переходного процесса.

Серия D1. Бюджет потерь относительно offline-идеала

В серии D1 выполнены шесть прогонов с переменным отношением EbN0 при фиксированных остальных параметрах стимула (τ = 0,3, seed = 42, N_SYM = 2000). Для каждой точки рассчитаны две метрики MER: MER_loop — на выходе замкнутой петли sync_top; MER_ideal — на выходе offline-эталона, реализованного в скрипте sim/debug_v3/golden_offline_sync.py. Эталон выполняет sinc-интерполяцию в точные символьные положения, известные из стимула, и не использует никакой петлевой регулировки; его выход представляет собой идеальную символьную синхронизацию на том же канале с тем же шумом.

Разность Δ = MER_ideal − MER_loop представляет собой потери замкнутой петли относительно идеальной offline-синхронизации. Эта величина не зависит от свойств самого канала и характеризует исключительно качество работы петли. Результаты приведены в таблице 7.

Таблица 7 — Серия D1: бюджет потерь относительно offline-идеала

| EbN0, дБ | MER_loop, дБ | MER_ideal, дБ | Δ, дБ | μ_lock | СКО μ, LSB |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 60 | 23,27 | 43,05 | 19,78 | 0,700 | 62 |
| 40 | 22,86 | 33,59 | 10,73 | 0,703 | 47 |
| 30 | 19,93 | 24,02 | 4,09 | 0,711 | 78 |
| 25 | 16,69 | 19,07 | 2,38 | 0,729 | 142 |
| 20 | 12,66 | 14,14 | 1,48 | 0,775 | 257 |
| 15 | 6,19 | 9,30 | 3,11 | 0,501 | 1182 |

Результаты серии D1 позволяют сделать четыре существенных вывода. Первое — в шумной области EbN0 ∈ [20; 30] дБ замкнутая петля отстаёт от offline-идеала на 1,5–4 дБ, что соответствует типовым литературным оценкам потерь Gardner TED при заданной нормированной полосе B_n·T = 0,02. В этой области целевая метрика «потери не более 2 дБ» выполняется при EbN0 ≥ 25 дБ и приближается к границе при EbN0 = 20 дБ.

Второе — в чистой области EbN0 ≥ 40 дБ разность Δ резко возрастает до 10–20 дБ. Эта величина существенно превышает любые типовые литературные оценки потерь Gardner TED и однозначно указывает на наличие в реализации систематического источника потерь, имеющего постоянную природу (не зависящую от шума канала) и маскирующегося в шумной области.

Третье — при EbN0 = 15 дБ петля теряет лок: СКО μ возрастает с 257 до 1182 LSB; интегратор vi_reg уходит до −503 LSB (против −14 LSB при EbN0 = 20 дБ); средний шаг w_step смещается от номинала на 500 LSB. MER замкнутой петли составляет 6,19 дБ при MER_ideal 9,30 дБ. Это позволяет уточнить границу устойчивого захвата петли в текущей конфигурации стимула: между 15 и 20 дБ EbN0 при τ = 0,3.

Четвёртое — рост mu_out от 0,700 при EbN0 = 60 дБ до 0,775 при EbN0 = 20 дБ происходит плавно и согласованно с ростом СКО μ. Это подтверждает картину постепенного смещения точки равновесия Гарднера под действием шумовой составляющей, без скачкообразных переходов и без потери лока.

Серия D2. Воспроизводимость по реализации стимула

В серии D2 выполнены пять прогонов с переменным начальным значением np.random.seed ∈ {42, 100, 200, 300, 400} при фиксированных остальных параметрах (τ = 0,3, EbN0 = 20 дБ, N_SYM = 2000). Изменение seed меняет как битовую последовательность QPSK-символов, так и реализацию шума AWGN; соответственно, прогоны представляют пять независимых выборок одной и той же стохастической задачи. Результаты приведены в таблице 8.

Таблица 8 — Серия D2: метрики при пяти реализациях стимула (τ = 0,3, EbN0 = 20 дБ)

| seed | MER_loop, дБ | MER_ideal, дБ | Δ, дБ | μ_lock | vi_reg |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 42 | 12,66 | 14,14 | 1,48 | 0,775 | −14,4 |
| 100 | 12,84 | 14,08 | 1,24 | 0,759 | −17,8 |
| 200 | 12,93 | 14,17 | 1,24 | 0,735 | −13,4 |
| 300 | 12,39 | 13,99 | 1,60 | 0,766 | −15,1 |
| 400 | 12,68 | 14,00 | 1,32 | 0,756 | −15,5 |

Сводная статистика по пяти прогонам: MER_loop = 12,70 ± 0,20 дБ (диапазон 12,39…12,93); MER_ideal = 14,08 ± 0,07 дБ; потери Δ = 1,38 ± 0,15 дБ (диапазон 1,24…1,60); μ_lock = 0,758 ± 0,014; vi_reg систематически отрицательный около −15 LSB во всех пяти прогонах с СКО менее 2 LSB. Разброс MER замкнутой петли по пяти реализациям не превышает ±0,2 дБ, что подтверждает детерминированность наблюдаемого плато 12,7 дБ как свойства архитектуры, а не следствия удачного выбора seed = 42.

Систематически отрицательное значение vi_reg во всех пяти прогонах при близких к нулю СКО (по тактам) и при формально нулевом математическом ожидании ошибки e в установившемся режиме — независимое подтверждение существования постоянного источника отрицательного смещения в интеграторе PI-фильтра. Это смещение не зависит от реализации стимула и имеет арифметическую природу.

Серия D3. Точечная проверка влияния симметричного округления в PI

В серии D3 выполнена локальная модификация модуля sync_loop_filter_pi.v: в ступень 1 конвейера перед арифметическим сдвигом вправо на SHIFT_P = 15 бит добавлена константа округления 2^(SHIFT_P − 1) = 2^14, прибавляемая к произведениям prod_k1 = e · K_1 и prod_k2 = e · K_2. Эта правка реализует симметричное округление к ближайшему целому при приведении произведения к разрядности аккумулятора; без её внесения операция «>>>» в Verilog-2001 при отрицательных коэффициентах K_1, K_2 = 0xFD8A, 0xFFEF усекает в сторону −∞, что для нулевого математического ожидания e даёт систематическое отрицательное смещение порядка 0,5 LSB на каждом такте.

Контрольные прогоны проведены при двух значениях отношения сигнал/шум: τ = 0,3, seed = 42, N_SYM = 2000; EbN0 = 60 дБ (чистый сигнал) и EbN0 = 20 дБ (рабочая точка). Для каждого прогона зафиксированы метрики до и после правки. Сводка приведена в таблице 9.

Таблица 9 — Серия D3: сравнение метрик до и после внедрения симметричного округления в PI

| EbN0, дБ | Вариант | MER, дБ | μ_lock | СКО μ, LSB | vi_reg |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 60 | до правки | 23,27 | 0,700 | 62 | −17,1 |
| 60 | с округлением | 32,72 | 0,613 | 32 | −0,09 |
| 20 | до правки | 12,66 | 0,775 | 257 | −14,4 |
| 20 | с округлением | 13,88 | 0,615 | 119 | +2,04 |

Результаты серии D3 однозначны. При чистом сигнале (EbN0 = 60 дБ) внедрение округления повышает MER на 9,45 дБ — с 23,27 до 32,72 дБ. Это снимает наблюдавшийся в этапе 3.9 «потолок 23 дБ» при чистом сигнале и доводит качество замкнутой петли до уровня, согласующегося с типовыми литературными ожиданиями. Значение μ_lock возвращается с 0,700 к 0,613, то есть к теоретической базовой точке Farrow 0,6 с малой self-noise-добавкой. Интегратор vi_reg обнуляется в пределах одной единицы младшего разряда: с −17,1 LSB до −0,09 LSB. Среднеквадратическое отклонение μ снижается с 62 до 32 LSB.

В рабочей точке (EbN0 = 20 дБ) внедрение округления даёт прирост MER на 1,22 дБ — с 12,66 до 13,88 дБ. Потери относительно offline-идеала (MER_ideal = 14,14 дБ) сокращаются с 1,48 до 0,26 дБ — петля выходит на работу практически на информационной границе стимула. Значение μ_lock возвращается с 0,775 к 0,615, что подтверждает единый источник смещения для шумной и чистой области. Интегратор vi_reg обнуляется в пределах двух единиц младшего разряда: с −14,4 LSB до +2,04 LSB. Среднеквадратическое отклонение μ снижается с 257 до 119 LSB.

Полученные результаты позволяют однозначно локализовать ранее наблюдавшийся систематический источник потерь. Источник представляет собой несимметричность операции арифметического сдвига вправо в Verilog-2001 при отрицательных операндах: усечение в сторону −∞ вместо симметричного округления к ближайшему целому. При отрицательных коэффициентах K_1, K_2 и нулевом математическом ожидании ошибки e произведения K · e имеют распределение, симметричное относительно нуля, но усечение даёт асимметрию порядка 0,5 LSB в сторону отрицательных значений. Этот микроскопический bias накапливается в интеграторе PI-фильтра и смещает w_step от номинала, что в замкнутой петле проявляется как ненулевая стационарная ошибка μ.

Аппаратная стоимость симметричного округления — добавление константы 2^14 к двум 32-битным произведениям, то есть два сумматора W_PROD = 32 бита. DSP48E1 не задействуются; влияние на критический путь несущественно (один уровень логики). По данным синтеза этапа 3.12 настоящего дневника, итоговое увеличение числа LUT в модуле sync_loop_filter_pi составляет менее 10 единиц.

Серия D4. Стационарность метрик на удлинённом стимуле

В серии D4 выполнен один прогон с увеличенным числом передаваемых символов N_SYM = 8000 при остальных параметрах в штатных значениях (τ = 0,3, EbN0 = 20 дБ, seed = 42). После прохождения стимула через сквозную цепочку число отсчётов, подаваемых на петлю, составляет N_STIM = 15 960, число выходных символов — 7980. Цель — исключить возможность того, что наблюдаемое плато MER ≈ 12,7 дБ при штатном стимуле N_SYM = 2000 отражает остаточный переходный процесс петли, не успевший затухнуть на длительности 1980 символов.

Анализ выполнен в трёх различных окнах: trim = 200 (стандартное окно отбрасывания переходного процесса, как в этапе 3.9); trim = 1000 (полное отсечение переходного процесса с большим запасом); trim = 4000 (анализ только второй половины стимула, заведомо после любых переходных процессов). Результаты приведены в таблице 10.

Таблица 10 — Серия D4: метрики при N_SYM = 8000 в трёх окнах анализа

| trim, симв. | N_steady | MER, дБ | μ_lock | СКО μ, LSB | vi_reg |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 200 | 7780 | 12,40 | 0,763 | 305 | −17,8 |
| 1000 | 6980 | 12,40 | 0,763 | 305 | −17,8 |
| 4000 | 3980 | 12,53 | 0,763 | 305 | −17,8 |

Метрики практически идентичны во всех трёх окнах: разность MER между крайними окнами составляет 0,13 дБ, что лежит в пределах статистического разброса при подсчёте на различной длине выборки. Среднее значение μ_lock и СКО μ идентичны в трёх окнах с точностью до округления. Это даёт основание утверждать, что значение MER ≈ 12,4–12,5 дБ при штатном стимуле N_SYM = 2000 является истинным стационарным свойством петли, а не отражением остаточного переходного процесса.

Незначительное снижение MER на удлинённом стимуле (12,40 дБ против 12,66 дБ на N_SYM = 2000) объясняется небольшим увеличением СКО μ с 257 до 305 LSB и небольшим увеличением модуля интегратора vi_reg с −14,4 до −17,8 LSB — bias интегратора продолжает медленно накапливаться при отсутствии симметричного округления в PI-фильтре. Эта тенденция дополнительно подтверждает арифметическую природу источника потерь, выявленную в серии D3.

Переоценка проектных требований к качеству петли

Результаты серий D1–D4 позволяют переформулировать целевые требования к качеству замкнутой петли символьной синхронизации в относительных терминах, без привязки к конкретному абсолютному значению MER в шумной точке. Уточнённая формулировка приведена ниже.

Первое — потери замкнутой петли относительно offline-идеала при штатном отношении сигнал/шум EbN0 = 20 дБ не должны превышать 2 дБ. Эта норма соответствует типовым литературным оценкам для Gardner TED при заданной нормированной полосе B_n·T = 0,02 и достижима в текущей архитектуре после внесения правки серии D3.

Второе — high-SNR-потолок MER при EbN0 = 60 дБ не должен ограничиваться численными артефактами реализации (квантованием, асимметричным округлением). Для текущей разрядности Q1.15 в основных трактах и Q1.31 в аккумуляторе PI теоретическая граница потолка определяется квантованием выходных интерполянтов Farrow и составляет порядка 30–35 дБ. После внесения правки серии D3 достигаемый потолок 32,72 дБ соответствует этой границе.

Третье — граница устойчивого захвата петли при штатном дробном смещении τ = 0,3 должна составлять не выше 15 дБ EbN0. По данным серии D1, фактическая граница лежит между 15 и 20 дБ; для более точного определения границы и оценки надёжности захвата в её окрестности проводятся натурные испытания на реальном сигнале от трансивера AD9361 (Глава 4 настоящей работы).

Четвёртое — характеристики петли должны быть детерминированы по реализации стимула в пределах малого статистического разброса. По данным серии D2, разброс MER замкнутой петли по пяти реализациям не превышает ±0,2 дБ, что соответствует требованию.

Решение о форме правки RTL

По результатам серии D3 однозначно установлено, что внедрение симметричного округления в ступень 1 PI-фильтра устраняет систематический источник потерь, поднимает MER в рабочей точке на 1,22 дБ и high-SNR-потолок на 9,45 дБ. Аппаратная стоимость правки пренебрежимо мала: два 32-битных сумматора, ноль DSP48E1, ноль BRAM, ноль FF на дополнительные регистры (правка чисто комбинационная).

Правка не затрагивает архитектурных решений петли: коэффициенты K_1, K_2 не изменяются; форматы Q1.15 и Q1.31 не изменяются; интерфейсы между подмодулями не изменяются; латентности и пайплайн не изменяются. По существу правка представляет собой замену асимметричной операции квантования на симметричную и относится к численной арифметике реализации, а не к структуре алгоритма.

Поскольку правка устраняет численный дефект, выявленный в процессе верификации, и не требует пересмотра проектных решений, она принимается к внедрению в основную ветку RTL. Внедрение и финальная контрольная верификация после внедрения проводятся на этапе 3.11 настоящего дневника.

Выводы по этапу 3.10

Проведена расширенная верификация замкнутой петли в виде четырёх независимых серий контрольных прогонов на штатной инфраструктуре этапа 3.8. По результатам серии D1 построен бюджет потерь относительно offline-идеала на диапазоне EbN0 ∈ [15; 60] дБ: в шумной области потери составляют 1,5–4 дБ; в чистой области наблюдается необъяснимый избыточный пик потерь в 10–20 дБ; граница устойчивого захвата лежит между 15 и 20 дБ EbN0 при τ = 0,3.

Серия D2 подтвердила воспроизводимость метрик в рабочей точке по пяти различным реализациям стимула: MER_loop = 12,70 ± 0,20 дБ. Систематически отрицательное значение интегратора vi_reg во всех пяти прогонах указало на постоянный источник смещения арифметической природы.

Серия D3 локализовала источник: асимметричный арифметический сдвиг вправо в ступени 1 PI-фильтра при отрицательных коэффициентах K_1, K_2. Контрольный прогон с временно внесённой правкой (симметричное округление через прибавление константы 2^14 перед сдвигом) показал прирост MER на 9,45 дБ в чистой точке и на 1,22 дБ в рабочей точке, с возвратом μ_lock к теоретическому значению 0,615 и обнулением vi_reg. Аппаратная стоимость правки пренебрежимо мала.

Серия D4 на удлинённом стимуле N_SYM = 8000 подтвердила, что наблюдаемое плато MER при штатном стимуле является истинным стационарным значением, а не отражением остаточного переходного процесса.

По результатам серии переформулированы целевые требования к качеству петли в относительных терминах: потери относительно offline-идеала при EbN0 = 20 дБ не более 2 дБ, high-SNR-потолок MER не ограничен численными артефактами реализации, граница лока не выше 15 дБ EbN0, разброс MER по реализациям не более ±0,2 дБ. Принято решение о внесении в основную ветку RTL симметричного округления в ступень 1 PI-фильтра. Внедрение и финальная контрольная верификация выполняются на этапе 3.11 настоящего дневника.

Контрольные артефакты этапа — четыре сводных файла в директории sim/debug_v3/: D1_ebno_sweep/summary.txt, D2_seed_sweep/summary.txt, D3_pi_rounding/summary.txt, D4_long_stim/summary.txt. Параллельно сохранены исходные файлы выходных символов и внутренних состояний по каждому прогону. Итоговая сводка результатов всех четырёх серий зафиксирована в diagnosis_v2.md в той же директории.