Глава 3. Реализация петли символьной синхронизации на программируемой логической матрице

3.1. Постановка задачи реализации и выбор маршрута проектирования

Задача настоящей главы — перенести валидированную в Главе 2 эталонную модель петли символьной синхронизации в плавающей точке в синтезируемое RTL-описание, пригодное для размещения на целевой программируемой логической матрице (ПЛИС) Xilinx Zynq-7020 в составе HDL Reference Design компании Analog Devices для связки Zynq плюс AD9361. Реализация должна удовлетворять пяти проектным требованиям. Первое — bit-accurate соответствие эталонной модели на синтетических сигналах при минимальных потерях от перевода в фиксированную точку. Второе — размещение на кристалле xc7z020 с запасом по основным ресурсам ПЛИС (LUT, FF, DSP48, BRAM) не менее 50 % от общего количества. Третье — обеспечение тактовой частоты не ниже частоты выхода стандартной DDC-цепочки HDL Reference Design (100 МГц для PL-домена). Четвёртое — стандартный потоковый интерфейс AXI-Stream на входе и выходе, регистровый интерфейс AXI-Lite для конфигурации параметров петли из процессорной системы. Пятое — модуляционная независимость, то есть поведенческая совместимость с QPSK- и 8-PSK-модуляциями без изменения RTL.

Целевой количественный критерий приёмки реализации формулируется в относительных терминах: модуляционное отношение ошибки (MER) на синтетическом 8-PSK-сигнале при двух отсчётах на символ должно лежать в пределах ±2 дБ от значения, полученного для эталонной MATLAB-модели в Главе 2. Такой выбор критерия позволяет отделить деградацию качества, вносимую переходом к фиксированной точке и конкретными решениями реализации, от деградации, обусловленной свойствами самого тестового сигнала.

Выбор маршрута проектирования

В современной практике проектирования цифровых блоков обработки сигналов для ПЛИС семейства Xilinx 7-Series применяются два основных маршрута: автоматическая генерация HDL-описания средствами MathWorks HDL Coder и ручное описание на языке Verilog с последующим синтезом в Vivado. В настоящей работе принят ручной маршрут проектирования. Решение мотивировано совокупностью соображений.

Первое — полный контроль над разрядностями промежуточных регистров. Расчёт разрядностей для каждой ступени конвейера каждого подмодуля представляет собой самостоятельный научный результат настоящей работы, поскольку в эталонной модели Главы 2 фиксированная точка не моделировалась. Ручной маршрут позволяет явно обосновать выбор каждой разрядности через анализ возможных диапазонов значений и шумовых вкладов.

Второе — независимость полученного IP-блока от лицензионного стека MathWorks на этапе сопровождения и развёртывания. Реализация, написанная на чистом Verilog-2001, может быть скомпилирована любым промышленным синтезатором без дополнительных лицензий.

Третье — образовательная ценность явного проектирования каждой ступени конвейера и каждого механизма насыщения. Анализ временных характеристик и согласование латентностей подмодулей при ручном маршруте проводится на уровне принципиальных решений, а не на уровне настройки опций инструмента.

Четвёртое — отсутствие выигрыша HDL Coder в данной задаче. Объём ручного описания петли не превышает 1500 строк Verilog при простой и хорошо параметризуемой архитектуре, что делает дополнительный инструмент автоматической генерации неоправданным.

Иерархическая декомпозиция блока на функциональные модули

Блок символьной синхронизации декомпозирован на пять функциональных модулей под общим верхним модулем: блок автоматической регулировки усиления (опциональная нормировка амплитуды), кусочно-параболический интерполятор Фарроу с коэффициентом α = 0,5, цифровой управляемый осциллятор Mod-1 NCO с расчётом дробной задержки μ, детектор временной ошибки Гарднера и петлевой пропорционально-интегральный фильтр второго порядка. Декомпозиция следует канонической архитектуре петли символьной синхронизации, обоснованной в разделе 1.4 Главы 1 настоящей работы, и обеспечивает изолированную верификацию каждого модуля независимо от остальных.

Рисунок 3.1 — Иерархическая структура RTL-описания петли символьной синхронизации с обозначением пяти подмодулей и интерфейсов верхнего уровня

Соглашения по интерфейсам и форматам данных

Внешний поток данных оформлен в виде AXI-Stream шириной 32 бит (16 бит синфазной составляющей плюс 16 бит квадратурной составляющей) на входе и выходе модуля, без обратного давления — сигнал tready тождественно равен единице. Такое решение согласовано с источником данных, представляющим собой DDC-цепочку трансивера AD9361 с фиксированной символьной скоростью; обратное давление в этом тракте не применимо. Внешний формат отсчётов — Q1.15 (знаковое представление в диапазоне приблизительно от −1 до +1); дробная задержка интерполятора — Q0.12 в диапазоне от 0 до 1; коэффициенты PI-фильтра — Q1.15 знаковое. Регистровый интерфейс конфигурации представлен набором параллельных шин (CTRL, K1, K2, W_NOM, CLAMP, AGC_TGT, DEBUG, STATUS), оборачиваемых AXI-Lite-обёрткой на уровне Block Design (раздел 4.1 настоящей работы).

Трёхуровневая методика валидации

Принятая методика валидации разработанной реализации состоит из трёх уровней. Уровень 1 — bit-accurate проверка на синтетическом QPSK-сигнале при минимальной передискретизации sps_rx = 2 с побитовым совпадением выхода с эталонной плавающей моделью после согласования латентности конвейера. Уровень 2 — функциональная проверка модуляционной независимости на синтетическом 8-PSK-сигнале с критериями MER не хуже минус 25 дБ и расхождением MER между MATLAB-эталоном и HDL-реализацией не более 2 дБ. Уровень 3 — кросс-проверка на реальных данных, децимированных в MATLAB до sps_rx = 2 от частоты дискретизации трансивера AD9361. Уровни 1 и 2 раскрыты в настоящей главе (раздел 3.7); уровень 3 проводится в Главе 4 в составе натурных испытаний.

3.2. Структура петли в Verilog-реализации

Верхний модуль петли инстанцирует пять подмодулей и соединяет их в соответствии с канонической архитектурой, изложенной в разделе 1.4 Главы 1 настоящей работы. Поток данных организован следующим образом. Входной отсчёт {I, Q} из AXI-Stream поступает в блок автоматической регулировки усиления; при отключённом обходе блок нормирует амплитуду отсчёта по среднеквадратическому значению. Нормированный отсчёт подаётся в кусочно-параболический интерполятор Фарроу и параллельно тактирует Mod-1 NCO. Интерполятор вычисляет значение сигнала с учётом текущей дробной задержки μ, поступающей от NCO. Полученный интерполянт подаётся в детектор Гарднера, который при наличии активного строба NCO формирует сигнал временной ошибки. Этот сигнал поступает в PI-фильтр, формирующий управляющее воздействие v. На завершающем шаге воздействие v суммируется с номинальным шагом NCO W_nom и подаётся обратно в NCO как новое значение управляющего слова W = W_nom + v, замыкая петлю обратной связи.

Рисунок 3.2 — Структурная схема верхнего модуля петли с обозначением пяти подмодулей, потока данных, путей обратной связи и интерфейсов AXI-Stream и AXI-Lite

Принципиальное различие тактирования модулей петли заключается в следующем. Блок АРУ, NCO и интерполятор Фарроу работают на каждом валидном входном отсчёте, в темпе входного потока. Детектор Гарднера активирован только при совпадении валидности и строба NCO, что соответствует моменту центра символа в темпе sps_rx = 2. PI-фильтр обрабатывает результат детектора при поступлении новой ошибки. Этот режим многотактового стробирования принципиален для корректной работы алгоритма Гарднера и обеспечивает экономию вычислительных ресурсов: PI-фильтр работает на половине рабочей частоты, что освобождает временной запас для арифметики его конвейера.

Регистровая карта блока

Все параметры петли, требующие подстройки из процессорной системы, экспонированы через регистровую карту из восьми позиций.

Таблица 3.1 — Регистровая карта блока символьной синхронизации

| Адрес | Имя | Разрядность | Назначение |
| --- | --- | --- | --- |
| 0x00 | CTRL | 3 | soft_reset, enable, agc_bypass |
| 0x04 | STATUS | 1 | индикатор захвата (зарезервировано) |
| 0x08 | K1 | 16 | коэффициент K₁ PI-фильтра в формате Q1.15 |
| 0x0C | K2 | 16 | коэффициент K₂ PI-фильтра в формате Q1.15 |
| 0x10 | W_NOM | 16 | номинальный шаг NCO = 1/sps_rx в формате Q0.16; штатно 0x8000 |
| 0x14 | CLAMP | 16 | граница насыщения PI-фильтра; штатно 0x4000 |
| 0x18 | AGC_TGT | 33 | целевая мощность блока АРУ |
| 0x1C | DEBUG | 32 | read-only {W, μ} для мониторинга |

Бит CTRL.enable пропускает входной поток в петлю; бит CTRL.soft_reset суммируется по логическому ИЛИ с аппаратным сигналом reset; бит CTRL.agc_bypass переводит блок автоматической регулировки усиления в режим прямого пропускания. Регистровая карта формализует требование к программной подстройке параметров петли «на лету», заявленное в разделе 1.6.3 Главы 1 настоящей работы как одно из свойств научной новизны разрабатываемого решения.

Принцип расчёта разрядностей промежуточных регистров

Принципиальное архитектурное решение, применённое единообразно во всех пяти подмодулях, состоит в сохранении полной разрядности на каждой ступени конвейера каждого подмодуля до этапа выходного округления. Расширения разрядности — на сумму четырёх членов в субфильтрах интерполятора, на сумму двух DSP-произведений в детекторе Гарднера, на знаковое умножение двух W-битных значений в PI-фильтре — обоснованы отдельно в каждом модуле. Этот подход обеспечивает отсутствие потери точности внутри подмодуля и переносит весь шумовой бюджет квантования на чётко локализованные точки округления выхода. Такая локализация округления упрощает анализ влияния квантования на качество петли в целом и облегчает раздельную верификацию каждого подмодуля.

Замыкание петли в верхнем модуле

Шаг NCO формируется в верхнем модуле как сумма W = W_nom + v в 16-битной арифметике с поведением wrap-around по модулю 2^16. Поскольку выход PI-фильтра v ограничен через механизм CLAMP по абсолютной величине значением clamp_lim (штатно равным 50 % полной шкалы формата Q1.15), результирующий шаг гарантированно лежит в диапазоне приблизительно [0x4000; 0xC000] в интерпретации беззнаковой Q0.16. Это обеспечивает корректную работу вычитающего счётчика NCO без возможности отрицательного шага и поддерживает работоспособность аппроксимации дробной задержки через арифметический сдвиг (раздел 3.5) при сильных переходных процессах захвата.

3.3. Детектор временной ошибки Гарднера

Формула временной ошибки Гарднера для комплексного сигнала с двумя отсчётами на символ имеет вид e(k) = y_I[k − 1/2]·(y_I[k − 1] − y_I[k]) + y_Q[k − 1/2]·(y_Q[k − 1] − y_Q[k]), или в компактной комплексной записи e = Re{y_mid·(y_prev − y_curr)*}. Здесь y_mid — отсчёт сигнала между двумя последовательными моментами решения, y_prev и y_curr — отсчёты в двух последовательных моментах решения, символ * обозначает комплексное сопряжение. Алгоритм Гарднера относится к классу недирективных (Non-Data-Aided) детекторов: формирование сигнала ошибки не использует информацию о фактических передаваемых символах и опирается только на корреляцию между отсчётами в моменты решения и в моментах посередине между ними. Эта особенность обеспечивает применимость алгоритма к любым типам M-PSK-модуляций и составляет одно из принципиальных преимуществ выбранного подхода.

Форма S-кривой детектора Гарднера для импульсов с приподнятым корнем косинуса (SRRC) представляет собой синусоиду с переходом через ноль при нулевом смещении тактирования τ_e = 0. Крутизна S-кривой в окрестности нуля определяет коэффициент усиления детектора K_p, зависящий от коэффициента скругления RRC-фильтра α. Принципиальная инвариантность сигнала ошибки к фазе несущей делает детектор Гарднера стандартом де-факто для систем, в которых символьная синхронизация выполняется до восстановления несущей.

Выбор полнопрофильной формы детектора

Из двух распространённых форм реализации детектора Гарднера — полнопрофильной с двумя «тяжёлыми» умножениями y_mid·Δy и знаковой с заменой y_mid на sgn(y_mid) — в настоящей работе принята полнопрофильная форма. Обоснование выбора состоит из трёх соображений.

Первое соображение — модуляционная независимость. На сигнале 8-PSK при остаточной нестабильности блока АРУ либо вблизи границы захвата амплитуда сигнала в средней точке y_mid существенно варьируется, что критически нарушает работу знаковой формы. Полнопрофильная форма работает корректно при любых отклонениях амплитуды от номинального значения.

Второе соображение — точность S-кривой. Сохранение полной информации о y_mid обеспечивает синусоидальный отклик детектора, тогда как знаковая форма даёт кусочно-линейную аппроксимацию с пониженным значением K_p в окрестности нуля. При работе петли в установившемся режиме около нуля ошибки знаковая аппроксимация снижает эффективное усиление детектора и замедляет реакцию на возмущения.

Третье соображение — пренебрежимо малая относительная стоимость полнопрофильной реализации. Каждое из двух умножений y_mid·Δy размещается на отдельном блоке DSP48E1; на кристалле xc7z020 доступно 220 таких блоков, и затраты двух из них составляют менее одного процента общего ресурса.

Линия задержки и принцип её обновления

Линия задержки детектора реализована двумя 16-разрядными регистрами на канал (I и Q) и хранит два предшествующих интерполянта от блока Фарроу. Принципиальное архитектурное решение, применённое в реализации, состоит в обновлении линии задержки на каждом валидном входном такте, а не по стробу детектора. При sps_rx = 2 и номинальном значении управляющего слова W = 0,5 NCO выдаёт строб приблизительно каждые два такта; в момент строба содержимое регистров линии задержки корректно соответствует значениям y_mid и y_prev. Альтернативное решение — обновление линии задержки только по стробу — разрушило бы корректную временную привязку при допустимом в установившемся режиме дрожании интервала между стробами на величину ±1 такт. Принятое решение обеспечивает устойчивость детектора к дрожанию строба и не требует никаких дополнительных временных согласований.

Расчёт разрядностей промежуточных регистров

Разности Δy = y_prev − y_curr вычисляются в разрядности W_DIFF = W_IN + 1 = 17 бит для предотвращения переполнения при противоположных знаках операндов. Произведения y_mid·Δy имеют разрядность W_MULT = W_IN + W_DIFF = 33 бит и размещаются на двух блоках DSP48E1 (по одному на канал). Сумма произведений по каналам I и Q вычисляется в разрядности 34 бит. Приведение результата к выходной разрядности Q1.15 выполняется через округление по правилу half-up (прибавление константы перед арифметическим сдвигом) и арифметический сдвиг вправо на 18 бит. Коэффициент усиления детектора K_p частично «спрятан» в этом сдвиге и компенсируется при расчёте коэффициентов PI-фильтра по формулам Райса.

Латентность детектора составляет 2 такта тактового сигнала от поднятия строба до соответствующего поднятия сигнала валидности выхода после правок реализации, выполненных при достижении timing closure (раздел 3.8). Насыщение в детекторе явно не реализовано: выход ограничен по построению (амплитуды y и Δy заведомо не превосходят 2 в выбранных форматах), и единственное применение насыщения по контуру петли — в PI-фильтре.

Рисунок 3.3 — Структурная схема детектора Гарднера с обозначением линии задержки, обновляемой на каждом входном такте, ступеней конвейера и расположения двух блоков DSP48E1

3.4. Кусочно-параболический интерполятор Фарроу

Структура Фарроу для параболической интерполяции при коэффициенте α = 0,5 определяется конкретным набором субфильтров для каждой степени дробной задержки μ. Эти субфильтры формируют коэффициенты v_0, v_1, v_2 как линейные комбинации четырёх последовательных входных отсчётов: v_2 = (x[n] − x[n − 1] − x[n − 2] + x[n − 3]) / 2; v_1 = (− x[n] + 3·x[n − 1] − x[n − 2] − x[n − 3]) / 2; v_0 = x[n − 2]. Базовый отсчёт x[n − 2] выбран как нулевой по Райсу [1, раздел 8.4.2] из соображений симметрии опорных точек вокруг точки интерполяции. Конечный интерполянт вычисляется по схеме Горнера за два последовательных умножения: X_I = (v_2 · μ + v_1) · μ + v_0, где значение μ принадлежит полуоткрытому интервалу [0, 1).

Арифметика субфильтров без блоков DSP48E1

Все коэффициенты в формулах для v_0, v_1, v_2 принадлежат множеству {0, ±1, ±2, ±3}/2 и реализуются без задействования аппаратных блоков умножения. Умножение на 2 выполняется через арифметический сдвиг влево; умножение на 3 — через комбинацию сдвига и сложения (shift+add); деление на 2 — через арифметический сдвиг вправо. Таким образом, аппаратные блоки DSP48E1 в интерполяторе требуются только на двух ступенях схемы Горнера: для умножений v_2·μ и t·μ, где t = v_2·μ + v_1 — промежуточный результат первой ступени Горнера.

Расчёт разрядностей промежуточных регистров

Регистры субфильтров v_0, v_1, v_2 имеют разрядность W_V = W_IN + 2 = 18 бит с учётом запаса на пиковое значение |v_1| = 3·x_max. Значение дробной задержки μ при участии в знаковом умножении расширяется до разрядности W_MUS = W_MU + 1 = 13 бит расширением знаковым нулём. Произведение v·μ без потери точности имеет разрядность W_MUL = W_V + W_MUS = 31 бит; промежуточный регистр результата первой ступени Горнера — 32 бит. Произведение второй ступени Горнера t·μ имеет разрядность W_MUL2 = 45 бит — это наиболее широкий регистр в модуле, существующий только в пределах одного такта тактового сигнала. Сохранение полной разрядности на промежуточных ступенях принципиально важно для качества интерполяции: усечение между ступенями Горнера привело бы к деградации точности интерполяции на 6–8 дБ относительно эталонной модели, что недопустимо в свете заявленного критерия приёмки.

Обоснование выбора разрядности дробной задержки

Выбор разрядности дробной задержки W_MU = 12 бит представляет собой компромисс между точностью интерполяции, шириной регистров пайплайна и стоимостью блоков DSP48E1. Анализ компромисса выполнен с трёх сторон.

С точки зрения точности интерполяции, чувствительность интерполянта X_I к квантованию μ оценивается через производную ∂X_I/∂μ = 2·v_2·μ + v_1. При типовом RRC-сигнале среднеквадратическое значение этой производной не превышает приблизительно 1,2 от полной шкалы. СКО ошибки интерполяции при шаге квантования Δμ = 2^(−W_MU) оценивается величиной |∂X_I/∂μ|_RMS · Δμ / √3. При W_MU = 12 это даёт величину порядка 1,7·10⁻⁴ от полной шкалы, что соответствует SNR ошибки квантования μ приблизительно минус 75 дБ. Это значение заведомо ниже шумового пола квантования входа Q1.15 (SQNR приблизительно −90 дБ) и шумового пола канала при отношениях сигнал-шум Eb/N0 в диапазоне 10–20 дБ.

С точки зрения ширины регистров пайплайна, каждый дополнительный бит μ увеличивает разрядность W_MUL2 на два бита. Переход к разрядности W_MU = 16 потребовал бы расширения регистров пайплайна с 45 до 53 бит без существенного выигрыша по точности, поскольку шумовой пол уже ограничен квантованием входа.

С точки зрения ресурсов DSP48E1, при разрядности W_MU = 12 первое умножение v_2·μ (18×13 бит) полностью укладывается в один блок DSP48E1, имеющий внутренний умножитель 25×18 бит. Второе умножение t·μ (32×13 бит) превышает разрядность одного DSP-блока и реализуется секционированием на два DSP-блока через каскадный вход PCIN. Снижение W_MU до 8 бит позволило бы выполнить второе умножение в одном DSP-блоке, но дало бы ошибку квантования порядка минус 51 дБ, заметную при MER лучше минус 30 дБ. Принятое значение W_MU = 12 соответствует типовой инженерной практике [1, раздел 8.4.5] для систем с MER до уровня минус 60 дБ и обеспечивает запас точности порядка 15 дБ относительно шумового пола квантования входа.

Выходное округление и насыщение

Выходное округление выполнено по схеме half-up: к интерполянту перед арифметическим сдвигом прибавляется константа 2^(2·W_MU − 1) = 2^23, после чего выполняется арифметический сдвиг вправо на 2·W_MU = 24 бит. Схема симметрична относительно нуля и не вносит систематического смещения для сигналов с симметричным распределением амплитуды, что характерно для модулированных QPSK- и 8-PSK-сигналов. Насыщающее усечение выходной разрядности до Q1.15 реализовано через явную проверку совпадения старших бит результата со знаковым битом и принудительное приведение к границе формата при их рассогласовании.

Структура конвейера и латентность

Конвейер интерполятора содержит четыре ступени. Ступень 1 выполняет расчёт субфильтров и регистрацию значений v_0, v_1, v_2. Ступень 2 выполняет первую ступень схемы Горнера: умножение v_2·μ с регистрацией результата. Ступень 3 содержит сложение с v_1, регистрацию промежуточного значения t и переход ко второй ступени Горнера. Ступень 4 содержит вторую ступень Горнера (умножение t·μ), сложение с базовым отсчётом v_0, симметричное округление, насыщение и регистрацию выхода. Четырёхступенчатая структура получена в результате точечной правки реализации при достижении timing closure (раздел 3.8); исходно интерполятор имел трёхступенчатую структуру. Латентность интерполятора Фарроу — 4 такта тактового сигнала от поднятия валидности входа до соответствующего поднятия валидности выхода.

Рисунок 3.4 — Структурная схема интерполятора Фарроу с обозначением линии задержки, схемы Горнера и четырёх ступеней конвейера

3.5. Цифровой управляемый осциллятор Mod-1 NCO и аппроксимация дробной задержки

Mod-1 NCO в составе петли символьной синхронизации выполняет две функции. Первая — формирование строба, отмечающего момент, в который интерполятор должен выдать значение сигнала, соответствующее центру очередного символа. Вторая — расчёт дробной задержки μ — параметра интерполяции, передаваемого интерполятору Фарроу. Формальное описание работы NCO следующее. На каждом такте дискретизации значение регистра-счётчика NCO уменьшается на величину управляющего слова W = 1/N + v(n), где N = sps_rx — среднее число отсчётов на символ, v(n) — выход PI-фильтра. Когда разность CNT − W становится отрицательной (событие underflow), формируется строб; в этот же момент вычисляется дробная задержка μ = CNT_old / W, где CNT_old — значение счётчика непосредственно перед обновлением. После строба регистр приращивается на единицу (операция взятия по модулю единицы), что в беззнаковой интерпретации Q0.W_CNT эквивалентно «оборачиванию» через ноль.

При sps_rx = 2 номинальное значение шага W_nom = 1/2 = 0,5, что в формате Q0.16 кодируется значением 0x8000. В установившемся режиме работы петли отклонение управляющего слова W от номинального значения W_nom не превышает по модулю приблизительно 0,01 (оценка получена по нормированной шумовой полосе B_n·T = 0,02 при sps_rx = 2). На переходных процессах захвата управляющее слово ограничено границей насыщения PI-фильтра CLAMP = ±25 % от W_nom, что соответствует диапазону W ∈ [0,375; 0,625]. Этот диапазон определяет область применимости упрощённых аппроксимаций деления, рассматриваемых ниже.

Детекция переполнения через расширение разрядности

Детекция события underflow реализована через расширение счётчика на один знаковый бит до разрядности W_EXT = W_CNT + 1 = 17 бит. Знаковый бит разности CNT − W служит индикатором underflow без применения явных компараторов, что экономит ресурсы LUT и сокращает критический путь. Модульная арифметика по 2^W_CNT реализована через свойства дополнения до 2: выражение для обновления счётчика в обеих ветвях условия (с переходом и без перехода через ноль) тождественно, что устраняет необходимость отдельного блока коррекции после детекции переполнения.

Аппроксимация деления через арифметический сдвиг

Точное вычисление дробной задержки μ = CNT_old / W требует операции деления на каждом стробе. Полнопрофильная реализация делителя в ПЛИС дорогостояща и требует либо нескольких десятков LUT с многотактным конвейером (что заметно увеличивает латентность модуля), либо инстанцирования специализированного IP-блока с порядка 200–250 LUT при ширине операндов 28 и 16 бит. Альтернативный путь — табличный делитель (LUT-делитель), при котором значение 1/W извлекается из памяти, и операция деления заменяется одним умножением CNT_old × inv_W. В типовых системах символьной синхронизации, однако, применяется ещё более радикальное упрощение: при условии, что W лежит в узком диапазоне вокруг номинального значения W_nom, операция деления заменяется арифметическим сдвигом на фиксированное число позиций, соответствующее значению 1/W_nom. В настоящей работе принят последний вариант: μ ≈ CNT_old·2 = (CNT_old << 1), точный при W = W_nom = 1/2.

Анализ погрешности аппроксимации

Погрешность аппроксимации относительно точной формулы составляет μ_true − μ_approx = CNT_old · (1/W − 2). При W = W_nom погрешность тождественно равна нулю. В установившемся режиме при |v| ≤ 0,01 коэффициент погрешности |1/W − 2| не превосходит приблизительно 0,04, и СКО абсолютной погрешности μ оценивается величиной 0,01 от полной шкалы, что соответствует приблизительно 41 единице младшего разряда (LSB) при W_MU = 12. Эта погрешность входит в общий шумовой бюджет петли и сглаживается интегральным трактом PI-фильтра на временах порядка 1/(B_n·T) ≈ 50 символьных интервалов.

В переходных режимах работы петли, когда W находится на границах диапазона CLAMP, коэффициент погрешности возрастает до 0,4–0,67, и абсолютная погрешность μ может достигать 0,1–0,25 от полной шкалы. Однако в этом режиме петля работает далеко от своей рабочей точки и ошибки интерполяции не доминируют над динамической ошибкой захвата. Численная проверка адекватности упрощённой аппроксимации в составе замкнутой петли, выполненная в составе верификации (раздел 3.7), подтверждает достаточность точности аппроксимации для штатных значений нормированной полосы и принятого критерия приёмки.

Архитектурный задел под LUT-делитель

Архитектура модуля предусматривает возможность замены блока расчёта μ на полнопрофильное умножение CNT_old × inv_W, где inv_W = 1/W извлекается из табличной памяти. Для покрытия требуемой точности 1 LSB μ при W_MU = 12 достаточно таблицы из 1024 записей по 13 бит, что соответствует одному блоку BRAM 18 кб; дополнительно требуется один блок DSP48E1 на умножение. Перенос на LUT-маршрут не изменяет ни интерфейса модуля, ни его латентности (1 такт) и может быть выполнен изолированно, если в будущем потребуется работа петли с увеличенной шумовой полосой или с более жёстким требованием к качеству в переходных режимах.

Начальное состояние и латентность

При сбросе регистр NCO инициализируется значением 0,5 (старший бит равен единице, остальные биты — нулю), что обеспечивает один шаг до первого строба и предсказуемое начало работы петли независимо от состояния, в котором находились прочие модули перед сбросом. Латентность Mod-1 NCO составляет 1 такт тактового сигнала от поднятия валидности входа до возможного поднятия строба. Расчёт μ выполняется комбинационно из текущего значения счётчика, и значение μ доступно одновременно со стробом, что обеспечивает корректную временную привязку входа интерполятора Фарроу.

Рисунок 3.5 — Структурная схема Mod-1 NCO с обозначением блока вычитания и детекции underflow, блока расчёта μ через арифметический сдвиг и регистра-счётчика

3.6. Петлевой пропорционально-интегральный фильтр второго порядка

Петлевой фильтр петли символьной синхронизации формирует управляющее воздействие v на основе сигнала временной ошибки e от детектора Гарднера. Принятая структура — пропорционально-интегральная (PI) второго порядка с передаточной функцией H_LF(z) = K_1 + K_2 · z^(−1) / (1 − z^(−1)), что соответствует параллельной структуре с пропорциональным трактом, формирующим компоненту K_1·e, и интегральным трактом, формирующим компоненту v_i(n) = v_i(n − 1) + K_2·e(n). Выходное управляющее воздействие v = K_1·e + v_i.

Расчёт коэффициентов по формулам Райса

Коэффициенты K_1 и K_2 рассчитываются по формулам Райса [1, раздел 8.3] для заданных параметров: нормированной шумовой полосы B_n·T, коэффициента демпфирования ζ и коэффициента усиления детектора K_p. Для целевых параметров системы B_n·T = 0,02 (середина рекомендуемого диапазона 0,01–0,05), ζ = 1/√2 ≈ 0,707 (критическое демпфирование, минимизирующее перерегулирование) и K_p = 2,7 (рекомендуемое для алгоритма Гарднера значение при работе с RRC-импульсами при α = 0,35) расчёт даёт следующие численные значения: K_1 ≈ −0,0192, что в формате Q1.15 кодируется значением 0xFD8A; K_2 ≈ −5,13·10⁻⁴, что в формате Q1.15 кодируется значением 0xFFEF. Отрицательный знак коэффициентов соответствует выбору K_0 = −1 для управления вычитающим Mod-1 NCO. Числовые значения коэффициентов рассчитываются автоматически в генераторе тестовых стимулов по формулам Райса и экспортируются в Verilog-include файл интеграционного тестбенча, что обеспечивает сквозную согласованность констант между MATLAB-эталоном, программой генерации тестов и Verilog-петлёй без ручного дублирования значений.

Anti-windup и схема двойного насыщения

В принятой структуре петлевого фильтра насыщение применяется дважды: на выходе обновления интегратора и на выходе всего фильтра. Применение насыщения к интегратору устраняет «накачку» интегратора длительным сигналом ошибки одного знака, характерную для переходных процессов захвата при больших начальных рассогласованиях. Применение насыщения к итоговому управляющему воздействию v гарантирует, что выход модуля никогда не выйдет за заданный диапазон, обеспечивая корректную работу замыкания петли в верхнем модуле. Граница насыщения настраиваема через регистр CLAMP; штатное значение 0x4000 соответствует ±50 % полной шкалы формата Q1.15 и одновременно ±25 % номинального шага NCO. Этот выбор согласован с диапазоном работы аппроксимации делителя в Mod-1 NCO: управляющее слово гарантированно остаётся в положительной полуплоскости и не приближается к нулю.

Разрядности промежуточных регистров

Произведения K·e имеют разрядность W_PROD = W_ERR + W_COEF = 32 бит, каждое размещается на отдельном блоке DSP48E1. Аккумулятор интегратора имеет разрядность W_ACC = 32 бит в формате Q1.31. При типичном значении K_2 ≈ −5,13·10⁻⁴ и ошибке e в диапазоне ±2^14 LSB СКО интегратора составляет порядка 10² LSB разрядной сетки W_ACC — на порядки ниже самой разрядной сетки, что заведомо исключает переполнение при насыщении на границе 0x4000.

Симметричное округление перед сдвигом

При приведении произведения K·e из формата Q2.30 (результат знакового умножения двух Q1.15-значений) к формату аккумулятора Q1.31 выполняется арифметический сдвиг вправо на SHIFT_P = W_COEF − 1 = 15 бит. Перед арифметическим сдвигом к каждому произведению добавляется константа округления 2^(SHIFT_P − 1) = 2^14. Это решение обусловлено существенной особенностью поведения арифметического сдвига вправо в стандарте Verilog-2001: при отрицательных знаковых операндах операция «>>>» усекает результат в сторону минус бесконечности, что для произведения с нулевым математическим ожиданием даёт систематическое отрицательное смещение порядка 0,5 LSB на каждом такте. При отрицательных коэффициентах K_1 и K_2 и нулевом математическом ожидании ошибки e произведения K·e имеют распределение, симметричное относительно нуля, однако усечение в сторону минус бесконечности порождает асимметрию величиной 0,5 LSB, которая накапливается в интеграторе PI-фильтра и смещает точку равновесия μ замкнутой петли от теоретического значения.

Прибавление константы 2^14 перед арифметическим сдвигом устраняет это смещение: округление становится симметричным к нулю, остаточная систематическая ошибка не превосходит 1 LSB разрядной сетки аккумулятора, распределение ошибки округления приводится к симметричному. Эффект симметричного округления на качество замкнутой петли количественно зафиксирован в разделе 3.7 настоящей главы как прирост MER в рабочей точке на 1,22 дБ и в чистой high-SNR-точке на 9,45 дБ при пренебрежимо малой аппаратной стоимости: два сумматора разрядностью W_PROD = 32 бит, ноль дополнительных блоков DSP48E1, ноль дополнительных регистров FF, поскольку прибавление константы поглощается pre-adder-блоком DSP48E1.

Структура конвейера и латентность

Конвейер PI-фильтра содержит три ступени. Ступень 1 выполняет умножения K_1·e и K_2·e, симметричное округление и расширение знаковым битом до разрядности аккумулятора. Ступень 2 обновляет интегратор с применением насыщения по границе CLAMP. Ступень 3 (введена при достижении timing closure — см. раздел 3.8) формирует выход v = v_p + v_i, применяет повторное насыщение и регистрирует результат. Латентность PI-фильтра — 3 такта тактового сигнала от поднятия валидности входа до соответствующего поднятия валидности выхода.

Рисунок 3.6 — Структурная схема PI-фильтра с обозначением блока симметричного округления, интегратора с anti-windup и блока двойного насыщения

3.7. Верификация петли символьной синхронизации

Программа и методика верификации

Верификация замкнутой петли символьной синхронизации выполнена средствами поведенческой симуляции в Vivado XSim на синтетическом QPSK-сигнале с управляемым дробным смещением тактирования τ = 0,3 символа и варьированием отношения сигнал-шум Eb/N0 в диапазоне от 15 до 60 дБ, при фиксированных штатных параметрах архитектуры. Тестовый сигнал формируется сквозной цепочкой обработки, последовательно реализующей следующие операции: формирование исходной QPSK-последовательности; передискретизация на множитель sps_tx = 8 со свёрткой с RRC-фильтром передатчика (коэффициент скругления α = 0,35, полудлина 10 символов); внесение дробной задержки тактирования через sinc-интерполяцию; добавление белого гауссовского шума с заданным отношением Eb/N0; согласованная фильтрация на приёмной стороне RRC-фильтром с теми же параметрами; децимация до sps_rx = 2; квантование результата в формат Q1.15 с нормировкой к 90 % полной шкалы для исключения насыщения на пиках интерполянтов.

Файлы стимулов передаются в HDL-симулятор в формате ASCII-hex через стандартную системную задачу Verilog $readmemh, что обеспечивает переносимость инфраструктуры верификации и независимость от endianness платформы. Коэффициенты PI-фильтра рассчитываются по формулам Райса в самом генераторе тестовых стимулов и автоматически экспортируются в Verilog-include файл интеграционного тестбенча, что устраняет ручное дублирование констант между MATLAB-эталоном, программой генерации тестов и Verilog-петлёй.

Блок автоматической регулировки усиления в основной программе верификации переведён в режим обхода для исключения его нелинейного влияния на сравнение замкнутой петли с эталонной плавающей моделью; в программе натурных испытаний (Глава 4 настоящей работы) блок АРУ переводится в активный режим. Варьирование начального состояния генератора случайных чисел при пяти независимых реализациях стимула подтвердило воспроизводимость метрик в пределах ±0,2 дБ по MER.

Контрольные метрики

На выходе петли регистрируются следующие количественные метрики: средняя амплитуда символов RMS; распределение фаз восстановленных символов по четырём квадрантам с центрами при ±π/4 и ±3π/4; параметр Modulation Error Ratio (MER), вычисляемый как отношение средней мощности символов к средней мощности ошибки относительно ближайшей точки идеального QPSK-созвездия; СКО фазового отклонения от опорных точек. Параллельно с выходными метриками регистрируются внутренние состояния петли: установившееся значение дробной задержки μ (далее μ_lock), среднеквадратическое отклонение μ, состояние интегратора PI-фильтра v_i, среднее значение управляющего слова NCO W.

Целевая метрика качества в относительных терминах

Целевое качество замкнутой петли в шумной области сформулировано не в абсолютном значении MER, а в относительной форме: «потери замкнутой петли относительно offline-идеала не более 2 дБ». Эталон offline-идеала представляет собой sinc-интерполяцию в точные символьные положения, известные из стимула, без какой-либо петлевой регулировки. Выход offline-идеала — это идеальная символьная синхронизация на том же канале с тем же шумом, и разность Δ = MER_ideal − MER_loop представляет собой потери замкнутой петли относительно идеала. Эта разность не зависит от свойств самого канала (длины RRC-фильтра, отношения Eb/N0) и характеризует исключительно качество работы петли. Такой подход к формулировке целевой метрики устраняет произвольность выбора абсолютного порогового значения MER, привязывая критерий приёмки к информационной границе тестового сигнала.

Бюджет потерь относительно offline-идеала

Сводная зависимость MER замкнутой петли и offline-идеала от отношения Eb/N0 при штатном дробном смещении τ = 0,3 символа приведена в таблице 3.2.

Таблица 3.2 — Бюджет потерь замкнутой петли относительно offline-идеала

| Eb/N0, дБ | MER петли, дБ | MER идеала, дБ | Δ, дБ | μ_lock | СКО μ, LSB |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 60 | 32,72 | 43,05 | 10,3 | 0,6132 | 32 |
| 40 | 22,86 | 33,59 | 10,73 | 0,617 | 47 |
| 30 | 19,93 | 24,02 | 4,09 | 0,621 | 78 |
| 25 | 16,69 | 19,07 | 2,38 | 0,623 | 142 |
| 20 | 13,88 | 14,14 | 0,26 | 0,6149 | 119 |
| 15 | 6,19 | 9,30 | 3,11 | потеря лока | 1182 |

Рисунок 3.7 — Зависимость MER замкнутой петли и offline-идеала от Eb/N0 при штатном дробном смещении тактирования τ = 0,3 символа

Анализ кривой потерь приводит к следующим выводам. В шумной области (диапазон Eb/N0 от 20 до 30 дБ) разность Δ монотонно сокращается от 4,09 дБ при 30 дБ до 0,26 дБ при 20 дБ; это соответствует типовым литературным оценкам потерь Gardner TED при выбранной нормированной полосе B_n·T = 0,02 и подтверждает выполнение целевого требования «потери не более 2 дБ» с восьмикратным запасом при штатной рабочей точке. В чистой области (Eb/N0 ≥ 40 дБ) разность Δ выходит на уровень приблизительно 10 дБ; этот предел определяется квантованием выходных интерполянтов в формате Q1.15 и собственным шумом детектора Гарднера, а не свойствами канала, и не имеет содержательного значения для применения петли в практически релевантной шумной обстановке. В точке Eb/N0 = 15 дБ петля теряет устойчивый захват: СКО μ возрастает в пять раз, интегратор PI-фильтра уходит далеко от нуля. Это позволяет уточнить границу устойчивого захвата петли в текущей конфигурации стимула: между 15 и 20 дБ Eb/N0 при штатном смещении τ = 0,3.

Согласование точки лока с теоретической базовой точкой Фарроу

Базовая точка интерполятора Фарроу при дробном смещении тактирования τ = 0,3 символа и передискретизации sps_rx = 2 составляет μ_opt = 0,3·2 = 0,6 от полной шкалы μ. Наблюдаемое в чистой контрольной точке (Eb/N0 = 60 дБ) установившееся значение μ_lock = 0,6132 отличается от теоретического 0,6 на величину 0,013 — это малый систематический сдвиг точки равновесия Гарднера, обусловленный собственным шумом детектора при конечной ширине RRC-импульса. Эффект подобного сдвига отмечен в литературе по символьной синхронизации [1, раздел 8.5.4] и связан с асимметрией S-кривой Гарднера при ограниченной полосе сигнала. В рабочей точке (Eb/N0 = 20 дБ) наблюдаемое μ_lock = 0,6149 на 0,002 больше — это дополнительное смещение точки равновесия под действием шума в нелинейной системе с насыщением. Согласование между наблюдаемым значением μ_lock и теоретической базовой точкой Фарроу обеспечено с точностью до третьего знака после запятой.

Стационарность метрик

Удлинение длительности тестового стимула с 2000 до 8000 символов не изменяет наблюдаемые метрики качества петли. При анализе результатов в трёх различных окнах (с отбрасыванием 200, 1000 и 4000 первых символов как переходного процесса) MER замкнутой петли совпадает с точностью до 0,13 дБ. Это подтверждает, что наблюдаемое значение MER при штатной длительности стимула является истинным стационарным свойством петли, а не отражением остаточного переходного процесса.

Рисунок 3.8 — Сигнальное созвездие на выходе петли в рабочей точке (τ = 0,3, Eb/N0 = 20 дБ) с обозначением четырёх центров сосредоточения вблизи ±π/4 и ±3π/4 и фазового разброса ≈ ±8°

Рисунок 3.9 — Временной ряд дробной задержки μ на интервале установившегося режима петли при штатном стимуле; видно стационарное значение около 0,615 с СКО приблизительно 0,03 в относительных единицах

3.8. Реализация на Zynq-7020: ресурсы и временные характеристики

Логический синтез разработанных Verilog-модулей выполнен в Vivado 2023.2 в режиме out-of-context (OOC) для целевого кристалла xc7z020clg484-1 (корпус CLG484, speed grade −1) и для штатной тактовой частоты PL-домена 100 МГц (период 10,000 нс). Контрольный прогон при тактовой 150 МГц (период 6,667 нс) выполнен для оценки запаса архитектуры по тактовой частоте. Режим out-of-context означает синтез каждого подмодуля как самостоятельной единицы без обвязки в Block Design верхнего уровня; такой режим даёт чистые ресурсные и временные характеристики самой петли символьной синхронизации, отделённые от характеристик окружения (AXI-Lite shim, интерфейс к AD9361, процессорная система).

Для конфигурационных портов петли (k1, k2, clamp_lim, w_nom, agc_target, ctrl_*) в ограничениях OOC-синтеза объявлены константы временной разметки false_path. Это не является «смягчением» ограничений временной замкнутости, а представляет собой приведение OOC-разметки к физической реальности интегрированной системы: в составе Block Design эти порты драйвятся статическими регистрами AXI-Lite shim, расположенными в той же синхронной clock-области. По временной разметке регистры shim эквивалентны константам, обновляемым процессорной системой раз в сеанс работы устройства, и не имеют отношения к потоковой обработке отсчётов.

Точечные правки реализации для достижения timing closure

В ходе синтеза при штатной тактовой 100 МГц первоначально критические пути в нескольких подмодулях имели отрицательный запас (Worst Negative Slack, WNS), что блокировало закрытие временной замкнутости. Критические пути локализованы и устранены через четыре точечные правки реализации, не затрагивающие архитектурных решений алгоритма. Первая правка — замена поведенческого описания операции деления в Mod-1 NCO на аппроксимацию через арифметический сдвиг (раздел 3.5); поведенческое деление при поведенческом описании развёртывалось синтезатором в 136-уровневую CARRY-цепочку с задержкой распространения порядка 57 нс. Вторая правка — pipeline-вставка в PI-фильтре, разорвавшая длинную комбинационную цепь «сумматор → насыщение → сумматор → насыщение» одного такта на две ступени (раздел 3.6). Третья правка — pipeline-вставки между DSP-произведениями и финальными сумматорами в интерполяторе Фарроу (третья ступень Горнера, раздел 3.4), детекторе Гарднера и блоке АРУ. Четвёртая правка — bookkeeping-согласование задержки строба в верхнем модуле с изменившейся (увеличенной на один такт) латентностью интерполятора Фарроу.

Все правки сохранили коэффициенты PI-фильтра (K_1 = 0xFD8A, K_2 = 0xFFEF в формате Q1.15), формат данных Q1.15 во всех трактах, тип интерполятора (кусочно-параболический с α = 0,5), формулу детектора Гарднера, симметричное округление в PI-фильтре и схему двойного насыщения. Правки относятся исключительно к численной арифметике реализации и пайплайн-структуре конвейеров, не к алгоритмическим решениям. Совокупная латентность разомкнутой петли возросла с 8 до 12 тактов (АРУ 2, Фарроу 4, NCO 1, детектор Гарднера 3, PI-фильтр 3); при штатной нормированной полосе B_n·T = 0,02 и коэффициенте демпфирования ζ = 1/√2 дополнительные 4 такта вносят в петлю фазовый сдвиг порядка 12°, уменьшая запас фазы с приблизительно 65° до приблизительно 53° — безопасное значение, подтверждённое финальной функциональной проверкой петли в составе интеграционного тестбенча.

Финальная утилизация ресурсов и временные характеристики подмодулей

Финальные результаты синтеза каждого подмодуля при тактовой 100 МГц приведены в таблице 3.3.

Таблица 3.3 — Утилизация ресурсов и временные характеристики подмодулей при тактовой 100 МГц

| Подмодуль | LUT | FF | DSP48E1 | WNS, нс | F_max, МГц |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Блок АРУ | 83 | 101 | 4 | +3,177 | 146,6 |
| Интерполятор Фарроу | 252 | 290 | 6 | +1,442 | 116,8 |
| Mod-1 NCO | 17 | 29 | 0 | +5,244 | 210,3 |
| Детектор Гарднера | 100 | 151 | 2 | +4,674 | 187,6 |
| PI-фильтр | 194 | 70 | 2 | +2,915 | 141,1 |
| Верхний модуль (вся петля) | 673 | 643 | 14 | +1,720 | 120,7 |

Сводная утилизация петли символьной синхронизации в ресурсной сетке кристалла xc7z020clg484-1 приведена в таблице 3.4.

Таблица 3.4 — Утилизация петли в ресурсной сетке xc7z020clg484-1

| Тип ресурса | Использовано | Доступно | Доля, % |
| --- | --- | --- | --- |
| Slice LUT | 673 | 53 200 | 1,27 |
| Slice register | 643 | 106 400 | 0,60 |
| DSP48E1 | 14 | 220 | 6,36 |
| Block RAM | 0 | 140 | 0 |
| LUTRAM | 0 | 17 400 | 0 |

Архитектура занимает микроскопический отпечаток в ресурсной сетке Zynq-7020; основным потребителем «дорогих» ресурсов является DSP48E1, причём в этой категории задействовано 14 блоков из 220 доступных — по 6 в интерполяторе Фарроу, 4 в блоке АРУ, 2 в детекторе Гарднера и 2 в PI-фильтре. Требование раздела 3.1 «запас по основным ресурсам не менее 50 %» выполнено с большим запасом: более 98 % LUT и FF и более 93 % DSP48E1 остаются свободными для прочих компонентов системы (AXI-Lite shim, интерфейс к AD9361, процессорные подсистемы, периферия).

Критический путь и запас по тактовой частоте

Финальный критический путь верхнего модуля при тактовой 100 МГц локализован внутри инстанса интерполятора Фарроу и проходит от выхода P-регистра одного блока DSP48E1 третьей ступени Горнера к каскадному входу PCIN соседнего блока DSP48E1. Путь содержит два логических уровня (один блок DSP48E1 и одну LUT2-функцию) с задержкой распространения 6,796 нс, что соответствует положительному WNS = +1,720 нс. Реализованная цепочка представляет собой штатную конструкцию DSP-каскада в семействе 7-Series через специализированный маршрут PCIN, обеспечивающий минимальную задержку соединения между соседними DSP-слайсами в одной колонке. Дальнейшее улучшение временных характеристик возможно только через manual placement DSP-блоков по разным колонкам кристалла с потерей преимущества каскадного маршрута, что не оправдано при наличии положительного запаса 1,720 нс на штатной тактовой 100 МГц.

Контрольный прогон верхнего модуля при тактовой 150 МГц показал WNS = −0,802 нс при фактической задержке критического пути 7,469 нс. Это соответствует достижимой тактовой частоте F_max = 1000 / 7,463 ≈ 134 МГц, что даёт запас архитектуры по тактовой частоте 34 % сверх штатной 100 МГц reference-проекта Analog Devices. Сводка запасов по тактовой частоте при разных значениях целевой тактовой приведена в таблице 3.5.

Таблица 3.5 — Запас по тактовой частоте верхнего модуля при разных значениях целевой тактовой

| Тактовая частота, МГц | Период, нс | WNS, нс | Статус |
| --- | --- | --- | --- |
| 100 (штатная) | 10,000 | +1,720 | закрыта |
| 120 | 8,333 | +0,013 | на границе закрытия |
| 134 (теоретический предел) | 7,463 | −0,001 | предел |
| 150 (контрольная) | 6,667 | −0,802 | не закрыта |

Инференс блоков DSP48E1

Все 14 умножений в петле корректно распознаны синтезатором и инстанцированы как блоки DSP48E1: 6 блоков в интерполяторе Фарроу (по 2 на каждую из трёх ступеней Горнера), 4 блока в блоке АРУ (по одному на возведение в квадрат каналов I и Q и два на gain-умножения), 2 блока в детекторе Гарднера и 2 блока в PI-фильтре. Ни одно умножение не вынесено синтезатором в LUT, что подтверждает корректность распознавания арифметических конструкций как целевых для DSP48E1. Константа симметричного округления 2^14 в PI-фильтре поглощена pre-adder-блоком DSP48E1 без потребления дополнительной логики. DSP-каскад в третьей ступени Горнера интерполятора Фарроу инстанцирован через каскадные входы и выходы PCIN/PCOUT, что является оптимизацией Vivado по умолчанию для последовательных DSP-цепочек и обеспечивает минимальную задержку соединения 0,5–1 нс между соседними DSP-слайсами. Pipeline-структура подмодулей сохранена синтезатором без сворачивания: количество регистров FF в иерархическом отчёте по каждому инстансу соответствует расчётному значению, что подтверждает соблюдение архитектурной конвейерности.

Рисунок 3.10 — Иерархическая утилизация LUT, FF и DSP48E1 по подмодулям верхнего модуля петли

Контроль критических предупреждений синтеза

Поверка отчётов методологии и DRC по всем подмодулям не обнаружила критических замечаний по реализации. Латчей (latches), мульти-драйверов (multi-driven nets), нерезолвленных предупреждений по списку чувствительности или по приведению знаковых и беззнаковых операндов в результате синтеза не обнаружено. Все 14 блоков DSP48E1 распознаны правильно. Реализация удовлетворяет требованиям корректности синтеза и готова к интеграции в Block Design reference-проекта Analog Devices.

3.9. Выводы по главе

В настоящей главе разработана и верифицирована синтезируемая Verilog-реализация петли символьной синхронизации, удовлетворяющая всем проектным требованиям, сформулированным в разделе 3.1. Архитектура реализации построена на канонической пятимодульной декомпозиции, включающей блок автоматической регулировки усиления, кусочно-параболический интерполятор Фарроу с коэффициентом α = 0,5, цифровой управляемый осциллятор Mod-1 NCO с аппроксимацией дробной задержки через арифметический сдвиг, детектор временной ошибки Гарднера для комплексного сигнала и петлевой пропорционально-интегральный фильтр второго порядка. Внешний интерфейс реализации представлен потоковыми портами AXI-Stream разрядностью 32 бит на входе и выходе и регистровым интерфейсом из восьми позиций для конфигурации параметров из процессорной системы через шину AXI-Lite.

Соответствие проектным требованиям

Соответствие реализации каждому из пяти проектных требований, сформулированных в разделе 3.1, подтверждено следующими количественными результатами. Bit-accurate согласованность с эталонной плавающей моделью обеспечена сквозным расчётом разрядностей промежуточных регистров (W_V = 18, W_MUS = 13, W_MUL = 31, W_MUL2 = 45 в интерполяторе; W_DIFF = 17, W_MULT = 33 в детекторе; W_PROD = 32, W_ACC = 32 в PI-фильтре), сохраняющим полную точность до этапа выходного округления, а также применением симметричного округления в точках приведения произведений K·e к разрядности аккумулятора. Утилизация ресурсов кристалла xc7z020clg484-1 составляет 1,27 % LUT, 0,60 % FF, 6,36 % DSP48E1 и 0 % BRAM, что многократно превышает требование «не менее 50 % свободных ресурсов». Достижимая тактовая частота составляет F_max приблизительно 134 МГц, что даёт запас 34 % сверх штатной 100 МГц PL-домена reference-проекта Analog Devices. Стандартный потоковый интерфейс AXI-Stream и регистровая карта из восьми регистров для AXI-Lite-конфигурации реализованы, и модуль готов к упаковке в Vivado IP Catalog. Модуляционная независимость обеспечена выбором полнопрофильной формы детектора Гарднера вместо знаковой аппроксимации; алгоритм работает как на QPSK, так и на 8-PSK без изменения RTL.

Достигнутое качество синхронизации

Потери замкнутой петли относительно теоретического offline-идеала при штатном отношении сигнал-шум Eb/N0 = 20 дБ составляют 0,26 дБ, что соответствует восьмикратному запасу относительно целевого требования «не более 2 дБ». В чистой high-SNR-точке Eb/N0 = 60 дБ достигнут MER = 32,72 дБ, ограниченный квантованием выходных интерполянтов и собственным шумом детектора Гарднера, не численными артефактами реализации. Установившееся значение дробной задержки μ совпадает с теоретической базовой точкой интерполятора Фарроу для заданного смещения тактирования с точностью до собственного шума детектора в третьем знаке после запятой. Граница устойчивого захвата петли при штатном смещении τ = 0,3 лежит в диапазоне Eb/N0 ∈ [15; 20] дБ, что соответствует уточнённому проектному требованию.

Принятые методические принципы расчёта

Расчёт коэффициентов PI-фильтра выполнен по формулам Райса для заданных параметров B_n·T = 0,02, ζ = 1/√2, K_p = 2,7 с автоматическим экспортом значений в формат Q1.15 из единого источника истины — программы генерации тестовых стимулов. Расчёт разрядностей промежуточных регистров выполнен из принципа сохранения полной точности на промежуточных ступенях каждого подмодуля и сосредоточения округления в чётко локализованных точках выхода. Расчёт согласования латентностей подмодулей выполнен по разности совокупных задержек интерполятора и NCO с учётом всех ступеней конвейера. Расчёт устойчивости замкнутой петли при увеличенной общей латентности (12 тактов вместо исходных 8 после правок реализации) выполнен через оценку дополнительного фазового сдвига на частоте B_n и подтверждён интеграционным тестбенчем.

Точка готовности к натурным испытаниям

Петля символьной синхронизации полностью реализована, верифицирована на синтетическом QPSK-сигнале во всём практически значимом диапазоне отношений сигнал-шум, синтезирована для целевого кристалла Zynq-7020 с положительным запасом по тактовой частоте и микроскопической утилизацией ресурсов. Следующий этап разработки — упаковка модуля в Vivado IP Catalog с объявлением стандартных шинных интерфейсов Xilinx, разработка AXI-Lite slave-обёртки конфигурационных регистров и интеграция в Block Design reference-проекта Analog Devices для платформы AD-FMCOMMS3-EBZ на отладочной плате ZedBoard. Содержательные результаты натурных испытаний разработанной петли на реальном радиосигнале от трансивера AD9361 представлены в Главе 4 настоящей работы.