Этап 3.7 (уточнение, редакция 2). Согласование формы вычисления шага NCO в sync_top

Назначение раздела

В исходной редакции этапа 3.7 настоящего дневника зафиксирована форма вычисления шага NCO в верхнем модуле sync_top.v через явные приведения типа: $unsigned($signed(reg_w_nom) + v_pi_wire). В фактическом коде sync_top.v применяется прямое 16-битное сложение reg_w_nom + v_pi_wire без явных приведений. Настоящий раздел приводит соответствующий фрагмент текста этапа 3.7 в соответствие с актуальной редакцией кода. Иные расхождения текста этапа 3.7 с фактической реализацией, выявленные в первой редакции уточнения, на момент составления настоящего раздела устранены результатами этапа 3.12 (приведение латентности интерполятора Фарроу к 4 тактам и соответствующее восстановление задержки строба до 3 тактов через линию strobe_d1 → strobe_d2 → strobe_d3). Соответственно, в части задержки строба исходный текст этапа 3.7 настоящего дневника актуальной редакции кода соответствует и правки не требует.

Уточнение по формированию шага NCO

В фактической редакции sync_top.v шаг NCO формируется как прямое 16-битное сложение reg_w_nom + v_pi_wire: wire [W_NCO−1:0] w_step = reg_w_nom + v_pi_wire. Регистр reg_w_nom объявлен как беззнаковое значение в формате Q0.16 со штатным значением 0x8000 для sps_rx = 2; v_pi_wire — выход PI-фильтра в знаковом формате W_OUT = 16 бит, ограниченный через двойное насыщение по границе ±clamp_lim модулем sync_loop_filter_pi. При прямом сложении без явных приведений Verilog-2001 трактует оба операнда как 16-битные битовые вектора и выполняет сложение по модулю 2^W_NCO; результат записывается в w_step как 16-битное беззнаковое значение. Поскольку v_pi_wire ограничен по абсолютной величине через CLAMP с штатным значением clamp_lim = 0x4000 (см. этап 3.5 настоящего дневника), и его максимальный модуль не превышает приблизительно 50 % от полной шкалы Q1.15, и поскольку reg_w_nom в штатном режиме равно 0x8000, сумма reg_w_nom + v_pi_wire гарантированно лежит в диапазоне приблизительно [0x4000, 0xC000] беззнаковой Q0.16. Поведение wrap-around mod 2^W_NCO при этом численно эквивалентно знаковому сложению с последующим приведением к беззнаковой форме.

Это поведение совпадает по результату с выражением $unsigned($signed(reg_w_nom) + v_pi_wire), приведённым в исходной редакции этапа 3.7: оба варианта дают идентичные значения w_step во всём рабочем диапазоне v_pi после CLAMP. Однако в фактической редакции кода явные приведения типа не используются. Для согласования текста этапа 3.7 с кодом в нём фрагмент «Сложение реализовано через явные приведения типов: $unsigned($signed(reg_w_nom) + v_pi_wire), что обеспечивает корректную работу при отрицательных значениях v_pi» подлежит замене на «Сложение реализовано прямым 16-битным сложением reg_w_nom + v_pi_wire с поведением wrap-around mod 2^W_NCO. Поскольку v_pi_wire ограничен через CLAMP, и его максимальный модуль не превышает приблизительно 50 % от полной шкалы Q1.15, результирующий w_step гарантированно остаётся в диапазоне приблизительно [0x4000, 0xC000] беззнаковой Q0.16».

Согласованность с интерфейсом PI-фильтра

Уточнение согласовано с интерфейсом PI-фильтра, описанным в этапе 3.5 настоящего дневника. PI-фильтр выдаёт v_pi_out в знаковом формате W_OUT = 16 бит, ограниченном через двойное насыщение по границе ±clamp_lim. При штатном значении clamp_lim = 0x4000 максимальный модуль v_pi_out составляет 0x4000 = 16 384 в десятичной форме, что соответствует приблизительно 50 % от полной шкалы Q1.15. Это даёт максимальный модуль v_pi_wire ≈ 50 % от reg_w_nom = 0x8000 в интерпретации Q0.16, и сумма reg_w_nom + v_pi_wire лежит в диапазоне приблизительно [0x4000, 0xC000], то есть гарантированно в положительной полуплоскости беззнаковой Q0.16. Это, в свою очередь, обеспечивает корректную работу вычитающего счётчика в Mod-1 NCO и аппроксимации дробной задержки через битовый сдвиг (см. этап 3.3 настоящего дневника): w_step не приближается к нулю и не приближается к полной шкале.

Выводы по редакции 2 уточнения этапа 3.7

В исходной редакции этапа 3.7 настоящего дневника приведена форма вычисления шага NCO через явные приведения типа $unsigned($signed(reg_w_nom) + v_pi_wire), расходящаяся с фактическим кодом верхнего модуля sync_top.v. В коде применяется прямое 16-битное сложение reg_w_nom + v_pi_wire с поведением wrap-around mod 2^W_NCO, численно эквивалентное первому варианту во всём рабочем диапазоне после CLAMP-ограничения. Расхождение является исключительно редакционным и не затрагивает работоспособность модуля или результаты верификации, представленные в этапах 3.9–3.11 и в этапе 3.12 настоящего дневника. Приведённая в настоящем разделе формулировка подлежит внесению в основной текст этапа 3.7 при следующей сводной правке дневника.

Иные расхождения текста этапа 3.7 с фактической реализацией, отмеченные в первой редакции уточнения от 19 мая 2026 года (задержка строба, латентность интерполятора Фарроу), на момент составления настоящего раздела устранены результатами этапа 3.12. В частности, в этапе 3.12 латентность модуля sync_farrow_parab увеличена с 3 до 4 тактов через введение pipeline-ступени между DSP-произведением ступени 3 Горнера и финальным сумматором; соответствующая задержка строба в sync_top.v приведена к величине 3 такта через линию strobe_d1 → strobe_d2 → strobe_d3, что согласуется с исходным текстом этапа 3.7 настоящего дневника. Соответственно, первая редакция уточнения этапа 3.7 от 19 мая 2026 года отзывается полностью; настоящая редакция 2 заменяет её и фиксирует единственное остающееся редакционное расхождение — форму вычисления шага NCO.