# ВВЕДЕНИЕ

Современные системы радиосвязи переживают период масштабного перехода от классических аппаратных приёмопередатчиков с фиксированной архитектурой к программно-определяемым радиосистемам (Software Defined Radio, SDR), в которых основная часть обработки сигнала выполняется в цифровом виде на универсальных вычислительных платформах. Такой переход обусловлен сразу несколькими факторами: ростом требований к гибкости радиоаппаратуры, необходимостью поддерживать множество стандартов и режимов работы на одном и том же оборудовании, а также бурным развитием интегральных широкополосных радиочастотных трансиверов и систем на кристалле, объединяющих процессор и программируемую логику.

Платформа на основе системы на кристалле Xilinx Zynq-7000 в связке с широкополосным радиочастотным трансивером Analog Devices AD9361 стала фактическим стандартом для построения исследовательских и мелкосерийных SDR-систем. Эта связка обеспечивает рабочий диапазон от 70 МГц до 6 ГГц, мгновенную полосу до 56 МГц, две полные цепочки приёма-передачи в режиме MIMO, а также возможность параллельной аппаратной обработки сигнала в матрице программируемой логики и высокоуровневого управления на ARM-процессоре. Подобная архитектура широко используется как в гражданских приложениях (тестовые стенды, базовые станции, измерительная техника), так и в специализированных системах связи.

Одним из ключевых элементов любого цифрового приёмника является блок символьной синхронизации (symbol timing recovery), отвечающий за точное определение моментов взятия отсчётов на выходе согласованного фильтра. От качества работы этого блока напрямую зависят основные характеристики системы связи: вероятность ошибки на бит, скорость захвата синхронизации, устойчивость к частотным сдвигам и динамика отслеживания изменений канала. Даже небольшая ошибка временной синхронизации (порядка 5 % длительности символа) приводит к ухудшению отношения сигнал/шум на 1 дБ и более, а критическая ошибка в половину длительности символа делает корректное восстановление данных в принципе невозможным.

В современных SDR-системах задача символьной синхронизации усложняется тем, что тактовый генератор передатчика и тактовый генератор приёмника принципиально несоизмеримы: моменты взятия отсчётов АЦП трансивера AD9361 никогда не совпадают с символьными интервалами без специальной программной подстройки. Решение задачи переносится из аппаратной плоскости (как это было в традиционных приёмниках с подстройкой кварцевого генератора) в плоскость цифровой обработки сигнала, где она реализуется в виде замкнутой петли с интерполятором, детектором временной ошибки и петлевым фильтром. Такая петля должна работать в режиме реального времени с символьными скоростями до десятков MSPS, что требует её реализации в матрице программируемой логики ПЛИС.

Несмотря на то, что классические алгоритмы символьной синхронизации (Gardner, Mueller-Muller, Early-Late, Zero-Crossing) известны и хорошо изучены, их практическая реализация в виде синтезируемого IP-блока для ПЛИС Zynq-7000 с интеграцией в стандартный HDL reference design Analog Devices, переходом к фиксированной точке без существенной деградации характеристик и подтверждением работоспособности в натурных экспериментах остаётся актуальной инженерно-исследовательской задачей. Готовые коммерческие решения либо являются закрытыми и дорогостоящими, либо предоставляются в виде программных моделей, не оптимизированных под аппаратную реализацию.

Таким образом, разработка собственного блока символьной синхронизации для SDR-приёмопередатчика на базе Zynq-7000 и AD9361, доведённого от теоретической модели до синтезируемого RTL-кода и проверенного в натурных условиях, представляет собой актуальную научно-техническую задачу, имеющую как теоретическое, так и прикладное значение.

Объектом исследования является процесс символьной синхронизации в цифровом приёмнике на базе программно-определяемого радио.

Предметом исследования являются алгоритмы и аппаратная реализация блока символьной синхронизации на ПЛИС Xilinx Zynq-7000 в связке с радиочастотным трансивером Analog Devices AD9361.

Целью работы является разработка устройства символьной синхронизации цифрового приёмопередатчика на базе SDR-платформы Xilinx Zynq-7000 и Analog Devices AD9361, обеспечивающего устойчивую работу приёмника в реальных условиях эксплуатации.

Для достижения поставленной цели в работе сформулированы и решаются следующие задачи:

- Провести аналитический обзор существующих алгоритмов символьной синхронизации (Gardner, Mueller-Muller, Early-Late Gate, Zero-Crossing, Maximum Likelihood), методов цифровой интерполяции (линейная, кубическая, полиномиальная Лагранжа, структура Фарроу) и архитектур петель синхронизации, обосновать выбор алгоритма и архитектуры для реализации на ПЛИС.

- Разработать эталонную модель блока символьной синхронизации в среде MATLAB/Simulink с плавающей точкой, включающую модели передатчика (формирование символов, RRC-фильтрация, QPSK-модуляция), канала (AWGN, частотный сдвиг, дробное смещение тактовой частоты) и приёмника, и исследовать её характеристики: зависимость BER от SNR, джиттер синхронизации, время захвата петли.

- Перевести эталонную модель в формат с фиксированной точкой, выполнить анализ требуемой разрядности данных и оценить деградацию характеристик от квантования; получить верифицированную fixed-point модель, пригодную для последующего переноса в RTL.

- Спроектировать и реализовать блок символьной синхронизации в виде синтезируемого IP-ядра для ПЛИС Xilinx Zynq-7000 с интерфейсом AXI-Lite для конфигурации параметров петли из процессорной системы; провести верификацию RTL-описания на bit-accurate тестбенче с эталонной Simulink-моделью; оценить занимаемые ресурсы кристалла (LUT, FF, DSP48, BRAM) и обеспечить timing closure на требуемой тактовой частоте.

- Интегрировать разработанный IP-блок в стандартный HDL reference design Analog Devices для связки Zynq + AD9361, выполнить настройку трансивера через драйвер no-OS или Linux IIO, провести натурные эксперименты в режиме loopback или с использованием двух плат и снять характеристики (BER, eye diagram, время захвата) на реальном радиосигнале.

- Сопоставить результаты натурных экспериментов с результатами моделирования, подтвердить адекватность разработанной модели, проанализировать ограничения предложенного решения и сформулировать рекомендации по его дальнейшему развитию.

В работе использован комплекс методов, включающий: методы теории цифровой обработки сигналов и теории связи (теория согласованных фильтров, теория петель фазовой автоподстройки, статистическая теория оценивания); методы цифровой интерполяции и многоскоростной обработки сигналов; методы автоматизированного моделирования радиотехнических систем в среде MATLAB/Simulink; методы проектирования цифровых устройств на ПЛИС с использованием языка описания аппаратуры VHDL/Verilog и автоматической генерации HDL-кода средствами HDL Coder; методы верификации цифровых устройств на основе bit-accurate сравнения с эталонной моделью; экспериментальные методы исследования радиотехнических систем с применением отладочной платформы Zynq-7000 и трансивера AD9361.

Научная новизна работы заключается в следующем:

- Получена инженерно-обоснованная методика проектирования блока символьной синхронизации для SDR-платформы Zynq-7000 + AD9361, охватывающая весь маршрут разработки от выбора алгоритма до натурных испытаний и обеспечивающая повторяемость результатов.

- Получены количественные оценки деградации характеристик блока символьной синхронизации при переходе от плавающей точки к фиксированной для выбранной архитектуры (Gardner TED + кубический интерполятор Фарроу + PI-фильтр) на ПЛИС Zynq-7000, позволяющие обоснованно выбирать разрядность данных в тракте обработки.

- Предложена конфигурация интеграции пользовательского IP-блока символьной синхронизации в стандартный HDL reference design Analog Devices с возможностью «горячей» подстройки параметров петли (нормированной шумовой полосы и коэффициента затухания) из процессорной системы через интерфейс AXI-Lite.

Практическая значимость работы определяется тем, что разработанный IP-блок символьной синхронизации может быть непосредственно использован в составе SDR-приёмопередатчиков на базе Xilinx Zynq-7000 и Analog Devices AD9361 для построения цифровых приёмников линейных модуляций (BPSK, QPSK, M-QAM, M-PAM). Результаты работы (Simulink-модель, RTL-описание, методика верификации, экспериментальные данные) могут служить основой для разработки полноценных модемов связи, использоваться в учебном процессе при подготовке студентов по направлениям радиотехники и цифровой обработки сигналов, а также применяться в исследовательских проектах, требующих гибкой настройки параметров приёмного тракта в режиме реального времени.

# 1. Обзор и теоретические основы

## 1.1 Задача символьной синхронизации в цифровом приёмнике

Символьная синхронизация (symbol timing recovery) — это процесс оценки и восстановления тактового сигнала, который по фазе и частоте должен быть точно согласован с тактовым сигналом, использованным при формировании данных на стороне передатчика [1, 4]. В цифровых системах связи задача этого блока сводится к определению точных границ принимаемых сигнальных посылок и выбору оптимальных моментов времени для взятия отсчётов на выходе согласованного фильтра.

В приёмниках на основе согласованных фильтров оптимальный момент дискретизации соответствует совмещению точек отсчёта с пиками корреляционной функции, то есть с точками максимального раскрытия глазковой диаграммы (eye diagram), где влияние шумов минимально, а энергия текущего символа максимальна [1, 7]. Без точной синхронизации демодулятор не «знает», где начинается и где заканчивается каждый конкретный символ, и корректное восстановление переданных битов становится принципиально невозможным.

### 1.1.2 Физические причины рассинхронизации

Несовпадение тактовых частот и фаз между передатчиком и приёмником обусловлено целым рядом факторов:

- Несоизмеримость опорных генераторов. В современных SDR-системах тактовые генераторы передатчика и приёмника работают независимо и являются несоизмеримыми (incommensurate). Это означает, что моменты взятия проб АЦП в принципе никогда не совпадут идеально с символьными интервалами без специальной программной или аппаратной подстройки [1, 7; 7, 36].

- Нестабильность опорных осцилляторов. Электрические шумы, фазовый шум и температурный дрейф приводят к тому, что мгновенная частота локального гетеродина отличается от номинального значения и от частоты тактового сигнала, использованного на передающей стороне.

- Доплеровский сдвиг. Взаимное движение передатчика и приёмника вызывает изменение принимаемой частоты, которое физически проявляется как линейное во времени изменение фазы принятого сигнала [7, 35].

- Неизвестная задержка в канале распространения. Сигнал проходит через физическую среду с заранее неизвестной задержкой τ, величину которой приёмник обязан оценить и компенсировать [1, 8].

### 1.1.3 Последствия некорректной работы блока синхронизации

Если синхронизация отсутствует или работает неудовлетворительно, в тракте обработки сигнала наблюдается сразу несколько нежелательных эффектов:

- Межсимвольная интерференция (ISI): энергия соседних символов «наползает» на текущий отсчёт, искажая его значение [9, 4; 7, 29].

- Деформация сигнального созвездия: точки созвездия размываются и смещаются от своих идеальных позиций ближе к границам принятия решения [7, 31].

- Потеря ортогональности поднесущих в OFDM-системах: ошибки символьного смещения (Symbol Timing Offset, STO) приводят к появлению межканальной интерференции [7, 30].

- Рост вероятности ошибки на бит (BER): из-за смещения отсчётов точки созвездия пересекают границы принятия решения даже при отсутствии шумов в канале.

В источниках приводятся характерные количественные оценки деградации, обусловленной ошибками символьной синхронизации. Так, смещение моментов взятия отсчётов всего на 5 % от длительности символа при требуемой вероятности ошибки порядка 10⁻⁵ эквивалентно снижению отношения сигнал/шум примерно на 1 дБ. Критическая ошибка наблюдается при относительном смещении в 0,5 длительности символа: моменты дискретизации попадают ровно посередине между идеальными положениями, и BER вырождается к 0,5, то есть передача данных полностью теряет смысл. Помимо этого, исследование переходных процессов в петле ФАПЧ показывает, что изменение входной частоты всего на 5 % от частоты покоя петли может увеличить время захвата почти в четыре раза. Нескомпенсированные частотные смещения порядка 10–20 % от символьной скорости вызывают критическую межсимвольную интерференцию даже при идеально работающем демодуляторе.

Таким образом, символьная синхронизация является обязательным элементом любого цифрового приёмника и непосредственно определяет помехоустойчивость и работоспособность системы связи в целом.

## 1.2 Место блока символьной синхронизации в тракте цифрового приёмника

Блок символьной синхронизации (Timing Recovery) располагается в тракте цифровой обработки сигнала после согласованного фильтра и непосредственно перед решающим устройством. В архитектурах, использующих цифровую интерполяцию, этот блок управляет передискретизацией сигнала так, чтобы выбрать значения сигнала в моменты максимального раскрытия глазковой диаграммы [1, 434].

### 1.2.1 Типовая структура DSP-тракта приёмника

Обобщённая последовательность обработки сигнала в современном цифровом приёмнике от АЦП до демодулятора имеет следующий вид [1, 634; 7, 238]:

1. АЦП (ADC). Оцифровка входного аналогового сигнала на промежуточной частоте или в основной полосе. 2. АРУ (AGC, Automatic Gain Control). Нормализация мощности сигнала, обеспечивающая работу последующих блоков в оптимальном динамическом диапазоне [1, 197]. 3. DDC (Digital Down Converter). Цифровой перенос спектра в основную полосу с помощью смесителя на основе DDS/NCO и последующей децимации [1, 171]. 4. Согласованный фильтр (Matched Filter). Максимизация отношения сигнал/шум; реализуется, как правило, в виде фильтра с характеристикой корня из приподнятого косинуса (RRC) [1, 171]. 5. Блок символьной синхронизации (Timing Recovery). Оценка временной ошибки и выбор оптимальных моментов взятия отсчётов; в современных системах включает интерполятор, управляемый замкнутой петлёй обратной связи [1, 462]. 6. Восстановление несущей (Carrier Recovery). Коррекция остаточного частотного и фазового смещения. Этот блок часто помещают именно после временной синхронизации, поскольку фазовому детектору требуются отсчёты, взятые ровно в центрах символов с частотой 1 отсчёт/символ [1, 176]. 7. Решающее устройство (Decision/Demodulate). Восстановление переданных битов на основе принятых комплексных символов [1, 171].

### 1.2.2 Существующие подходы к включению блока синхронизации в тракт

В современной литературе выделяют три основных архитектурных подхода к организации блока символьной синхронизации [1, 361; 9, 66]:

- Синхронизация после согласованного фильтра. Это классическая схема замкнутой обратной связи, в которой детектор временной ошибки (Timing Error Detector, TED) работает с отсчётами на выходе согласованного фильтра и подстраивает момент стробирования через петлю управления.

- Синхронизация до или внутри согласованного фильтра. В этом варианте используются интерполирующие фильтры. Согласованный и интерполирующий фильтры могут быть объединены в один блок (interpolated matched filter). В так называемых «приёмниках третьего поколения» синхронизация по времени осуществляется путём управления указателем фазы в полифазном фильтре децимации.

- Совместная синхронизация (Joint Recovery). Петли восстановления несущей и тактовой частоты работают взаимосвязанно; например, ФАПЧ несущей использует выходные данные блока временной синхронизации для точного вычисления фазовой ошибки.

Для данной работы выбрана классическая схема — блок синхронизации располагается после согласованного фильтра и работает по принципу обратной связи, что обеспечивает простоту реализации и минимальные требования к вычислительным ресурсам ПЛИС.

## 1.3 Алгоритмы детектора ошибки тактирования (TED)

Центральным элементом любой петли символьной синхронизации является детектор временной ошибки (Timing Error Detector, TED). Он формирует сигнал, пропорциональный отклонению текущих моментов дискретизации от идеальных. Ниже рассмотрены наиболее известные алгоритмы TED, применяемые в системах с линейными модуляциями (PAM, QPSK, QAM).

### 1.3.1 Алгоритм Gardner TED

Алгоритм Гарднера, предложенный в 1986 году [2], является одним из наиболее широко используемых методов недирективной (Non-Data-Aided, NDA) символьной синхронизации в цифровых системах связи [1, 458; 8, 74].

Сигнал ошибки синхронизации для квадратурного (I/Q) сигнала вычисляется по формуле [1, 496; 8, 74]:

e(k) = y_I[k − 1/2] · (y_I[k − 1] − y_I[k]) + y_Q[k − 1/2] · (y_Q[k − 1] − y_Q[k]),

где y_I[k], y_Q[k] — отсчёты синфазной и квадратурной компонент, взятые в моменты, соответствующие предполагаемому центру символа (strobe), а y_I[k − 1/2], y_Q[k − 1/2] — промежуточные отсчёты, взятые ровно посередине между текущим и предыдущим символами. Фактически детектор Гарднера реализует поиск точек пересечения нулевого уровня (zero-crossing) на выходе интерполирующего фильтра.

Для корректной работы алгоритма требуется ровно 2 отсчёта на символ [1, 458; 8, 75]. Один используется для принятия решения о символе, второй (промежуточный) — исключительно для вычисления сигнала временной ошибки. Изначально алгоритм был разработан для модуляций BPSK и QPSK, однако благодаря своим свойствам он применим для любой M-арной PAM и QAM в основной полосе.

Главным преимуществом детектора Гарднера является его инвариантность к фазе несущей: для фиксированного временного смещения сигнал ошибки e(k) не зависит от фазового сдвига несущей частоты [1, 459; 8, 74]. Это свойство позволяет выполнять символьную синхронизацию параллельно или даже до синхронизации по фазе и частоте несущей, что существенно упрощает архитектуру приёмника.

S-кривая детектора (зависимость математического ожидания сигнала ошибки от истинного временного смещения τₑ) для импульсов типа SRRC имеет синусоидальную форму:

g(τₑ) = (4·K²·E_avg / T_s) · C(α) · sin(2π·τₑ/T_s),

где C(α) — коэффициент, зависящий от избыточной полосы пропускания α. Характеристика проходит через ноль при идеальной синхронизации (τₑ = 0); крутизна кривой в нуле — коэффициент усиления детектора K_p — напрямую зависит от коэффициента скругления RRC-фильтра: чем меньше α, тем ниже усиление детектора.

К достоинствам Gardner TED относятся работа без знания передаваемых данных, устойчивость к фазе несущей, простота арифметической реализации и небольшое число отсчётов на символ. Главные недостатки — необходимость наличия переходов в сигнале (длинные последовательности одинаковых символов «обнуляют» информацию о синхронизации [8, 78]) и наличие собственного шума (self-noise), вносящего джиттер в момент стробирования даже в отсутствие шумов канала.

### 1.3.2 Алгоритм Mueller-Muller TED

Алгоритм Мюллера-Мюллера (MMTED), предложенный в 1976 году [3], представляет собой классический децизионно-направленный (Decision-Directed, DD) метод восстановления тактовой синхронизации, отличающийся высокой эффективностью использования вычислительных ресурсов.

В режиме Data-Aided, когда передаваемые символы a(k) известны (например, на этапе передачи преамбулы), сигнал ошибки имеет вид:

e(k) = a(k − 1)·x(k·T_s + τ̂) − a(k)·x((k − 1)·T_s + τ̂).

В рабочем режиме Decision-Directed вместо истинных символов используются их оценки â(k), полученные с выхода решающего устройства:

e(k) = â(k − 1)·x(k·T_s + τ̂) − â(k)·x((k − 1)·T_s + τ̂).

Главной отличительной особенностью MMTED является работа на символьной скорости — алгоритму требуется ровно один отсчёт на символ [1, 459]. Это минимально возможная частота дискретизации для работы петли синхронизации, что делает его привлекательным для систем с жёсткими ограничениями по вычислительным ресурсам.

Существенным ограничением MMTED является его критическая чувствительность к фазе несущей. Для корректного формирования сигнала ошибки требуются правильные решения решающего устройства, а в системах с частотным переносом верные решения возможны только после предварительного захвата фазы несущей. Если созвездие вращается, оценки â оказываются ошибочными, и сигнал e(k) перестаёт нести полезную информацию о временной ошибке. Кроме того, MMTED имеет узкую область захвата: при |τₑ/T_s| > 0,35 начинают возникать ошибки решений и S-кривая детектора деградирует.

### 1.3.3 Early-Late Gate TED

Алгоритм Early-Late Gate (ELTED) основан на аппроксимации производной глазковой диаграммы в центре символа: оптимальный момент дискретизации соответствует точке максимального раскрытия «глазка», где средняя производная равна нулю [1, 442]. Вместо вычисления точного значения производной ELTED сравнивает значения сигнала в двух точках, отстоящих от предполагаемого центра на ±εT_s (опережающие и запаздывающие «ворота») [1, 454].

В декизионно-направленном варианте сигнал ошибки имеет вид:

e(k) = â(k)·[x(k·T_s + τ̂ + ε·T_s) − x(k·T_s + τ̂ − ε·T_s)],

а в варианте по модулю (без вынесения решения):

e(k) = |x(k·T_s + τ̂ + ε·T_s)| − |x(k·T_s + τ̂ − ε·T_s)|,

где ε обычно выбирается равным 1/4 или 1/2 длительности символа. ELTED исторически широко применялся в простых замкнутых петлях синхронизации для модуляций PAM, QPSK и QAM [1, 443]. Его основные достоинства — крайняя простота реализации и отсутствие необходимости использовать вычислительно сложный фильтр-дифференциатор. Главный недостаток — высокий уровень собственного шума (self-noise): когда в данных отсутствуют переходы, сигнал ошибки оказывается ненулевым, что вносит значительный джиттер в работу петли. Кроме того, коэффициент усиления детектора сильно зависит от избыточной полосы фильтра формирования импульсов.

### 1.3.4 Zero-Crossing TED

Детектор Zero-Crossing (ZCTED) совмещает моменты дискретизации с точками пересечения нулевого уровня глазковой диаграммы. Для его работы требуется 2 отсчёта на символ: один в центре символа (строб) для принятия решения и один ровно посередине между символами [1, 455]. При идеальной синхронизации и наличии перехода в данных промежуточный отсчёт должен быть равен нулю [1, 457].

Сигнал ошибки в режиме Decision-Directed имеет вид:

e(k) = x((k − 1/2)·T_s + τ̂) · [â(k − 1) − â(k)].

ZCTED применяется в дискретных приёмниках для модуляций PAM и QAM, где требуется высокая точность слежения. По сравнению с ELTED он обладает значительно меньшим уровнем собственного шума, что обеспечивает более стабильную работу петли. Основной недостаток — критическая зависимость от наличия переходов в данных: при передаче длинных последовательностей одинаковых символов разность [â(k−1) − â(k)] обращается в ноль, и информация о временной ошибке полностью исчезает.

### 1.3.5 Maximum Likelihood подход

Maximum Likelihood (ML) оценка временной задержки представляет собой статистический метод, использующий принцип максимального правдоподобия: оценка τ̂ выбирается так, чтобы максимизировать функцию логарифмического правдоподобия наблюдаемого сигнала. Для линейных модуляций PAM/QAM ML-оценка фактически сводится к поиску момента, в котором производная выхода согласованного фильтра обращается в ноль при правильной полярности, то есть к взятию отсчёта в точке максимального раскрытия «глазка».

ML-алгоритмы классифицируются по двум независимым признакам. По степени использования информации о данных: Data-Aided (DA), когда передаваемые символы известны (преамбула, тренировочная последовательность); Non-Data-Aided (NDA, blind), когда зависимость от данных устраняется усреднением; Decision-Directed (DD) — приближение NDA при высоких SNR с использованием решений демодулятора. По способу формирования оценки: feedback-структуры реализуются как замкнутая петля ФАПЧ, в которой выход детектора используется для итеративной подстройки момента дискретизации [1, 511]; feedforward-структуры вычисляют оценку напрямую из блока принятых отсчётов, как правило с использованием численного поиска.

Feedback ML-алгоритмы применяются преимущественно в системах с непрерывной передачей данных, где важно точное слежение за параметрами. Feedforward ML-оценка (особенно в варианте DA) используется в пакетных системах связи (burst-mode, например GSM), где необходимо максимально быстро захватить синхронизацию по короткой преамбуле. NDA ML-оценки (например, известный алгоритм Oerder-Meyr) применяются, когда передача преамбул нежелательна по соображениям эффективности использования полосы.

### 1.3.6 Сравнительный анализ алгоритмов TED

Сводное сравнение рассмотренных алгоритмов по основным параметрам, релевантным для выбора алгоритма в FPGA-реализации, приведено в таблице 1.1.

Таблица 1 — Сравнение алгоритмов детектора временной ошибки

| Критерий | Gardner | Mueller-Muller | Early-Late | Zero-Crossing |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Отсчётов на символ | 2 | 1 | 2 | 2 |
| Тип (DA/NDA/DD) | NDA | DD | DD / по модулю | DD |
| Применимые модуляции | BPSK, QPSK, QAM, PAM | PAM, QAM | PAM, QPSK, QAM | PAM, QAM |
| Зависимость от фазы несущей | Нет (инвариантен) | Высокая | Средняя (в DD) | Высокая (в DD) |
| Собственный шум (джиттер) | Умеренный | Низкий | Высокий | Низкий |
| Вычислительная сложность | Низкая | Минимальная | Низкая | Низкая |
| Удобство FPGA-реализации | Очень высокое | Высокое | Высокое | Высокое |

Из проведённого анализа следует, что для предполагаемой реализации на платформе Zynq SoC с модуляцией QPSK наиболее предпочтительным является алгоритм Gardner TED. Он сочетает все ключевые требования: работает без знания данных, инвариантен к фазе несущей (что позволяет упростить порядок захвата синхронизации), требует всего двух отсчётов на символ и реализуется крайне простыми арифметическими операциями. Mueller-Muller обеспечивает максимальную экономию ресурсов, но накладывает жёсткое требование на предварительную работу петли несущей; Early-Late страдает от высокого джиттера; Zero-Crossing обладает лучшей точностью слежения, чем ELTED, но всё равно требует декизионно-направленного режима. Поэтому в качестве базового алгоритма в данной работе выбран именно Gardner TED.

## 1.4 Структура петли символьной синхронизации

### 1.4.1 Общая архитектура петли

В современных цифровых приёмниках с асинхронной дискретизацией (когда частота АЦП фиксирована и не подстраивается под передатчик) символьная синхронизация реализуется в виде замкнутой петли дискретной фазовой автоподстройки (Discrete-time PLL, DPLL). Типовая архитектура включает четыре основных блока: интерполятор → детектор временной ошибки (TED) → петлевой фильтр (Loop Filter) → контроллер интерполяции на основе NCO [1, 251; 7, 448]. Структурная схема такой петли представлена на рисунке 1.

Интерполятор является исполнительным элементом петли. Его задача — «переместить» отсчёты, взятые АЦП с фиксированной тактовой частотой, в оптимальные моменты времени, соответствующие центрам символов и границам между ними. Для расчёта каждого интерполянта блоку требуются исходные отсчёты сигнала, базовый индекс (целая часть задержки) и дробный интервал μ [1, 266; 8, 64].

TED играет в петле роль фазового детектора и был подробно рассмотрен в разделе 1.3. Он вычисляет сигнал ошибки e(k) один раз за символ на основе интерполированных отсчётов; знак ошибки указывает направление, в котором необходимо сдвинуть моменты дискретизации.

Петлевой фильтр сглаживает зашумлённую последовательность ошибок и определяет динамические характеристики всей петли — скорость захвата, шумовую полосу и устойчивость. В подавляющем большинстве систем символьной синхронизации применяется пропорционально-интегрирующий (PI) фильтр второго порядка [1, 211; 8, 66], рассмотренный подробнее в подразделе 1.4.2.

Контроллер интерполяции (NCO) выполняет роль управляемого по напряжению генератора (VCO) и определяет, в какие именно моменты времени интерполятор должен формировать новые значения сигнала. Подробное описание его работы дано в подразделе 1.4.3.

Цикл работы петли может быть описан следующим образом. Интерполятор выдаёт отсчёты, используя текущее значение дробного смещения μ. TED анализирует эти отсчёты и определяет, насколько точно они попали в центр символа. Сигнал ошибки e(k) проходит через петлевой фильтр, формирующий управляющее воздействие. Контроллер NCO корректирует скорость своего счёта, изменяя μ для следующего шага интерполяции [1, 287]. Петля считается захваченной, когда среднее значение e(k) на выходе TED становится близким к нулю, что соответствует идеальному попаданию отсчётов в центр глазковой диаграммы.

### 1.4.2 Петлевой фильтр (Loop Filter)

Петлевой фильтр выполняет в системе символьной синхронизации роль «мозга» петли: он подавляет шум и высокочастотные компоненты сигнала ошибки, поступающего с TED, и формирует сглаженный управляющий сигнал для NCO [1, 720; 8, 511].

Использование пропорционально-интегрального (PI) фильтра в качестве стандарта де-факто обусловлено следующими соображениями. Пропорциональный тракт с коэффициентом K_1 (или K_p) отвечает за быстрое отслеживание изменений фазы, однако фильтр только с пропорциональным усилением не способен полностью устранить статическую ошибку при наличии расхождения частот генераторов передатчика и приёмника. Интегральный тракт с коэффициентом K_2 (или K_i), обладая бесконечным усилением на постоянном токе, позволяет петле иметь нулевую установившуюся ошибку при наличии постоянного частотного смещения [1, 723]. Сочетание PI-фильтра с интегрирующими свойствами NCO образует систему второго порядка, в которой можно независимо настраивать скорость захвата и устойчивость.

Коэффициенты PI-фильтра выбираются исходя из желаемых динамических характеристик петли — нормированной шумовой полосы B_n·T и коэффициента затухания ζ. Шумовая полоса определяет, какую долю шума пропускает петля: узкая полоса (B_n·T ≪ 1) лучше фильтрует джиттер, но замедляет процесс захвата. В типичных системах символьной синхронизации значение B_n·T выбирается в диапазоне 0,01–0,05 [1, 481]. Коэффициент затухания обычно выбирается равным ζ = 1/√2 ≈ 0,707, что соответствует критическому затуханию и обеспечивает оптимальный баланс между скоростью реакции и отсутствием перерегулирования [1, 451].

Согласно методике Rice [1, 736], для дискретной петли второго порядка коэффициенты фильтра рассчитываются через нормированную частоту θ_n:

θ_n = (B_n·T) / (ζ + 1/(4ζ)),

K_0·K_p·K_1 = 4ζ·θ_n / (1 + 2ζ·θ_n + θ_n²),

K_0·K_p·K_2 = 4·θ_n² / (1 + 2ζ·θ_n + θ_n²),

где K_0 — коэффициент усиления NCO (для вычитающего счётчика модуля 1 принимается K_0 = −1), а K_p — крутизна S-кривой детектора ошибки, зависящая от формы импульса формирующего фильтра и амплитуды сигнала. При малых значениях полосы (B_n·T ≪ 1) применяются упрощённые приближения:

K_0·K_p·K_1 ≈ 4ζ/(ζ + 1/(4ζ)) · (B_n·T),

K_0·K_p·K_2 ≈ 4/(ζ + 1/(4ζ))² · (B_n·T)².

Поскольку K_p пропорционален уровню сигнала, для стабильной работы петли (чтобы её эффективная полоса не «плавала» при изменении мощности входного сигнала) перед блоком символьной синхронизации обязательно должно располагаться устройство автоматической регулировки усиления (АРУ) [1, 376; 8, 509].

### 1.4.3 NCO и контроллер интерполяции

В системах символьной синхронизации NCO (Numerically Controlled Oscillator), часто называемый контроллером интерполяции, выполняет роль цифрового генератора моментов дискретизации. В отличие от NCO в тракте несущей, который генерирует значения синуса и косинуса, временной NCO управляет «ходом времени» в цифровом приёмнике, определяя, в какие моменты должны быть вычислены значения сигнала [1, 449; 8, 70].

Классическая реализация представляет собой вычитающий счётчик по модулю 1 (decrementing modulo-1 counter) [1, 475; 7, 393]. На каждом такте фиксированной частоты АЦП содержимое регистра NCO η уменьшается на величину управляющего слова W, рассчитываемого как W = 1/N + v(n), где N — среднее число отсчётов на символ, а v(n) — выход петлевого фильтра. Когда значение счётчика становится меньше нуля (событие underflow), формируется стробирующий сигнал, указывающий интерполятору и TED на готовность нового символа [1, 476; 7, 394].

Дробный интервал μ (fractional interval) определяет, на какую часть периода дискретизации T идеальный момент взятия пробы отстоит от ближайшего реального отсчёта АЦП. В схеме с вычитающим счётчиком значение μ вычисляется в момент underflow по формуле:

μ(m_k) = η(m_k) / W(m_k),

где η(m_k) — значение регистра NCO непосредственно перед переполнением [1, 476; 8, 66]. Это значение передаётся в фильтр интерполяции (например, в структуру Фарроу) для расчёта точного значения сигнала [1, 470; 7, 394].

Логика работы такой схемы устроена так, что в среднем переполнение происходит каждые N отсчётов АЦП. TED выдаёт ошибку, которая через петлевой фильтр подстраивает значение W: если приёмник «спешит», W уменьшается, замедляя счёт NCO; если «отстаёт» — W увеличивается. Из-за вычитающей природы счётчика NCO в данной схеме имеет коэффициент усиления K_0 = −1; операция взятия по модулю 1 физически эквивалентна операции взятия по модулю 2π в обычном фазовом NCO. Подобная архитектура обеспечивает автоматическое формирование стробирующего импульса и работоспособна даже при некратном соотношении тактов АЦП и символов передатчика, что критично для систем с асинхронной дискретизацией.

## 1.5 Методы интерполяции

### 1.5.1 Сравнение методов

Как было отмечено в подразделе 1.4.3, в современных цифровых приёмниках используется асинхронная дискретизация: тактовая частота АЦП фиксирована и не подстраивается под генератор передатчика. Поэтому моменты взятия отсчётов АЦП почти никогда не совпадают с моментами максимального раскрытия глазковой диаграммы [1, 462]. Интерполятор в петле синхронизации решает задачу вычисления значения сигнала в произвольных дробных моментах времени между реальными отсчётами АЦП [1, 463; 7, 353].

Линейная интерполяция (полином первой степени) аппроксимирует сигнал прямой линией между двумя соседними отсчётами. Её достоинства — максимальная простота реализации и минимальные вычислительные затраты, однако в частотной области она работает как фильтр нижних частот с плохими характеристиками, внося значительные искажения, если сигнал не сильно передискретизован [1, 572].

Кубическая интерполяция (полином третьей степени) использует четыре соседних отсчёта и обеспечивает значительно более высокую точность аппроксимации идеального sinc-фильтра, но требует большего числа умножений и сложений на каждый интерполянт.

Полиномиальная интерполяция Лагранжа является обобщением предыдущих методов: при увеличении степени полинома точность растёт и при p → ∞ характеристика стремится к идеальному низкочастотному фильтру. Главный недостаток прямой реализации Лагранжа — необходимость пересчёта коэффициентов фильтра при каждом изменении дробной задержки μ, что вычислительно очень дорого.

Структура Фарроу — это специальная форма реализации полиномиальной интерполяции [1, 470; 4], позволяющая полностью устранить пересчёт коэффициентов: они становятся фиксированными, а значение μ подаётся в структуру как множитель. Такой подход идеален для FPGA-реализации (см. подраздел 1.5.2).

### 1.5.2 Структура Фарроу

Структура Фарроу была предложена К. Фарроу в 1988 году и детально исследована в контексте цифровых модемов в работах Эрупа, Гарднера и Харриса [4]. Она позволяет вычислять значения сигнала в произвольные моменты времени между отсчётами АЦП без необходимости пересчёта коэффициентов фильтра при каждом изменении дробной задержки.

В основе структуры лежит представление коэффициентов интерполирующего фильтра h_p(i; μ) в виде полиномов от дробного интервала μ:

h_p(i; μ) = Σ_{l=0..p} b_l(i) · μ^l,

где p — степень полинома, μ ∈ [0, 1) — дробная задержка. Подстановка этого выражения в уравнение свёртки и перегруппировка слагаемых позволяют записать значение интерполянта в виде вложенного вычисления по схеме Горнера:

x(k·T_I) = Σ_{l=0..p} μ^l · v(l), где v(l) = Σ_i b_l(i) · x(m(k) − i).

Иными словами, входные отсчёты сигнала x(n) сначала проходят через набор параллельных субфильтров с фиксированными коэффициентами b_l(i), а их выходы v(l) объединяются по схеме Горнера с использованием множителя μ.

Кубический фильтр Фарроу (Cubic Lagrange) использует полином третьей степени (p = 3) и требует четыре входных отсчёта для вычисления одного интерполянта. Значение интерполянта вычисляется как:

x = ((v(3)·μ + v(2))·μ + v(1))·μ + v(0).

Кубический Фарроу обеспечивает высокую точность аппроксимации идеального sinc-фильтра, что критично для модуляций высокого порядка (QAM-16, QAM-64) [1, 471]. Для базовой системы QPSK его точность также избыточна, что создаёт хороший запас по характеристикам.

Кусочно-параболический Фарроу (Piecewise Parabolic), часто применяемый с коэффициентом α = 0,5 (по рекомендации Эрупа, Гарднера и Харриса [4]), использует полином второй степени и вычисляет интерполянт как:

x = (v(2)·μ + v(1))·μ + v(0).

При α = 0,5 коэффициенты субфильтров b_l(i) принимают значения из набора {0; 1; ±0,5; −1}, что позволяет реализовать их вообще без аппаратных умножителей — с помощью только сдвигов и сумматоров. Это делает параболический Фарроу чрезвычайно «дешёвым» по ресурсам ПЛИС.

Число «тяжёлых» умножителей (с двумя переменными операндами) в структуре Фарроу равно степени полинома p: для кубического — 3 умножителя на схеме Горнера, для параболического — 2. Коэффициенты b_l(i) фиксированы и в FPGA реализуются как константные множители, причём в случае параболического Фарроу с α = 0,5 они полностью вырождаются в простую логику.

Параметр μ поступает в структуру Фарроу с выхода контроллера интерполяции (NCO). В процессе работы петли синхронизации значение μ плавно меняется, эффективно «двигая» момент взятия пробы к центру глазковой диаграммы [1, 463; 7, 338].

С точки зрения реализации на ПЛИС структура Фарроу обладает рядом преимуществ. Все субфильтры b_l(i) работают параллельно на одной и той же задержке входных данных, что идеально ложится на архитектуру FPGA [7, 348]. Отсутствие необходимости пересчитывать или хранить таблицы коэффициентов экономит ресурсы кристалла. Для современных ПЛИС, в том числе семейства Zynq-7000, параболический Фарроу часто рассматривается как стандарт де-факто, поскольку позволяет реализовать субфильтры на простой сумматорной логике, оставляя DSP48-блоки для более вычислительно ёмких задач [7, 346].

В рамках данной работы выбран кусочно-параболический Фарроу-интерполятор с коэффициентом α = 0,5. Этот выбор обусловлен сразу несколькими соображениями: для целевой модуляции QPSK и возможного расширения до 8-PSK его точности с большим запасом достаточно, аппаратная стоимость минимальна (2 умножителя плюс сумматоры), а коэффициенты субфильтров вырождаются в простую сдвиговую логику, что освобождает DSP48-блоки для других задач. Кубический Фарроу остаётся резервным вариантом для возможного перехода на QAM-модуляции высокого порядка (QAM-16 и выше), где требования к точности интерполяции существенно жёстче.

Структура Фарроу с непрерывным разрешением дробной задержки μ является основным выбором для реализуемой петли. Существует и альтернативный подход — round-period схема без интерполятора, в которой строб берётся как ближайший «настоящий» отсчёт сигнала, а подстройка фазы выполняется округлением расчётного периода стробирования. Эта схема значительно дешевле в реализации (требует только счётчика и сумматора, без единого умножителя), но имеет принципиальное ограничение: разрешение фазы стробирования квантуется с шагом 1/sps, и для попадания в максимум глазковой диаграммы требуется высокая входная передискретизация sps ≥ 16…40 отсчётов на символ. В типовой архитектуре приёмного тракта на Zynq-7000 + AD9361, где после стандартной DDC-цепочки выходной поток имеет sps_rx = 2…4, round-period схема неприменима — необходимы дополнительные интерполяционные ФНЧ перед петлёй, общая стоимость которых превышает экономию от отказа от интерполятора Фарроу. По этой причине в качестве основной выбрана архитектура «параболический Фарроу + Mod-1 NCO», а round-period упоминается как альтернатива для случаев, когда петля включается до децимации, в прямом потоке высокочастотных отсчётов АЦП.

## 1.6 Платформа SDR: Xilinx Zynq-7000 и Analog Devices AD9361

### 1.6.1 Архитектура Xilinx Zynq-7000 SoC

Семейство Xilinx Zynq-7000 представляет собой систему на кристалле (System on Chip, SoC), объединяющую в одном корпусе двухъядерный процессор ARM Cortex-A9 и матрицу программируемой логики, архитектурно совместимую с FPGA семейств Xilinx 7-Series (Artix-7 или Kintex-7 в зависимости от варианта). Архитектура Zynq разделена на две принципиально различные части — Processing System (PS) и Programmable Logic (PL) [14].

Processing System включает в себя ядра ARM Cortex-A9 с полным набором периферии: контроллеры памяти DDR3, интерфейсы Ethernet, USB, SD/eMMC, UART, SPI, I²C, контроллер прерываний и таймеры. PS работает под управлением операционной системы (как правило, embedded Linux) или bare-metal приложения и отвечает за высокоуровневое управление, конфигурацию подсистем и взаимодействие с пользователем.

Programmable Logic представляет собой собственно FPGA-часть кристалла и предназначена для реализации параллельных вычислительных трактов цифровой обработки сигнала. В PL находятся стандартные ресурсы 7-Series FPGA: программируемые логические ячейки (LUT), триггеры (FF), блоки памяти BRAM и аппаратные DSP48-блоки, выполняющие операции «умножение-аккумулирование» с большой разрядностью. Именно в PL размещаются ресурсоёмкие блоки SDR-тракта: DDC, согласованный фильтр, и в данной работе — блок символьной синхронизации.

Связь между PS и PL осуществляется через стандартные интерфейсы AXI (Advanced eXtensible Interface), являющиеся частью спецификации ARM AMBA. На кристалле Zynq реализованы три типа AXI-интерфейсов: AXI-Lite — упрощённый интерфейс с регистровым доступом для конфигурации IP-блоков из PS (запись параметров петли, чтение статуса); AXI-Stream — потоковый интерфейс без адресации, оптимальный для передачи отсчётов сигнала между блоками DSP-тракта в PL и между PS и PL по DMA; AXI-Full (Memory-Mapped) — полнофункциональный интерфейс памяти для высокоскоростного доступа PL к DDR-памяти процессорной системы.

Подобное разделение функций позволяет вынести в PL все вычислительно ёмкие операции, требующие жёсткого реального времени и параллельной обработки, а в PS оставить управление, мониторинг и конфигурацию. Применительно к задаче символьной синхронизации это означает, что сам блок Timing Recovery реализуется как пользовательский IP в PL, а коэффициенты PI-фильтра (B_n·T, ζ) и режимы работы задаются с PS через регистры AXI-Lite, что обеспечивает возможность подстройки параметров петли «на лету» без перепрошивки кристалла.

### 1.6.2 Трансивер Analog Devices AD9361

Микросхема Analog Devices AD9361 представляет собой высокоинтегрированный широкополосный радиочастотный приёмопередатчик (RF Transceiver), специально разработанный для применений в области программно-определяемого радио [15, 16]. AD9361 содержит на одном кристалле два независимых приёмных канала, два независимых передающих канала, синтезаторы частоты, АЦП, ЦАП, цифровые тракты децимации и интерполяции с программируемыми CIC- и FIR-фильтрами, а также интерфейс к FPGA.

Основные характеристики AD9361 включают перестраиваемый рабочий диапазон 70 МГц … 6 ГГц, мгновенную полосу обработки от 200 кГц до 56 МГц, разрядность АЦП и ЦАП по 12 бит, максимальную частоту дискретизации до 61,44 MSPS на канал и возможность одновременной работы двух независимых каналов приёма/передачи (2×2 MIMO).

Конфигурирование AD9361 (выбор центральной частоты, ширины полосы, коэффициентов усиления, режимов АРУ, параметров цифровых фильтров) выполняется через последовательный интерфейс SPI. На стороне процессорной системы Zynq используется либо бесплатная no-OS драйверная библиотека от Analog Devices, либо стандартный Linux-драйвер на базе подсистемы Industrial I/O (IIO), что позволяет управлять трансивером из приложений пользовательского пространства.

Передача отсчётов между AD9361 и Zynq осуществляется через высокоскоростной параллельный интерфейс данных, который может быть сконфигурирован в режиме LVDS (Low-Voltage Differential Signaling) для максимальной полосы или в режиме single-ended CMOS для упрощённой разводки печатной платы. Интерфейс работает в режиме DDR (Double Data Rate) и передаёт отсчёты I/Q со всех активных каналов в формате временного мультиплексирования.

В типовой архитектуре приёмника на базе AD9361 микросхема выполняет аналоговый перенос сигнала с радиочастоты на нулевую промежуточную частоту (zero-IF), оцифровку, цифровую фильтрацию и децимацию до требуемой символьной скорости. На выход AD9361 в Zynq поступает уже базовополосный поток I/Q-отсчётов, дискретизированный в моменты времени, определяемые внутренним тактовым генератором AD9361 — и не синхронизированные с символьной сеткой передатчика. Именно поэтому в PL Zynq, после стадии согласованной фильтрации, обязательно требуется блок символьной синхронизации, выполняющий программную (цифровую) подстройку моментов дискретизации к границам символов.

### 1.6.3 Reference design ADI и место пользовательского IP

Компания Analog Devices сопровождает AD9361 открытым HDL Reference Design [17] — готовым проектом для среды Vivado, предоставляющим базовую инфраструктуру связки Zynq + AD9361. Reference design включает интерфейсный блок к AD9361 (axi_ad9361 IP), DMA-контроллеры для передачи данных между PL и DDR-памятью PS, базовую цепочку из CIC- и FIR-фильтров децимации, а также примеры Block Design для популярных платформ (ZedBoard, ZC706, ADRV9361-Z7035 и других).

Структура HDL reference design ADI подразумевает, что пользовательские блоки цифровой обработки сигнала вставляются в тракт между ADC-интерфейсом и DMA-контроллером для приёма, и симметрично между DMA и DAC-интерфейсом для передачи. Применительно к данной работе это означает, что разрабатываемый IP-блок символьной синхронизации интегрируется в тракт приёма сразу после стадии согласованной фильтрации и перед DMA-контроллером, передающим демодулированные символы в PS для дальнейшей обработки. Параметры петли (B_n·T, ζ, режим включения, начальное значение μ) программируются из PS через интерфейс AXI-Lite, что позволяет производить отладку и подстройку петли в режиме реального времени без перекомпиляции HDL-проекта.

Такая архитектура обеспечивает чёткое разграничение функций: AD9361 реализует аналоговый и низкоуровневый цифровой тракт (RF, АЦП, грубая децимация), reference design ADI берёт на себя «склейку» с PS и DMA, а пользовательский IP реализует исключительно алгоритм символьной синхронизации, что соответствует современной практике модульного проектирования SDR-систем.

## 1.7 Анализ существующих решений

В научной литературе и в коммерческих инструментах разработки представлен широкий спектр готовых реализаций блоков символьной синхронизации, ориентированных как на программную обработку, так и на FPGA. Анализ этих решений позволяет оценить сложившиеся подходы и обосновать выбор архитектуры для собственной разработки.

В работе Малавики и Кишора [8] описана реализация символьного синхронизатора для SDR на платформе Xilinx Zynq SoC. Авторы используют детектор Гарднера в сочетании с интерполятором Фарроу и PI-фильтром, реализуют блок средствами HDL Coder в среде MATLAB/Simulink и интегрируют его в проект Vivado. Полученный IP-блок успешно работает в составе тракта QPSK-приёмника с символьной скоростью порядка нескольких MSPS. Эта работа фактически подтверждает работоспособность связки «Gardner + Farrow + PI» именно на платформе Zynq и служит важным методическим ориентиром для настоящей диссертации.

В работе Пятина и Бойко [7] подробно рассматривается моделирование блока символьной синхронизации в Simulink с использованием стандартного блока Symbol Synchronizer из библиотеки Communications Toolbox. Блок поддерживает все четыре основных алгоритма TED (Gardner, Mueller-Muller, Early-Late, Zero-Crossing) и параметризуется через нормированную шумовую полосу и коэффициент затухания, что соответствует методике Rice [1]. Авторы демонстрируют, что Simulink-модель может быть использована как эталонная при последующей реализации блока на FPGA, в том числе с применением HDL Coder для автоматической генерации синтезируемого RTL.

Работа Калачикова и др. [10] посвящена экспериментальной реализации алгоритмов синхронизации для систем OFDM на платформе SDR и хотя выходит за рамки задач данной диссертации (в которой рассматривается одночастотная модуляция QPSK), содержит ценные сведения о практических аспектах работы с реальными радиоканалами и о количественных оценках влияния ошибок синхронизации на BER.

В работе Филимонова и др. [9] проведено сравнительное исследование классических алгоритмов символьной синхронизации применительно к спутниковым каналам связи; в работе Горбунова и др. [11] — особенности построения тестовой платформы для оптимальных сигналов на основе SDR. Эти источники подтверждают универсальность алгоритма Гарднера и его пригодность для широкого класса систем.

С точки зрения коммерческих инструментов разработки, библиотека MATLAB Communications Toolbox [18] предоставляет готовый блок Symbol Synchronizer, реализующий все рассмотренные в данной главе алгоритмы TED и поддерживающий генерацию HDL-кода через HDL Coder. Это означает, что в принципе существует путь полной автоматической генерации синтезируемого блока символьной синхронизации из Simulink-модели — без ручного написания RTL. Аналогичная функциональность присутствует в open-source проекте GNU Radio в виде блоков `Symbol Sync` и `Polyphase Clock Sync`, ориентированных на программную обработку на универсальном процессоре. Эти решения служат хорошей референсной базой для верификации собственной реализации.

Сводный анализ существующих решений показывает, что в подавляющем большинстве случаев в FPGA-реализациях используется именно связка «Gardner TED + Фарроу-интерполятор + PI loop filter», варьируются лишь степень полинома Фарроу (параболический или кубический), параметры петли (B_n·T, ζ) и способ реализации (ручной HDL или HDL Coder). Это полностью соответствует выбору, сделанному в данной работе, и подтверждает его обоснованность.

## 1.8 Обоснование выбранного подхода

На основании проведённого в настоящей главе обзора алгоритмов символьной синхронизации, методов интерполяции и анализа существующих решений для платформы Xilinx Zynq-7000 + Analog Devices AD9361, в данной работе выбран следующий комплекс решений:

- Алгоритм детектора временной ошибки — Gardner TED. Обоснование: алгоритм является недирективным (NDA) и не требует знания передаваемых данных; инвариантен к фазе несущей, что позволяет выполнять символьную синхронизацию параллельно или до восстановления несущей и упрощает порядок захвата; требует всего двух отсчётов на символ и реализуется простыми арифметическими операциями (сложения, вычитания, два умножения), что минимизирует ресурсы FPGA; имеет обширную теоретическую и практическую базу применения в QPSK/QAM-системах.

- Тип интерполятора — кусочно-параболический фильтр Фарроу (Piecewise Parabolic) с коэффициентом α = 0,5. Обоснование: точности параболической схемы с большим запасом достаточно для целевой модуляции QPSK и возможного расширения до 8-PSK; аппаратная стоимость минимальна — 2 умножителя на схеме Горнера на канал I/Q, причём сами субфильтры реализуются на сдвиговой логике без участия DSP48-блоков; коэффициенты субфильтров фиксированы, параметр дробной задержки μ поступает напрямую от NCO и не требует пересчёта; структура одинаково эффективно работает при любой целевой передискретизации, начиная от минимальной sps = 2. Кубический Фарроу остаётся резервным вариантом на случай перехода к модуляциям высокого порядка (QAM-16 и выше), где требования к точности интерполяции выше.

- Петлевой фильтр — пропорционально-интегральный (PI) фильтр второго порядка. Обоснование: PI-фильтр является стандартом де-факто для систем символьной синхронизации; обеспечивает нулевую установившуюся ошибку при наличии частотного сдвига генераторов; коэффициенты K_1 и K_2 рассчитываются по методике Rice через нормированную шумовую полосу B_n·T и коэффициент затухания ζ; параметры петли могут программироваться из PS через AXI-Lite, что позволяет производить подстройку «на лету».

- Контроллер интерполяции — NCO в виде вычитающего счётчика по модулю 1, формирующий сигнал strobe и значение μ в момент underflow по схеме Гарднера/Харриса.

- Параметры петли по умолчанию — нормированная шумовая полоса B_n·T = 0,02 (середина рекомендуемого диапазона 0,01…0,05) и коэффициент затухания ζ = 1/√2 ≈ 0,707, что соответствует критическому затуханию.

- Платформа реализации — Xilinx Zynq-7000 в составе SoC/отладочной платы с подключённым AD9361, использующая HDL reference design Analog Devices как базовую инфраструктуру; разрабатываемый блок символьной синхронизации интегрируется в тракт приёма после согласованного фильтра и перед DMA-контроллером.

- Маршрут проектирования — моделирование в MATLAB/Simulink (Глава 2), затем реализация в HDL и верификация против эталонной модели (Глава 3), затем интеграция и натурные испытания (Глава 4).

Сделанный выбор полностью соответствует современной практике проектирования FPGA-блоков символьной синхронизации [7, 8] и обеспечивает баланс между сложностью реализации, точностью работы и универсальностью получаемого решения. Следующая глава посвящена моделированию выбранной архитектуры в среде MATLAB/Simulink и получению эталонной плавающей и фиксированной моделей блока символьной синхронизации.

2 Моделирование блока символьной синхронизации в среде MATLAB

Прежде чем переходить к аппаратной реализации блока символьной синхронизации на ПЛИС, выбранная в первой главе архитектура нуждается в проверке средствами высокоуровневого моделирования. Без такой проверки риск обнаружить алгоритмические ошибки уже на этапе синтеза HDL-кода становится неприемлемо большим — отладка на железе на порядки дороже отладки в MATLAB. Кроме того, плавающая модель служит эталоном, относительно которого проверяются все последующие реализации: с фиксированной точкой, на языках описания аппаратуры, на реальном кристалле.

В настоящей главе изложены результаты моделирования. Описана сборка приёмопередающей цепочки, исследована помехоустойчивость собранной модели, динамика переходного процесса петли синхронизации, устойчивость к расхождению тактовых частот и влияние квантования входных данных. После этого представлены две собственные реализации алгоритма Гарднера, отличающиеся способом подстройки фазы стробирования, и проведён их сравнительный анализ. Завершает главу описание разработанной инфраструктуры обмена данными с HDL-симулятором и финальная валидация моделей на тестовом сигнале 8-PSK.

2.1 Постановка задачи моделирования

Цель моделирования двойная. С одной стороны, необходимо подтвердить работоспособность выбранного в Главе 1 комплекса решений (детектор Гарднера [2], кусочно-параболический интерполятор Фарроу [4], PI-фильтр второго порядка, NCO в виде вычитающего счётчика по модулю 1) на полной приёмопередающей цепочке. С другой — получить эталонную модель в плавающей точке, которая в дальнейшем будет служить опорой при разработке аппаратной реализации.

Параметры моделируемой системы выбраны исходя из задач выпускной работы и возможностей платформы Xilinx Zynq-7000 + Analog Devices AD9361. Символьная скорость Rs = 1 МГц соответствует среднему диапазону скоростей, типичному для гражданских SDR-применений. Модуляция QPSK с кодированием Грея — базовая для исследовательских модемов и простейшая из тех, на которых работает алгоритм Гарднера. Формирующий и согласованный фильтры выбраны в виде корня из приподнятого косинуса (RRC) с коэффициентом скругления α = 0,35 и длиной 10 символов — стандартное сочетание, обеспечивающее компромисс между занимаемой полосой и амплитудными выбросами огибающей. Передискретизация на выходе передатчика sps_tx = 8, на входе петли синхронизации после согласованного фильтра sps_rx = 2, что точно соответствует требованию алгоритма Гарднера и не оставляет избыточного объёма данных в петле обратной связи.

Параметры самой петли вытекают из материала Главы 1 и составляют: нормированная шумовая полоса B_n·T = 0,02 (середина рекомендуемого Райсом [1] диапазона 0,01…0,05), коэффициент затухания ζ = 1/√2 ≈ 0,707 (критическое затухание, минимизирующее перерегулирование), коэффициент усиления детектора K_p = 2,7 — рекомендуемое для алгоритма Гарднера значение при работе с RRC-импульсами и α = 0,35. Дробное смещение моментов дискретизации, имитируемое в канале, выбрано равным 0,3·T_s — заведомо ненулевое значение, существенно отличное от целого числа отсчётов, чтобы петля при захвате выполняла нетривиальную работу.

Все параметры собраны в одном MATLAB-скрипте params_vkr.m, который запускается перед открытием Simulink-модели или любого вычислительного скрипта. Такая организация исключает рассогласование значений при редактировании отдельных файлов и позволяет менять параметры эксперимента в одной точке.

2.2 Сборка эталонной модели приёмопередающей цепочки

2.2.1 Передатчик и канал

Передающая часть цепочки построена в среде Simulink из трёх стандартных блоков библиотеки Communications Toolbox: Bernoulli Binary Generator (источник псевдослучайного битового потока), QPSK Modulator Baseband (отображение пар бит в комплексные символы по правилу Грея) и Raised Cosine Transmit Filter (формирующий RRC-фильтр с передискретизацией в 8 раз). Цепочка работает в трёх различных частотах дискретизации: символьной 1 МГц на входе модулятора, многоскоростной переход на формирующем фильтре, частоте отсчётов АЦП 8 МГц на выходе. Раскраска блоков в режиме Sample Time Colors визуально подтверждает корректность согласования частот.

В модель канала включены два искажающих фактора, наиболее существенных для работы блока символьной синхронизации: дробная задержка моментов дискретизации (блок Variable Fractional Delay из DSP System Toolbox в режиме FIR-интерполяции с длиной фильтра 8) и аддитивный белый гауссов шум (блок AWGN Channel в режиме «Signal to noise ratio (Eb/No)» с указанием числа отсчётов на символ). Частотный сдвиг несущей в канал не вводится: алгоритм Гарднера инвариантен к фазе, несущей по построению [2], и эта инвариантность отдельно проверяется в подразделе 2.5.

2.2.2 Приёмный согласованный фильтр и эталонная петля

На входе приёмной части цепочки стоит согласованный RRC-фильтр (Raised Cosine Receive Filter) с теми же параметрами скругления и длины, что и формирующий, но с децимацией в 4 раза. На его выходе сигнал имеет частоту дискретизации 2 МГц и содержит ровно два отсчёта на символ — минимально необходимое количество для алгоритма Гарднера. Совместная характеристика «формирующий RRC × согласованный RRC» равна полной приподнятой косинусной функции, удовлетворяющей критерию Найквиста, что обеспечивает отсутствие межсимвольной интерференции в моменты центров символов [1].

Эталонная петля символьной синхронизации в первой версии модели реализована блоком Symbol Synchronizer из Communications Toolbox в режиме Gardner (non-data-aided) с описанными выше параметрами петли. Этот блок использует внутреннюю реализацию полного цикла «интерполятор → детектор → петлевой фильтр → NCO» в плавающей точке и служит одновременно сравнительным образцом и контрольным инструментом для собственных реализаций, которые будут разработаны позднее.

Рисунок 1 — Структурная схема приёмопередающей цепочки в среде Simulink

Эталонная цепочка собрана и проверена на парадных условиях: при отношении энергии бита к спектральной плотности шума E_b/N_0 = 30 дБ восстановленное на выходе петли созвездие представляет собой четыре чётких кластера в углах квадрата (±1/√2, ±1/√2), визуально совпадающих с эталонным созвездием на выходе модулятора. Это качественное сравнение подтверждает работоспособность собранной модели и даёт основание переходить к количественным исследованиям.

2.3 Исследование помехоустойчивости

Главной количественной характеристикой системы цифровой связи служит зависимость вероятности битовой ошибки от отношения сигнал/шум. Для модуляции QPSK в канале с белым гауссовым шумом теоретический предел даётся известной формулой P_b = Q(√(2·E_b/N_0)), где Q — дополнительная функция распределения стандартного нормального закона [6]. Этот предел представляет физическое ограничение, ниже которого никакой приёмник QPSK в AWGN-канале опуститься не может.

Измерения проведены методом Монте-Карло в скрипте на чистом MATLAB. Цепочка обработки построена на тех же системных объектах Communications Toolbox, что используются в Simulink-модели — это исключает расхождения в нормировках и алгоритмах. Для каждой точки в диапазоне E_b/N_0 = 0…12 дБ с шагом 1 дБ генерируется пакет из 50 000 QPSK-символов, проводится через всю цепочку, на выходе синхронизатора выполняется демодуляция. Выравнивание принятого и переданного потоков производится полным перебором латентности (0…20 символов) и четырёх возможных фазовых поворотов, обусловленных недирективным характером алгоритма Гарднера. Первые 1000 символов из каждого пакета исключаются из статистики как период переходного процесса петли.

Рисунок 2 — Зависимость BER от E_b/N_0 для системы с символьной синхронизацией Гарднера (синие точки) в сравнении с теоретической кривой QPSK в AWGN (чёрная линия)

Из рисунка 2 видно, что измеренная помехоустойчивость практически полностью совпадает с теоретической кривой QPSK во всём рабочем диапазоне E_b/N_0 от 1 до 9 дБ. Расхождение составляет десятые доли децибела, что характеризуется в литературе как минимальные потери на реализацию (implementation loss менее 0,2 дБ). На точке 9 дБ зафиксировано значение BER около 4·10⁻⁵ при четырёх ошибках на пакет, что находится в пределах статистической точности измерения. На точках 10–12 дБ ошибок не зафиксировано, что соответствует ожидаемым по теории значениям BER ниже 10⁻⁵. На крайней нижней точке E_b/N_0 = 0 дБ наблюдается небольшое отклонение измеренного значения вверх от теоретического (0,22 против 0,078) — это нижняя граница надёжной работы петли при выбранной шумовой полосе, известное в литературе [1] ограничение.

Полученный график подтверждает корректность работы всей цепочки в целом: формирующих и согласованного фильтров, дробной задержки канала, AWGN-блока, эталонной петли синхронизации. Никаких нарушений нормировок, рассогласования частот дискретизации или ошибок в порядке операций кривая BER не показывает.

2.4 Динамика переходного процесса

Помимо стационарной помехоустойчивости, важной характеристикой петли синхронизации является скорость её переходного процесса — время от подачи сигнала до момента, когда оценка дробной задержки выходит на установившееся значение. Эта характеристика напрямую связана с выбором нормированной шумовой полосы B_n·T: широкая полоса даёт быстрый захват ценой повышенного джиттера, узкая — медленный захват с лучшей фильтрацией шума.

Теоретическая оценка времени захвата для PI-петли второго порядка равна T_acq ≈ 1/(2·B_n·T) символов [1]. Для выбранного значения B_n·T = 0,02 это даёт около 25 символов. Проверка проведена косвенно через метрику EVM (Error Vector Magnitude) — расстояние принятого символа от ближайшей идеальной точки созвездия. EVM велик в период захвата (символы хаотически разбросаны) и мал в установившемся режиме (символы группируются в чёткие кластеры). Скользящее среднее EVM по окну 30 символов сглаживает мгновенные флуктуации.

Эксперимент проведён для трёх значений шумовой полосы: B_n·T = 0,005, 0,02 и 0,05. На каждом значении использован один и тот же тестовый сигнал длиной 3000 символов с начальным смещением 0,3·T_s и отношением E_b/N_0 = 30 дБ. Высокое отношение сигнал/шум выбрано намеренно — чтобы вычленить вклад собственно динамики петли и отделить его от канального шума. Результаты сведены в таблицу 2.

Таблица 2 — Динамические характеристики петли при различных значениях шумовой полосы

| B_n·T | T_acq, симв (теория) | T_acq, симв (измерение) | EVM устан., % |
| --- | --- | --- | --- |
| 0,005 (узкая) | 100 | 251 | 3,73 |
| 0,020 (рабочая) | 25 | 66 | 3,67 |
| 0,050 (широкая) | 10 | 35 | 3,69 |

Рисунок 3 — Переходный процесс захвата петли при различных значениях шумовой полосы (скользящее среднее EVM по окну 30 символов)

Из рисунка 3 видна классическая картина захвата петли второго порядка. Все три кривые EVM начинаются с большого значения около 75 % (петля не знает истинной дробной задержки, и принятые символы лежат далеко от идеальных точек). В первые 25–50 символов происходит быстрый спад EVM до уровня около 10 % — это результат работы пропорционального тракта PI-фильтра, грубо подтягивающего оценку к правильной области. Дальше следует более медленная сходимость к установившемуся значению около 4 % — фаза точной настройки интегрального тракта. Скорость спада определяется именно шумовой полосой: широкая петля опережает рабочую, та идёт впереди узкой, а взаимные пропорции измеренного времени захвата (251 / 66 / 35) близки к теоретическим (10 / 2,5 / 1).

Любопытная особенность результата состоит в том, что установившееся значение EVM практически не зависит от выбора B_n·T в исследованном диапазоне. При высоком отношении сигнал/шум остаточный джиттер определяется не фильтрацией шума петлёй, а собственным шумом детектора Гарднера, обусловленным случайной природой передаваемых данных. Этот собственный шум одинаков для всех трёх конфигураций. Выбранное в Главе 1 значение B_n·T = 0,02 оказывается, таким образом, оптимальным компромиссом: оно даёт время захвата на порядок быстрее узкой петли при том же качестве в установившемся режиме, и лишь вдвое уступает по скорости широкой петле, не имея её недостатков на низких SNR.

2.5 Устойчивость к расхождению тактовых частот

В реальной системе связи тактовые генераторы передатчика и приёмника представляют собой физически независимые кварцевые осцилляторы. Их относительная разность (Sample Clock Offset, SCO) в типовой аппаратуре составляет десятки миллионных долей (ppm), и означает не просто статическое смещение моментов дискретизации, а медленный линейный дрейф этого смещения во времени. За время передачи пакета из 20 000 символов при SCO = 50 ppm накапливается сдвиг ровно в один полный символ — без активной компенсации синхронизация была бы потеряна полностью.

Способность петли отслеживать дрейф определяется порядком астатизма петлевого фильтра [1]. Чисто пропорциональный (P) фильтр имеет первый порядок астатизма по фазе и нулевой по частоте: при наличии постоянной скорости дрейфа в нём всегда присутствует ненулевая установившаяся ошибка, пропорциональная величине SCO. Введение интегрального тракта повышает порядок астатизма и обеспечивает нулевую установившуюся ошибку при постоянном частотном смещении. Именно это свойство делает PI-фильтр стандартом де-факто в системах символьной синхронизации.

Для проверки в модель канала введено переменное дробное смещение, изменяющееся по линейному закону: delay(n) = 0,3·sps_tx + sco·10⁻⁶·n, где n — номер отсчёта АЦП. Исследовано пять значений SCO: 0, 10, 50, 100 и 200 ppm. Длина пакета 30 000 символов выбрана так, чтобы при максимальном SCO накопленный дрейф составил 6 полных символов — заведомо превышающий зону захвата петли. Отношение E_b/N_0 = 20 дБ. Результаты сведены в таблицу 3.

Таблица 3 — Характеристики петли при различных значениях расхождения тактовых частот

| SCO, ppm | Накоплен. дрейф, симв | BER | EVM устан., % |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 | 0,00 | 0 (0 ош.) | 7,22 |
| 10 | 0,30 | 0 (0 ош.) | 6,76 |
| 50 | 1,50 | 0 (0 ош.) | 8,03 |
| 100 | 3,00 | 0 (0 ош.) | 7,96 |
| 200 | 6,00 | 0 (0 ош.) | 7,10 |

Рисунок 4 — Качество синхронизации во времени при различных значениях SCO

Из рисунка 4 видно, что кривые EVM для всех пяти значений SCO от 0 до 200 ppm укладываются в узкую полосу 5–10 % и не показывают никакого систематического роста к концу пакета. Это означает, что петля одинаково устойчиво держит синхронизацию и в идеальном случае нулевого расхождения, и при 200 ppm — когда без петли тактирование сместилось бы на шесть полных символов. На пакете в 30 000 символов (60 000 бит) во всех пяти экспериментах не зафиксировано ни одной битовой ошибки. Установившееся EVM практически не зависит от SCO; небольшие вариации между точками относятся к статистическому разбросу и не образуют систематической зависимости.

Полученный результат в количественной форме подтверждает теоретическое положение о нулевой установившейся ошибке PI-фильтра при постоянном частотном смещении. Без интегрального тракта петля при SCO = 200 ppm на пакете 30 000 символов потеряла бы шесть полных символов синхронизации и дала бы катастрофический рост BER. С интегральным трактом — ни одной битовой ошибки. Это и есть прямое инженерное обоснование выбора PI-фильтра второго порядка, сделанного в Главе 1.

2.6 Влияние квантования входного сигнала

Все рассмотренные выше эксперименты выполнены в плавающей точке двойной точности и характеризуют верхнюю границу качества модели. На реальной аппаратуре сигналы представляются числами в формате с фиксированной точкой ограниченной разрядности, что вносит дополнительный шум квантования. Перед переходом к собственной аппаратной реализации необходимо понять, какой запас по разрядности достаточен и где находится граница, ниже которой квантование начинает заметно влиять на BER.

Поскольку штатный блок Symbol Synchronizer не поддерживает fi-объекты, исследование проведено по упрощённой схеме: квантуется только сигнал на входе петли, внутренняя обработка остаётся в плавающей точке. Такая методика даёт верхнюю оценку требуемой разрядности — если внешний сигнал в WL-битном представлении даёт нормальную BER, то и WL-битная разрядность во внутренних узлах петли (где обычно расширяется) тем более достаточна. Сигнал квантован в формате со знаком в диапазоне [−1, +1) с длиной слова WL ∈ {4, 5, 6, 8, 10, 12, 14}. Для каждой пары (WL, E_b/N_0) измерена BER методом Монте-Карло, как в подразделе 2.3.

Рисунок 5 — Семейство кривых BER при различных разрядностях квантования входного сигнала

Из рисунка 5 видно, что все семь кривых BER для разрядностей от 4 до 14 бит и эталонная кривая в плавающей точке практически неразличимы между собой и совпадают с теоретической кривой QPSK во всём диапазоне 0–10 дБ. Никакой систематической зависимости BER от WL не просматривается. Расхождения между отдельными кривыми обусловлены статистическим разбросом измерений на высоких SNR, где количество ошибок мало, а не эффектом квантования.

Объясняется такой результат тем, что мощность шума квантования при WL = 4 бита и амплитуде ±1 составляет величину порядка LSB²/12 = (2⁻³)²/12 ≈ 1,3·10⁻³, тогда как мощность канального шума AWGN при E_b/N_0 = 10 дБ имеет порядок 10⁻¹ — на два порядка выше. Сложение двух шумов с такой разницей в дисперсиях практически не меняет суммарного значения, и BER остаётся неотличимой от случая бесконечной разрядности. Это означает, что петля Гарднера обладает значительным запасом устойчивости к квантованию входных данных, и помехоустойчивость системы определяется не разрядностью, а характеристиками канала и петли.

Несмотря на то что формально хватило бы и 4 бит, для аппаратной реализации в Главе 3 принято значение WL = 12 бит. Это решение мотивировано не требованиями BER, а тремя инженерными соображениями. Первое — согласование с разрядностью АЦП трансивера AD9361, которая составляет ровно 12 бит, что позволяет подавать выход RX-тракта прямо на вход IP-блока без дополнительных преобразований. Второе — запас по динамическому диапазону для пиковых значений сигнала и переходных процессов фильтров без насыщения. Третье — необходимость точности промежуточных вычислений в самой петле (Фарроу, детектор, PI-фильтр, NCO), где для предотвращения накопления ошибки квантования рекомендуется расширение разрядности до 16 бит.

2.7 Собственные реализации алгоритма Гарднера

Проверка работоспособности на штатном блоке Symbol Synchronizer достаточна для подтверждения корректности постановки задачи, но не годится в качестве основы для аппаратной реализации. Внутренняя структура штатного блока неизвестна, и при переносе на ПЛИС воспроизвести её один в один невозможно. Чтобы получить реализацию, поддающуюся прямому переводу в HDL, написаны две собственные модели петли в плавающей точке, отличающиеся способом подстройки фазы стробирования.

2.7.1 Каноническая схема Райса с интерполятором Фарроу

Первая реализация (gardner_canonical_rice) точно следует канонической схеме, изложенной в монографии Райса [1] и являющейся стандартным описанием петли символьной синхронизации в современной литературе. В состав петли входят четыре блока: кусочно-параболический интерполятор Фарроу с коэффициентом α = 0,5 [4], NCO в виде вычитающего счётчика по модулю 1, детектор временной ошибки Гарднера [2] и пропорционально-интегральный фильтр второго порядка.

Линия задержки интерполятора содержит четыре отсчёта входного сигнала. На каждом такте вычисляются коэффициенты Фарроу v₂, v₁, v₀ как линейные комбинации этих отсчётов, после чего значение интерполянта получается по схеме Горнера: XI = (v₂·μ + v₁)·μ + v₀. Базовый отсчёт интерполятора — x[n − 2], то есть третий по счёту в линии задержки, что обеспечивает симметрию опорных точек вокруг точки интерполяции.

Регистр NCO декрементируется на каждом отсчёте на величину W = W_nom + v_PI, где W_nom = 1/sps_rx — номинальный шаг, а v_PI — выход PI-фильтра. При переходе регистра через нулевую границу формируется флаг underflow, и в этот же момент вычисляется новое значение дробной задержки μ = CNT_old / W по формуле Гарднера-Харриса [4]. На такте с underflow-флагом текущее значение интерполянта XI принимается за стробированный символ, выдаётся в выходной поток и подаётся на детектор ошибки. Детектор Гарднера для комплексного сигнала имеет вид e = Re{y_mid · conj(y_strobe_prev − y_strobe_curr)}, где y_mid — отсчёт примерно в середине символьного интервала, а y_strobe_prev и y_strobe_curr — предыдущий и текущий стробированные символы соответственно.

Коэффициенты PI-фильтра вычисляются по методике Райса [1] через нормированную шумовую полосу: для рабочих параметров B_n·T = 0,02, ζ = 1/√2, K_p = 2,7 получаются значения K₁ ≈ −1,92·10⁻², K₂ ≈ −5,13·10⁻⁴ (отрицательные знаки соответствуют выбору K₀ = −1 для управления вычитающим NCO). В реализацию включены два защитных механизма: ограничение шага NCO в пределах ±50 % от номинала (clamp) и ограничение интегральной составляющей PI-фильтра тем же диапазоном (anti-windup). Эти меры предотвращают срыв петли при кратковременных шумовых выбросах детектора и при холодном старте.

2.7.2 Round-period схема без интерполятора

Вторая реализация (gardner_round_period) построена по упрощённой схеме, при которой строб берётся как ближайший «настоящий» отсчёт сигнала, а подстройка фазы выполняется округлением расчётного периода стробирования. В составе петли — целочисленный счётчик отсчётов, тот же детектор Гарднера и тот же PI-фильтр. Интерполятор Фарроу отсутствует, и вместе с ним отпадают четыре умножения и три сложения на каждом такте.

Алгоритм работы счётчика следующий. Переменная cnt инкрементируется на каждом входном отсчёте. При достижении значения round(per/2) фиксируется отсчёт mid (середина текущего символьного интервала). При cnt = round(per) формируется строб: текущий отсчёт записывается в выходной поток, на тройке (mid, prev_strobe, curr_strobe) вычисляется ошибка по формуле Гарднера, она поступает на PI-фильтр, выход PI обновляет период стробирования per. Дробная невязка от округления (dper = per − round(per)) переносится на следующий период, что даёт эффективное усреднение и устраняет систематическое смещение.

Коэффициенты PI-фильтра в этой реализации выбраны как простые степени двойки: K₁ = −2⁻² = −0,25, K₂ = −2⁻⁸ ≈ −3,9·10⁻³. Такой выбор продиктован соображениями будущей аппаратной реализации: умножение на степень двойки в ПЛИС сводится к арифметическому сдвигу и не требует ни одного DSP48-блока. Дробная невязка dper квантуется до 8 бит (dper_q = round(dper·256)/256) — это соответствует разрядности будущего аппаратного регистра.

У round-period схемы есть принципиальное ограничение, выявленное в ходе моделирования. Разрешение фазы стробирования квантуется с шагом в один входной отсчёт, то есть на величину 1/sps долей символа. При sps_rx = 2 этот шаг равен 50 % символа — заведомо больше ширины раскрытого участка глазковой диаграммы. Петля при таком разрешении не может попасть в точку максимального раскрытия глаза и теряет работоспособность. Минимальная передискретизация, при которой схема устойчиво работает, составляет sps_rx ≥ 16; для надёжной работы с типовыми RRC-импульсами желательно sps_rx ≥ 30…40, что требует дополнительной цепочки интерполяционных ФНЧ перед петлёй.

2.7.3 Сравнительный анализ

Обе реализации валидированы той же методикой, что использовалась для эталонного блока в подразделе 2.3: построена кривая BER в диапазоне E_b/N_0 = 0…12 дБ, измерения сравнены с теоретическим пределом и со штатным comm.SymbolSynchronizer. Для канонической Rice-схемы рассмотрена работа при sps_rx = 2 (что соответствует выходу стандартной DDC-цепочки), для round-period схемы — при sps_rx = 40 (с предварительной интерполяцией входного сигнала в четыре раза через каскад ФНЧ).

Рисунок 6 — Сводное сравнение трёх реализаций петли символьной синхронизации Гарднера: эталонный comm.SymbolSynchronizer при sps_rx = 2, собственная gardner_canonical_rice при sps_rx = 2, собственная gardner_round_period при sps_rx = 40

Из рисунка 6 видно, что в рабочей зоне E_b/N_0 ≥ 6 дБ (где BER < 10⁻³, и где QPSK без помехоустойчивого кодирования действительно используется) все три реализации дают практически идентичный результат и ложатся на теоретическую кривую с разбросом в десятые доли децибела. Это означает, что качество стробирования при достаточном отношении сигнал/шум определяется не выбором архитектуры, а характеристиками детектора Гарднера, общего для всех трёх вариантов. На границе рабочего диапазона (E_b/N_0 = 4…6 дБ) собственная Rice-реализация даёт небольшое превышение измеренной BER над теоретической в пределах 0,2…0,3 дБ, эталонный синхронизатор и round-period — практически точное совпадение.

Принципиальные отличия архитектур проявляются только в зоне низких отношений сигнал/шум E_b/N_0 < 4 дБ. Round-period при sps_rx = 40 продолжает идеально следовать теоретической кривой, эталонный синхронизатор показывает небольшую деградацию, собственная Rice-реализация теряет захват и даёт BER 0,2…0,5. Преимущество round-period в этой зоне объясняется тремя факторами: отсутствием шума интерполяции (берётся настоящий отсчёт, а не синтезированный), большим отношением сигнал/шум в момент стробирования (RRC-фильтр успевает максимально подавить внеполосный шум при sps = 40), более узкой эффективной шумовой полосой петли при тех же коэффициентах PI-фильтра.

Сводное сравнение характеристик двух реализаций приведено в таблице 4. Главный практический вывод состоит в том, что выбор между двумя архитектурами определяется не качеством стробирования (оно одинаково в рабочей зоне), а архитектурой приёмного тракта — точкой включения петли относительно цепочки децимирующих CIC-фильтров. На целевой платформе Zynq-7000 + AD9361 выходной поток DDC-цепочки имеет sps_rx = 2…4, и в этом случае применима только Rice-схема с интерполятором Фарроу. Round-period остаётся резервным вариантом для сценариев, где петля включается до децимации, в прямом потоке высокочастотных отсчётов АЦП.

Таблица 4 — Сравнительные характеристики двух собственных реализаций петли

| Признак | Rice + Фарроу | Round-period |
| --- | --- | --- |
| Минимальный sps | 2 | 16…40 |
| Разрешение фазы | Непрерывное | Дискретное, 1/sps |
| Коэффициенты PI | Дробные (по Райсу) | Степени двойки |
| Стоимость на ПЛИС | 2 умн. + NCO | Счётчик + сумматор |
| BER при E_b/N_0 = 0 дБ | 0,42 (срыв) | 0,081 (≈ теория) |
| Область применения | После CIC-децимации | До CIC-децимации |

2.8 Инфраструктура bit-accurate верификации

При переносе DSP-алгоритма из MATLAB на ПЛИС возникает разрыв в среде разработки: MATLAB оперирует числами в плавающей точке двойной точности, а ПЛИС-логика — целыми числами в формате с фиксированной точкой ограниченной разрядности. Стандартная инженерная практика для контроля корректности перевода — побитовое сравнение выходов MATLAB-модели и HDL-симуляции на одном и том же тестовом сигнале. Эта методика называется bit-accurate верификацией и применяется на каждом этапе разработки HDL-проекта: поведенческой модели, синтезируемой модели, post-place-and-route модели.

Для bit-accurate верификации будущей аппаратной реализации в Главе 3 разработаны две функции: export_for_modelsim для записи входного тестового сигнала в файл и read_modelsim_result для чтения выходного файла HDL-симуляции и сравнения с MATLAB-эталоном. Формат данных — int16 little-endian с чередованием действительной и мнимой компонент в формате с фиксированной точкой Q1.13. В этом формате значение +1,0 кодируется как 8191 = 2¹³ − 1, шаг квантования 2⁻¹³ ≈ 1,22·10⁻⁴; биты 13 и 14 от знакового бита служат запасом от насыщения при промежуточных вычислениях. Выбор такого формата обусловлен совместимостью с типовыми представлениями Q-чисел в IP-блоках Xilinx и Analog Devices.

Функция export_for_modelsim выполняет нормировку входного сигнала по одному из трёх режимов (по пику, по среднеквадратичному значению или без нормировки), квантование в Q1.13, ограничение диапазоном int16 с подсчётом числа отсчётов, попавших в насыщение, и запись в файл по два байта на компоненту. Функция read_modelsim_result выполняет обратное преобразование и вычисляет метрику качества MER (modulation error ratio) — отношение средней мощности сигнала к средней мощности вектора ошибки между принятыми символами и ближайшими идеальными точками созвездия. Перед расчётом MER символы нормируются к среднему радиусу 1 для устранения зависимости от амплитудного масштабирования цепочки. Идеальное созвездие генерируется через округление фазы каждого символа к ближайшему кратному 45°, что делает функцию универсальной для модуляций QPSK, π/4-QPSK и 8-PSK.

Корректность инфраструктуры проверена round-trip тестом: сгенерированный синтетический QPSK-сигнал прогнан через MATLAB-петлю, результат записан в файл, прочитан обратно и сравнен с исходным эталоном. RMS-ошибка между исходными double-символами и считанными после квантования составила 5·10⁻⁵, пиковая ошибка 8,6·10⁻⁵ при шаге квантования 1,22·10⁻⁴ — отношение пиковой ошибки к шагу 0,70, что близко к теоретическому значению 0,71 для равномерно распределённой ошибки округления комплексной величины. Деградация MER от квантования — менее 0,02 дБ.

2.9 Валидация собственных реализаций на тестовом 8-PSK сигнале

Финальная проверка собственных реализаций проведена на тестовом сигнале модуляции 8-PSK, отличающейся от QPSK числом точек созвездия. Эта проверка преследует сразу две цели. Во-первых, она подтверждает модуляционно-агностичную природу детектора Гарднера: по построению [2] детектор использует только информацию о форме огибающей сигнала, а не о конкретных символьных решениях, и должен работать на любой PSK-модуляции без модификаций. Во-вторых, она проверяет способность собственной реализации обрабатывать длинные потоки данных (порядка миллиона отсчётов), что является необходимым требованием к моделям, применяемым в bit-accurate верификации.

Тестовый сигнал представляет собой 8-PSK-модулированный поток длиной 1,4 миллиона комплексных отсчётов в формате Q1.13, прошедший предварительную обработку (частотный перенос в baseband, RRC-фильтрацию с α = 0,20, интерполяцию до sps_rx = 40 через каскад ФНЧ). Параметры сигнала соответствуют типовой конфигурации 8-PSK-модема для систем связи с жёсткими требованиями к спектральной эффективности.

Сигнал прогнан через собственную реализацию gardner_round_period с параметрами K₁ = −2⁻², K₂ = −2⁻⁸ и 8-битным квантованием dper. Время прогона на стандартном персональном компьютере составило менее одной секунды — это подтверждает эффективность скалярной реализации алгоритма даже без векторизации. На выходе петли получено 34 979 стробированных символов.

Рисунок 7 — Сигнальное созвездие на выходе собственной реализации gardner_round_period при обработке тестового сигнала 8-PSK

Из рисунка 7 виден главный результат главы. Созвездие на выходе петли представляет собой восемь чётких компактных кластеров на единичной окружности с угловым шагом 45°, в точности соответствующих идеальным точкам 8-PSK-созвездия. Никаких изменений в алгоритме петли для перехода с QPSK на 8-PSK не потребовалось, что подтверждает теоретическое свойство модуляционной независимости детектора Гарднера.

Численная оценка качества: MER собственной реализации на стационарном участке (после отбрасывания первых 20 % символов как warmup) составил −34,89 дБ при объёме выборки 27 983 символа. Для сравнения: типовые требования к 8-PSK-линку с помехоустойчивым кодированием составляют MER лучше −20 дБ, для надёжной демодуляции без кодирования — лучше −25 дБ. Полученное значение превышает эти требования на 10…15 дБ, что соответствует отличному качеству демодуляции и обеспечивает значительный запас по помехоустойчивости.

Полученный результат означает, что собственная реализация gardner_round_period не только алгоритмически корректна, но и практически применима для обработки реальных длинных потоков данных в задачах демодуляции PSK-модуляций любого порядка. Это создаёт необходимую основу для её использования в качестве эталонной модели при разработке аппаратной реализации в Главе 3.

2.10 Выводы по главе

В настоящей главе разработана и валидирована эталонная плавающая модель блока символьной синхронизации, выбранного в Главе 1 для аппаратной реализации. Помимо непосредственного результата (рабочей модели), получено несколько важных промежуточных выводов, на которые опирается дальнейшая разработка.

Помехоустойчивость собранной модели соответствует теоретическому пределу QPSK в канале AWGN с потерями на реализацию менее 0,2 дБ. Время захвата петли при выбранной шумовой полосе B_n·T = 0,02 составляет около 66 символов, что при символьной скорости 1 МГц соответствует 66 микросекундам реального времени — приемлемо для широкого класса SDR-применений. Петля устойчиво держит синхронизацию при расхождении тактовых частот вплоть до 200 ppm, что с большим запасом покрывает диапазон практически возможных значений для кварцевых генераторов в SDR-системах. Помехоустойчивость не зависит от разрядности входных данных в исследованном диапазоне 4…14 бит, что подтверждает значительный запас устойчивости петли к квантованию.

Разработаны две собственные реализации алгоритма Гарднера, отличающиеся способом подстройки фазы стробирования: каноническая Rice-схема с кусочно-параболическим интерполятором Фарроу для работы при минимальной передискретизации sps_rx = 2 и упрощённая round-period схема для работы при высокой передискретизации sps_rx = 40. Обе реализации валидированы по нескольким независимым критериям: совпадение с эталонным comm.SymbolSynchronizer на синтетических QPSK-сигналах, попадание измеренной BER на теоретическую кривую в AWGN, корректная обработка тестового 8-PSK-сигнала с достижением MER, превышающего требования к качеству демодуляции без помехоустойчивого кодирования на 10 дБ. Для целевой платформы Zynq-7000 + AD9361 с типовой DDC-цепочкой выбрана Rice-схема с параболическим интерполятором как обеспечивающая работу при минимальном sps без потерь качества.

Разработана инфраструктура для bit-accurate верификации: функции записи и чтения файлов в формате Q1.13 int16 и метрика MER, универсальная для PSK-модуляций любого порядка. Эти инструменты будут применены в Главе 3 для проверки соответствия собственной HDL-реализации эталонной MATLAB-модели.

Полученные результаты создают полную опорную базу для перехода к аппаратной реализации блока символьной синхронизации на ПЛИС, описанной в следующей главе. Все алгоритмические решения, принятые в Главе 1, экспериментально подтверждены, ограничения исследованы количественно, инфраструктура верификации готова. Целевой критерий качества для аппаратной реализации в Главе 3 формулируется следующим образом: MER собственной HDL-реализации на эталонном 8-PSK сигнале должен находиться в пределах ±2 дБ от MATLAB-эталона −34,9 дБ, что обеспечит сопоставимое с аппаратными реализациями в существующих SDR-системах качество и заведомо удовлетворит требованиям к 8-PSK модему без помехоустойчивого кодирования.

## Список источников

1 Rice M. Digital Communications: A Discrete-Time Approach. — Upper Saddle River: Pearson Prentice Hall, 2009. — 778 p.

2 Gardner F.M. A BPSK/QPSK Timing-Error Detector for Sampled Receivers // IEEE Transactions on Communications. — 1986. — Vol. 34, № 5. — P. 423–429.

3 Mueller K.H., Müller M. Timing Recovery in Digital Synchronous Data Receivers // IEEE Transactions on Communications. — 1976. — Vol. 24, № 5. — P. 516–531.

4 Erup L., Gardner F.M., Harris R.A. Interpolation in Digital Modems — Part II: Implementation and Performance // IEEE Transactions on Communications. — 1993. — Vol. 41, № 6. — P. 998–1008.

5 Harris F.J. Multirate Signal Processing for Communication Systems. — Upper Saddle River: Prentice Hall, 2004.

6 Mengali U., D'Andrea A.N. Synchronization Techniques for Digital Receivers. — New York: Plenum Press, 1997.

8 Malavika M., Kishore P. Implementation of Symbol Synchronizer using Zynq SoC // International Journal of Engineering Research and Technology.

9 Филимонов В.А. и др. Алгоритмы получения символьной синхронизации в цифровых приёмниках спутниковой связи.

10 Калачиков А.А. и др. Экспериментальная реализация алгоритмов синхронизации OFDM на платформе SDR.

11 Горбунов И.Н. и др. Особенности построения платформы для тестирования оптимальных сигналов на основе SDR.

12 Белов А.С. Технология SDR и перспективы её применения в земных станциях спутниковой связи.

13 Системы синхронизации, формирования и обработки сигналов. — 2021. — № 6.

14 Zynq-7000 SoC Technical Reference Manual (UG585). — Xilinx Inc., 2021.

15 AD9361 Reference Manual (UG-570). — Analog Devices Inc., 2014.

16 AD9361 RF Agile Transceiver Datasheet. — Analog Devices Inc.

17 HDL Reference Designs. — Analog Devices Wiki. — URL: https://wiki.analog.com/resources/fpga/docs/hdl

18 Symbol Synchronizer Block Documentation. — MATLAB Communications Toolbox. — MathWorks Inc.