Дневник работы по ВКР

Тема: «Разработка устройства символьной синхронизации цифрового приёмопередатчика на базе SDR». Глава 2 — практическая часть в MATLAB/Simulink. Платформа: MATLAB R2025b с тулбоксами Communications Toolbox, DSP System Toolbox, Fixed-Point Designer, HDL Coder.

Этап 2.1. Модель передатчика QPSK

Цель этапа

Построить эталонную модель передатчика цифровой системы связи с модуляцией QPSK и формированием импульсов фильтром «корень из приподнятого косинуса» (Root Raised Cosine, RRC). Полученный сигнал в дальнейшем будет использован как «чистый» вход для модели канала и приёмника.

Параметры модели

Символьная скорость Rs = 1 МГц; модуляция QPSK с кодированием Грея; передискретизация на выходе передатчика sps_tx = 8 (имитация «почти аналогового» сигнала); коэффициент скругления RRC α = 0,35; длина фильтра 10 символов; длина пакета 10 000 символов.

Все параметры заданы через MATLAB-скрипт params_vkr.m, который необходимо запустить перед открытием Simulink-модели — это позволяет легко менять параметры в одном месте без правки полей блоков.

Структура модели

Цепочка обработки в передатчике состоит из трёх блоков: Bernoulli Binary Generator → QPSK Modulator Baseband → Raised Cosine Transmit Filter. Источник случайных бит формирует битовый поток с равной вероятностью нулей и единиц; модулятор отображает пары бит в комплексные символы созвездия по правилу Грея; формирующий RRC-фильтр выполняет передискретизацию в 8 раз и ограничивает спектр сигнала.

Критически важные параметры блоков: у Bernoulli Binary Generator установлено Sample time = 1/(Rs·k) и Samples per frame = k (где k = log2(M) = 2), что обеспечивает работу в режиме «один символ за такт». У RRC-фильтра обязательно должен быть выбран режим Rate options: Allow multirate processing — иначе блок работает в режиме single-rate и не выполняет передискретизацию, что является типичной ошибкой.

Контрольные результаты

Для верификации передатчика использованы три измерительных блока: Constellation Diagram (на выходе QPSK Modulator, до RRC), Eye Diagram и Spectrum Analyzer (оба на выходе RRC).

Рисунок 1 — Сигнальное созвездие QPSK на выходе модулятора

Из рисунка 1 видно, что на выходе QPSK-модулятора формируется идеальное созвездие из четырёх точек, расположенных в углах квадрата с координатами (±1/√2, ±1/√2). Точки чёткие, без размытия, что подтверждает корректность работы модулятора.

Рисунок 2 — Глазковая диаграмма сигнала на выходе формирующего RRC-фильтра

Из рисунка 2 видно, что после формирующего фильтра глазковая диаграмма представляет собой две идеально раскрытые «глазковые» структуры (отдельно для синфазной I и квадратурной Q компонент). Линии тонкие, максимальное раскрытие глаза совпадает с моментами t = k·Ts, что подтверждает выполнение критерия Найквиста и отсутствие межсимвольной интерференции.

Рисунок 3 — Спектр сигнала на выходе формирующего RRC-фильтра

Из рисунка 3 видно характерную форму спектра RRC-сигнала: центральная плоская «полка» шириной примерно Rs·(1−α) = 0,65 МГц, плавные «плечи» спадания до полной полосы Rs·(1+α) = 1,35 МГц и глубокое подавление за пределами рабочей полосы (более 50 дБ относительно пика). Это подтверждает, что формирующий фильтр работает корректно и эффективно ограничивает занимаемую сигналом полосу частот.

Выводы по этапу 2.1

Модель передатчика QPSK с RRC-формированием импульсов собрана и верифицирована. Все три контрольных индикатора (созвездие, глазковая диаграмма, спектр) соответствуют теоретическим ожиданиям. Сигнал на выходе передатчика готов к подаче в модель канала.

Этап 2.2. Модель канала

Цель этапа

Дополнить модель передатчика моделью канала распространения, имитирующей основные искажающие факторы реальной радиолинии: дробное смещение моментов дискретизации (timing offset) и аддитивный белый гауссов шум (AWGN). Получить «искажённый» сигнал, на котором в дальнейшем будет исследоваться работа блока символьной синхронизации.

Теоретические основы

В цифровом приёмнике на базе SDR тактовые генераторы передатчика и приёмника физически независимы, поэтому моменты дискретизации АЦП приёмника никогда не совпадают с границами символов передатчика. Это эквивалентно введению дробной задержки в принимаемый сигнал, величина которой неизвестна приёмнику и должна быть оценена и скомпенсирована блоком символьной синхронизации.

Аддитивный белый гауссов шум моделирует тепловой шум приёмного тракта и является фундаментальным ограничением любой системы связи. Параметризация через отношение Eb/N0 (энергия на бит к спектральной плотности шума) удобна тем, что не зависит от выбранной символьной скорости и порядка модуляции.

Частотный сдвиг несущей в модель канала пока не вводится: алгоритм Gardner TED, выбранный в Главе 1, инвариантен к фазе несущей, и проверка робастности к частотному сдвигу будет выполнена отдельно на этапе тестирования.

Параметры канала

Дробное смещение тактирования timing_offset = 0,3·Ts (соответствует 2,4 отсчёта АЦП при sps_tx = 8); отношение Eb/N0 для парадных иллюстраций — 30 дБ (тонкие линии глаза, максимальная наглядность); расхождение тактовых частот (PPM) — 0; частотный сдвиг несущей — 0.

Структура модели канала

К модели передатчика последовательно добавлены два блока: Variable Fractional Delay (DSP System Toolbox) и AWGN Channel (Communications Toolbox). Variable Fractional Delay получает на верхний вход сигнал с выхода RRC-фильтра, на нижний вход — постоянное значение задержки в отсчётах АЦП от блока Constant со значением timing_offset·sps_tx. Блок AWGN Channel настроен в режиме Signal to noise ratio (Eb/No) с указанием Samples per symbol = sps_tx — это критично для корректного пересчёта Eb/N0 в дисперсию шума с учётом передискретизации.

Для работы блока AWGN Channel требуется установленный C-компилятор, поскольку при первом запуске Simulink компилирует S-функцию блока. Использован MinGW-w64 с GCC 6.3.0 — версия, официально поддерживаемая MATLAB R2025b. Использование более новых версий GCC приводит к ошибкам компиляции из-за конфликта с зарезервированным словом nullptr в стандарте C23.

Особенности отладки модели

В процессе сборки модели потребовалось решить несколько проблем согласования параметров sample time между блоками. Первоначально Bernoulli Binary Generator работал в режиме крупного кадра (Samples per frame = Nsym·k = 20 000), что приводило к появлению «кадровой» частоты обновления 0,01 с и нарушало работу блоков измерителей. Решением стал переход в режим минимального кадра (Samples per frame = k = 2), при котором каждый «такт» Bernoulli выдаёт ровно 2 бита — пару, необходимую QPSK-модулятору для формирования одного комплексного символа.

Второй проблемой стала настройка RRC-фильтра: по умолчанию параметр Rate options был установлен в значение Enforce single-rate processing, что отключало передискретизацию даже при заданном Output samples per symbol = 8. Это диагностировалось по раскраске блоков в режиме Sample Time Colors: блок RRC оставался того же цвета, что и предшествующий QPSK-модулятор, тогда как должен был сменить sample time в 8 раз. После переключения в режим Allow multirate processing блок RRC корректно стал многоскоростным (Multirate), и весь тракт после него перешёл на правильную частоту дискретизации Fs_tx = 8 МГц.

Контрольные результаты

Рисунок 4 — Структурная схема модели передатчика и канала в Simulink

На рисунке 4 представлена итоговая структурная схема модели, включающая передатчик (Bernoulli, QPSK, RRC) и канал (Variable Fractional Delay, AWGN). Раскраска блоков в режиме Sample Time Colors показывает три различные частоты дискретизации в модели: символьную (1 МГц) — для блоков до RRC, многоскоростной переход — на самом RRC, и частоту отсчётов АЦП (8 МГц) — для блоков после RRC.

Рисунок 5 — Спектр сигнала на выходе канала с шумом AWGN

Из рисунка 5 видно, что после прохождения сигналом AWGN-канала форма спектра RRC сохраняется (центральная полка, плечи, подавление в стоп-полосе), но шумовой пол поднялся до уровня, соответствующего заданному отношению Eb/N0 = 30 дБ. Это подтверждает, что AWGN добавляет к сигналу широкополосный гауссов шум, не искажая его формы.

Рисунок 6 — Глазковая диаграмма сигнала на входе приёмника при наличии timing offset

Из рисунка 6 видно ключевой эффект, ради которого и строится блок символьной синхронизации: при наличии дробного смещения тактирования 0,3·Ts максимум раскрытия глазковой диаграммы оказывается смещённым относительно центра окна развёртки. Если бы решающее устройство брало отсчёты в моменты, соответствующие «номинальной» сетке символов передатчика (центр окна), оно попадало бы не в максимум раскрытия глаза, а в его наклонную часть, где соседние символы интерферируют между собой. Это приводит к резкому росту вероятности ошибки демодуляции и наглядно иллюстрирует необходимость алгоритма временной синхронизации.

Выводы по этапу 2.2

Модель канала собрана и верифицирована. Получена ключевая иллюстрация проблемы (рисунок 6), показывающая смещение оптимальных моментов дискретизации относительно регулярной сетки АЦП. На текущем этапе сигнал на выходе канала уже содержит все искажения, которые в дальнейшем должна будет компенсировать петля символьной синхронизации (Gardner TED + кубический фильтр Фарроу + PI loop filter).

Следующий шаг — этап 2.3: добавление приёмного RRC-фильтра в режиме согласованного фильтра с децимацией с 8 sps до 2 sps, что подготовит сигнал к подаче в петлю Gardner.

Этап 2.3. Приёмный согласованный фильтр и децимация

Цель этапа

Дополнить модель приёмным согласованным фильтром (Raised Cosine Receive Filter в режиме Square root) с одновременной децимацией сигнала с частоты 8 МГц до 2 МГц. На выходе фильтра получить сигнал с двумя отсчётами на символ (sps_rx = 2), готовый для подачи в петлю символьной синхронизации Gardner.

Теоретические основы

В цифровом приёмнике с линейной модуляцией оптимальной структурой является фильтр, импульсная характеристика которого согласована с импульсом передатчика. Такой фильтр максимизирует отношение сигнал/шум в момент стробирования. В нашей системе передатчик использует фильтр с характеристикой корня из приподнятого косинуса (RRC), поэтому и приёмник ставит RRC-фильтр с теми же параметрами α и span. Сквозная характеристика «TX RRC × RX RRC» при этом даёт полную RC-характеристику, удовлетворяющую критерию Найквиста: межсимвольная интерференция в моменты центров символов отсутствует.

Алгоритм Gardner TED, выбранный в Главе 1 для реализации петли символьной синхронизации, требует ровно двух отсчётов на символ: один отсчёт на стробе (предполагаемом центре символа) и один промежуточный отсчёт на полшага между стробами. Поэтому приёмный RRC-фильтр должен выдавать сигнал не на исходной частоте Fs_tx = 8 МГц, а на частоте Fs_rx = 2·Rs = 2 МГц. Это достигается комбинированной операцией «фильтрация + децимация в 4 раза», выполняемой блоком RRC в многоскоростном режиме.

Параметры приёмного фильтра

Фильтр Raised Cosine Receive Filter настроен следующим образом: Filter shape = Square root; Rolloff factor α = 0,35 (как у передатчика); Filter span = 10 символов; Input samples per symbol = sps_tx = 8; Decimation factor = 4; Linear amplitude filter gain = 1/√sps_tx (компенсация нормировки передатчика); Input processing = Columns as channels (frame based); Rate options = Allow multirate processing.

Параметр Rate options критически важен — без переключения в режим Allow multirate processing блок не выполняет децимацию. Это та же особенность, с которой пришлось столкнуться на этапе 2.1 при настройке передающего RRC-фильтра.

Контрольные результаты

Рисунок 7 — Спектр сигнала на выходе приёмного RRC-фильтра после децимации

Из рисунка 7 видно, что после прохождения сигналом приёмного согласованного фильтра видимая полоса спектра уменьшилась в четыре раза: теперь она простирается от −1 до +1 МГц (Найквистовская зона при Fs_rx = 2 МГц). Форма RRC-полки сохранена: центральная плоская часть на уровне ~+10 дБм шириной 0,65 МГц, плечи спадания до ±0,675 МГц. Шумовой пол за пределами полосы сигнала эффективно подавлен согласованным фильтром, что подтверждает корректность работы фильтрации.

Рисунок 8 — Глазковая диаграмма сигнала на выходе приёмного RRC-фильтра

Из рисунка 8 видно ключевой результат этапа: глазковая диаграмма после согласованного фильтра остаётся раскрытой, но горизонтальный сдвиг центра раскрытия относительно середины окна развёртки сохраняется. Это означает, что согласованный фильтр выполнил две свои задачи (подавление шума и устранение межсимвольной интерференции), но не устранил дробное смещение тактирования. Информация о смещении прошла через приёмный фильтр в неизменном виде и теперь доступна для извлечения и компенсации петлёй символьной синхронизации на следующем этапе.

Выводы по этапу 2.3

Приёмный согласованный фильтр успешно интегрирован в модель. На его выходе получен сигнал с частотой дискретизации 2 МГц, который содержит два отсчёта на символ — минимально необходимое количество для работы алгоритма Gardner TED. Глазковая диаграмма подтверждает, что геометрия искажения (горизонтальный сдвиг от timing offset) сохранена, а отношение сигнал/шум в полосе сигнала максимизировано.

Этап 2.4. Эталонная модель петли символьной синхронизации

Цель этапа

Замкнуть приёмный тракт блоком символьной синхронизации, реализующим алгоритм Gardner TED. На данном этапе используется готовый блок Symbol Synchronizer из библиотеки Communications Toolbox — это позволяет получить эталонную floating-point модель, с которой в дальнейшем будет сравниваться собственная реализация петли (этап 2.5), а также использовать её для построения BER-кривых и исследований динамики захвата.

Структура и параметры петли

Блок Symbol Synchronizer реализует классическую структуру петли символьной синхронизации, описанную в подразделе 1.4 Главы 1: интерполятор → детектор временной ошибки → пропорционально-интегрирующий петлевой фильтр → контроллер интерполяции. Параметры петли соответствуют выбранным в Главе 1 значениям: алгоритм Gardner (non-data-aided); samples per symbol = sps_rx = 2; нормированная шумовая полоса BnT = 0,02; коэффициент затухания ζ = 1/√2 ≈ 0,707; коэффициент усиления детектора (Phase detector gain) = 2,7 — рекомендованное значение для алгоритма Gardner с RRC-фильтром при α = 0,35.

Блок имеет один вход (комплексный сигнал с двумя отсчётами на символ) и два выхода: основной выход Sym выдаёт стробированные символы (один отсчёт на символ), а дополнительный выход Err — текущую оценку нормированной временной ошибки, которая используется для отладки и построения графиков сходимости петли.

Особенностью блока является то, что он формирует сигнал переменного размера (variable-size signal), поскольку количество выходных символов на каждом такте обработки может слегка отличаться от расчётного 1 в зависимости от текущей оценки timing offset. По этой причине к выходу Sym нельзя подключать измерительные блоки, не поддерживающие сигналы переменного размера, в частности Spectrum Analyzer.

Структура цепочки измерителей

В модели реализовано чёткое разделение измерительных приборов по точкам подключения. Eye Diagram и Spectrum Analyzer подключены к выходу приёмного RRC-фильтра — в этой точке сигнал ещё непрерывен, и для него имеют смысл такие метрики как глазковая диаграмма и спектральная плотность мощности. К выходу Sym блока Symbol Synchronizer подключена Constellation Diagram, отображающая восстановленные символьные решения. К выходу Err подключён Scope, отображающий процесс изменения оценки временной ошибки во времени.

Контрольные результаты

Рисунок 9 — Структурная схема модели с петлёй символьной синхронизации в Simulink

На рисунке 9 представлена итоговая структура модели после добавления блока Symbol Synchronizer. Видна полная цепочка обработки: передатчик (Bernoulli, QPSK, RRC Tx), канал (Variable Fractional Delay, AWGN), приёмник (RRC Rx, Symbol Synchronizer), а также распределённые по тракту измерительные блоки.

Рисунок 10 — Сигнальное созвездие на выходе блока символьной синхронизации

Из рисунка 10 видно главный результат всей построенной модели: на выходе петли Gardner восстановленное QPSK-созвездие представляет собой четыре чётких кластера в углах квадрата на координатах (±1/√2, ±1/√2), что практически полностью совпадает с эталонным созвездием на выходе модулятора (рисунок 1). Это означает, что петля символьной синхронизации успешно нашла оптимальные моменты дискретизации, скомпенсировала введённое в канал дробное смещение тактирования 0,3·Ts и подаёт на решающее устройство неискажённые символьные решения.

Небольшое количество точек, расположенных вне основных кластеров, относится к начальному переходному процессу петли (фазе захвата), когда оценка timing offset ещё не достигла установившегося значения. После завершения захвата все символы попадают в правильные кластеры.

Выводы по этапу 2.4

Получена эталонная floating-point модель блока символьной синхронизации на основе алгоритма Gardner TED. Качественное сравнение восстановленного созвездия с эталонным подтверждает, что петля корректно компенсирует введённое в канал дробное смещение тактирования. Эта модель будет использована в дальнейшем как референсная при разработке собственной реализации петли (этап 2.5), при построении BER-кривых для различных значений Eb/N0 (этап 2.6) и при переходе к арифметике с фиксированной точкой (этап 2.7).

На текущем этапе достигнут переломный момент Главы 2: впервые в модели работает замкнутая петля символьной синхронизации, и впервые получено визуальное подтверждение её работоспособности. Дальнейшие этапы будут направлены на углублённое исследование характеристик этой петли (помехоустойчивость, динамика захвата, джиттер) и на её собственную реализацию из примитивных блоков с целью последующего переноса в HDL.

Этап 2.5. Исследование помехоустойчивости: BER vs Eb/N0

Цель этапа

Количественно подтвердить работоспособность разработанной модели цифрового приёмника путём построения кривой зависимости вероятности битовой ошибки от отношения сигнал/шум и сравнения её с теоретическим пределом QPSK в канале с аддитивным белым гауссовым шумом.

Теоретические основы

Вероятность битовой ошибки является главной количественной метрикой качества системы цифровой связи. Для модуляции QPSK в канале с аддитивным белым гауссовым шумом теоретическая зависимость BER от отношения Eb/N0 даётся формулой: Pb = Q(√(2·Eb/N0)), где Q — дополнительная функция распределения стандартного нормального закона. Эта кривая представляет собой физический предел помехоустойчивости, ниже которого никакой приёмник QPSK в AWGN-канале опуститься не может.

Цель исследования — показать, что измеренная BER разработанной модели ложится на теоретическую кривую с минимальным расхождением (implementation loss менее 0,3 дБ), что подтверждает корректность работы всей цепочки обработки: формирующих фильтров, канала, согласованного фильтра и петли символьной синхронизации.

Методика измерения

Измерение BER выполнено методом Монте-Карло в скрипте на чистом MATLAB. Для обеспечения согласованности нормировок и параметров с эталонной Simulink-моделью вся цепочка обработки построена на System objects из библиотеки Communications Toolbox: comm.RaisedCosineTransmitFilter, dsp.VariableFractionalDelay, comm.AWGNChannel, comm.RaisedCosineReceiveFilter и comm.SymbolSynchronizer. Это гарантирует идентичность цепочки обработки в скрипте и в Simulink-модели.

Для каждой точки Eb/N0 из диапазона 0…12 дБ с шагом 1 дБ генерируется пакет из 50 000 QPSK-символов, пропускается через всю цепочку обработки, и на выходе синхронизатора выполняется демодуляция. Выравнивание переданного и принятого битовых потоков производится полным перебором латентности (0…20 символов) и четырёх возможных фазовых поворотов (0°, 90°, 180°, 270°), обусловленных NDA-характером алгоритма Gardner. Первые 1000 символов (warmup) исключаются из статистики — это период переходного процесса петли.

Рисунок 12 — Зависимость BER от Eb/N0 для системы с символьной синхронизацией Gardner

Из рисунка 12 видно, что измеренная помехоустойчивость системы практически полностью совпадает с теоретической кривой QPSK в AWGN во всём рабочем диапазоне Eb/N0 от 1 до 9 дБ. Расхождение между измеренной и теоретической кривыми составляет десятые доли децибела, что свидетельствует о минимальных потерях на реализацию (implementation loss < 0,2 дБ). На 9 дБ зафиксировано BER около 4·10⁻⁵ при 4 ошибках на пакет, что находится в пределах статистической точности измерения. На точках 10–12 дБ ошибок не зафиксировано, что соответствует теоретически ожидаемым значениям BER ниже 10⁻⁵.

На низких значениях Eb/N0 (0 дБ) наблюдается небольшое отклонение измеренной BER вверх от теоретической кривой (0,22 против 0,078). Это ограничение связано с тем, что при экстремально низком отношении сигнал/шум петля символьной синхронизации не успевает надёжно захватить синхронизацию из-за недостаточного отношения сигнала к шуму на входе детектора временной ошибки. Данное явление описано в литературе и представляет собой нижнюю границу надёжной работы петли, составляющую в нашей конфигурации приблизительно 1 дБ.

Выводы по этапу 2.5

Экспериментально подтверждена работоспособность разработанной модели цифрового приёмника с символьной синхронизацией. Помехоустойчивость системы соответствует теоретическому пределу QPSK в AWGN с потерями на реализацию менее 0,2 дБ. Нижняя граница надёжной работы петли составляет приблизительно 1 дБ по Eb/N0. Полученный график является главной количественной характеристикой построенной модели и используется как референс для последующих исследований.

Этап 2.6. Исследование динамики петли синхронизации

Цель этапа

Экспериментально исследовать переходный процесс захвата синхронизации и джиттер в установившемся режиме для петли с пропорционально-интегральным фильтром. Подтвердить теоретическую зависимость времени захвата от нормированной шумовой полосы петли и продемонстрировать компромисс между скоростью захвата и джиттером.

Теоретические основы

Любая система с обратной связью имеет два режима работы: переходный и установившийся. В переходном режиме петля символьной синхронизации из начального состояния постепенно «находит» истинное значение дробного смещения тактирования — это время называется временем захвата (acquisition time) и измеряется в символах. В установившемся режиме петля уже захватила синхронизацию, но её оценка флуктуирует вокруг истинного значения из-за двух источников шума: канального шума AWGN, частично сглаживаемого петлевым фильтром, и собственного шума детектора Gardner (self-noise), обусловленного случайной природой передаваемых данных.

Теоретическая оценка времени захвата для PI-петли второго порядка даётся приближённой формулой T_acq ≈ 1/(2·BnT) в символах. Для нашей нормированной шумовой полосы BnT = 0,02 это даёт теоретическое время захвата около 25 символов. Между скоростью захвата и джиттером существует фундаментальный компромисс: увеличение BnT ускоряет захват, но увеличивает джиттер, поскольку петля начинает хуже фильтровать шум; уменьшение BnT снижает джиттер, но замедляет захват.

Методика измерения

Для количественного исследования динамики петли использован метод косвенного измерения через EVM (Error Vector Magnitude) — расстояние принятого символа до ближайшей идеальной точки созвездия. EVM большой в период захвата (символы хаотически размазаны по комплексной плоскости) и малый в установившемся режиме (символы группируются в чёткие кластеры). Скользящее среднее EVM по окну 30 символов сглаживает мгновенные флуктуации от шума и даёт видимую динамику сходимости петли.

Исследование проведено для трёх значений нормированной шумовой полосы: BnT = 0,005 (узкая), 0,02 (рабочая, выбранная в Главе 1) и 0,05 (широкая). Для каждой конфигурации использован один и тот же тестовый сигнал длиной 3000 символов с начальным смещением timing_offset = 0,3·Ts и отношением Eb/N0 = 30 дБ. Высокое отношение сигнал/шум выбрано намеренно, чтобы отделить вклад динамики петли от канального шума.

Результаты измерения

Таблица 1 — Динамические характеристики петли при различных BnT

| BnT | T_acq, симв (теория) | T_acq, симв (измерение) | EVM устан., % |
| --- | --- | --- | --- |
| 0,005 (узкая) | 100 | 251 | 3,73 |
| 0,020 (рабочая) | 25 | 66 | 3,67 |
| 0,050 (широкая) | 10 | 35 | 3,69 |

Рисунок 13 — Переходный процесс захвата петли Gardner при различных BnT (EVM во времени)

Из рисунка 13 видно классическая картина захвата петли второго порядка. Все три кривые EVM стартуют с большого значения ~75% (петля не знает истинного дробного смещения, принятые символы далеко от идеальных точек). В интервале 25–50 символов происходит быстрый спад к ~10% EVM — это фаза работы пропорционального тракта, который грубо «подтягивает» оценку к правильной области. Далее кривые медленно сходятся к установившемуся значению около 4% EVM — это фаза точной настройки интегрального тракта.

Из рисунка 13 также видно, что скорость захвата определяется именно нормированной шумовой полосой BnT: зелёная кривая (BnT = 0,05) опережает остальные, красная (BnT = 0,02) идёт следом, а синяя (BnT = 0,005) отстаёт. Измеренное время захвата, указанное в таблице 1, находится в пропорции 251 / 66 / 35 ≈ 7,2 / 1,9 / 1, что близко к теоретическому соотношению 10 / 2,5 / 1.

Рисунок 14 — Сигнальные созвездия на выходе петли для BnT = 0,005, 0,02 и 0,05

Из рисунка 14 видно, что все три конфигурации петли в установившемся режиме формируют чёткие компактные кластеры QPSK-созвездия в углах квадрата с координатами (±1/√2, ±1/√2). Визуальное сравнение показывает, что при высоком Eb/N0 = 30 дБ различия между тремя значениями BnT в установившемся EVM практически неразличимы. Это означает, что при достаточно высоком SNR джиттер определяется не шумовой полосой петли, а собственным шумом детектора Gardner и не зависит от выбора BnT в рассмотренном диапазоне.

Выводы по этапу 2.6

Экспериментально подтверждена теоретическая зависимость времени захвата петли от нормированной шумовой полосы BnT. Для выбранного в Главе 1 значения BnT = 0,02 время захвата составляет приблизительно 66 символов, что при символьной скорости 1 МГц соответствует 66 мкс реального времени. Это является приемлемой величиной для большинства применений SDR.

Выбор BnT = 0,02 обоснован как оптимальный компромисс: время захвата на порядок быстрее, чем у узкой петли BnT = 0,005 (251 символ), при этом качество демодуляции в установившемся режиме не уступает более узкой конфигурации. Более широкая петля BnT = 0,05 даёт двукратное ускорение захвата, но её использование целесообразно только в случаях, когда быстрый захват критически важен (например, пакетная передача коротких сообщений).

Этап 2.7. Устойчивость петли к расхождению тактовых частот

Цель этапа

Экспериментально подтвердить способность петли символьной синхронизации с пропорционально-интегральным фильтром удерживать синхронизацию при наличии постоянного расхождения частот тактовых генераторов передатчика и приёмника (Sample Clock Offset, SCO). Подтвердить физический смысл выбора петли второго порядка.

Теоретические основы

В реальной системе связи тактовые генераторы передатчика и приёмника представляют собой физически независимые кварцевые осцилляторы с типичной точностью порядка десятков миллионных долей (ppm). Это означает, что дробное смещение тактирования не является постоянной величиной, а медленно изменяется во времени по линейному закону. За время передачи пакета из N символов при SCO = 50 ppm накапливается сдвиг 50·10⁻⁶·N символов, что для пакета из 20 000 символов составляет уже целый символ. Без компенсации такой дрейф привёл бы к полной потере синхронизации.

Способность петли компенсировать SCO определяется порядком астатизма петлевого фильтра. Петля только с пропорциональным трактом (P-фильтр) имеет первый порядок астатизма по фазе и нулевой по частоте — она может захватить статический фазовый сдвиг, но при наличии постоянной скорости изменения сдвига в ней обязательно присутствует ненулевая установившаяся ошибка, пропорциональная величине SCO. Добавление интегрального тракта увеличивает порядок астатизма и обеспечивает нулевую установившуюся ошибку при постоянном частотном смещении. Именно это свойство делает PI-фильтр стандартом де-факто для систем символьной синхронизации.

Методика измерения

Для имитации расхождения тактовых частот в модель канала введено переменное дробное смещение, изменяющееся по линейному закону: delay(n) = timing_offset_init·sps_tx + sco_ppm·10⁻⁶·n, где n — номер отсчёта АЦП. Исследовано пять значений SCO: 0, 10, 50, 100 и 200 ppm, покрывающих диапазон от идеального случая до заведомо превышающих практически возможные значения. Длина пакета 30 000 символов выбрана таким образом, чтобы при максимальном SCO = 200 ppm накопленный дрейф составил 6 полных символов — значительно превышающий зону захвата петли.

Для каждого значения SCO измерены: вероятность битовой ошибки после петли синхронизации, скользящий EVM на выходе, максимальный накопленный дрейф за время передачи пакета. Отношение Eb/N0 = 20 дБ выбрано для минимизации влияния канального шума на результаты.

Результаты измерения

Таблица 2 — Характеристики петли при различных значениях SCO

| SCO, ppm | Накопл. дрейф, симв | BER | EVM устан., % |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 | 0,00 | 0 (0 ош.) | 7,22 |
| 10 | 0,30 | 0 (0 ош.) | 6,76 |
| 50 | 1,50 | 0 (0 ош.) | 8,03 |
| 100 | 3,00 | 0 (0 ош.) | 7,96 |
| 200 | 6,00 | 0 (0 ош.) | 7,10 |

Рисунок 15 — Качество синхронизации во времени при различных значениях SCO (EVM)

Из рисунка 15 видно, что кривые EVM для всех пяти значений SCO от 0 до 200 ppm лежат практически друг на друге в узкой полосе 5–10%. После начального переходного процесса захвата петли (первые ~100 символов) EVM стабилизируется на низком уровне и не проявляет никакого систематического роста к концу пакета. Это визуально подтверждает, что петля одинаково хорошо удерживает синхронизацию и в идеальном случае SCO = 0, и при 200 ppm, когда без петли тактирование сдвинулось бы на 6 полных символов.

Из таблицы 2 видно, что во всех пяти экспериментах на пакете из 30 000 символов (60 000 бит) не было зафиксировано ни одной битовой ошибки. Установившееся значение EVM практически не зависит от SCO и составляет 6,8–8,0%. Небольшие вариации между точками обусловлены статистическим разбросом случайного сигнала и не являются систематической зависимостью от SCO.

Выводы по этапу 2.7

Экспериментально подтверждено, что петля символьной синхронизации на основе алгоритма Gardner TED с пропорционально-интегральным фильтром второго порядка устойчиво работает при расхождении тактовых частот до 200 ppm включительно, с запасом покрывая диапазон практически возможных значений для кварцевых генераторов в SDR-системах (10–50 ppm для точных и до 100 ppm для дешёвых компонентов).

Физический смысл результата состоит в экспериментальном подтверждении теоретического положения о том, что интегральный тракт PI-фильтра обеспечивает нулевую установившуюся ошибку при постоянном частотном смещении. Без интегрального тракта петля при SCO = 200 ppm и 30 000 символов пакета потеряла бы 6 полных символов синхронизации и дала бы катастрофический рост BER. С интегральным трактом — ни одной битовой ошибки. Это обосновывает принципиальный выбор петли второго порядка для реализации блока символьной синхронизации.

Этап 2.8. Переход к арифметике с фиксированной точкой

Цель этапа

Исследовать влияние разрядности представления данных на входе петли символьной синхронизации на помехоустойчивость системы. Определить минимальную разрядность, при которой деградация BER остаётся в пределах допустимой, и обосновать выбор разрядности входных данных для будущей аппаратной реализации на ПЛИС.

Теоретические основы

В моделях на плавающей точке типа double обеспечивается практически бесконечная точность вычислений, однако реализация операций с плавающей точкой в ПЛИС требует значительных ресурсов и неприемлема для высокоскоростных DSP-трактов. Стандартным решением является использование арифметики с фиксированной точкой, где число представляется целым значением заданной разрядности с фиксированным положением бинарной точки.

Каждая операция с числами в формате fixed-point вносит ошибку квантования — округление результата до ближайшего представимого значения. Эти ошибки накапливаются в тракте обработки, и при недостаточной разрядности в какой-то момент могут стать сравнимыми с полезным сигналом, что приведёт к деградации помехоустойчивости. Задача инженера — выбрать минимальную достаточную разрядность, при которой система сохраняет требуемое качество.

Поскольку блок comm.SymbolSynchronizer не поддерживает fi-объекты напрямую, для исследования применён подход квантования сигнала только на входе петли с сохранением внутренней обработки в плавающей точке. Такая методика даёт верхнюю оценку требуемой разрядности: если внешний сигнал квантован до WL бит и петля работает корректно, то во внутренних узлах петли (где разрядность обычно расширяют) WL бит тем более достаточно.

Методика измерения

Сигнал на входе петли символьной синхронизации квантован в формате с фиксированной точкой в диапазоне [−1, +1) с разрядностью дробной части FL = WL − 1. Исследованы значения WL = 4, 5, 6, 8, 10, 12, 14 бит, а также вариант без квантования (floating-point, эталон). Для каждой пары (WL, Eb/N0) измерена BER методом Монте-Карло по той же схеме, что в этапе 2.5. Диапазон Eb/N0 составляет 0–10 дБ с шагом 1 дБ, длина пакета 30 000 символов. Результаты сведены в семейство кривых BER(Eb/N0), параметризованное разрядностью.

Рисунок 16 — Деградация BER при квантовании входного сигнала для различных разрядностей

Из рисунка 16 видно, что семейство кривых BER для разрядностей от 4 до 14 бит и варианта floating-point практически неразличимо между собой и совпадает с теоретической кривой QPSK в AWGN во всём исследованном диапазоне Eb/N0. Мелкие расхождения между отдельными кривыми обусловлены статистическим разбросом измерений при малом количестве зафиксированных ошибок на высоких SNR, а не систематическим эффектом квантования. Никаких закономерностей типа «чем меньше разрядность, тем выше BER» на графике не просматривается.

Полученный результат объясняется тем, что шум квантования на уровне 4–6 бит имеет мощность на два порядка меньше мощности канального шума AWGN в практически важном диапазоне Eb/N0 = 0–10 дБ. В таких условиях сложение двух шумовых компонент практически не увеличивает суммарную дисперсию, и BER остаётся неотличимой от случая бесконечной разрядности. Для разрядности 4 бита при диапазоне сигнала ±1 шаг квантования составляет LSB = 2⁻³ = 0,125, что даёт мощность шума квантования около LSB²/12 ≈ 1,3·10⁻³. Канальный шум при Eb/N0 = 10 дБ имеет мощность порядка 10⁻¹, что на два порядка больше.

Выводы по этапу 2.8

Экспериментально показано, что петля символьной синхронизации Gardner обладает высокой устойчивостью к квантованию входного сигнала. В практически важном диапазоне Eb/N0 от 0 до 10 дБ BER не зависит от разрядности WL в диапазоне от 4 до 14 бит. Это означает, что помехоустойчивость системы с разрабатываемым блоком символьной синхронизации определяется не разрядностью данных, а уровнем канального шума и характеристиками петли.

Выбор разрядности WL = 12 бит для аппаратной реализации на ПЛИС обоснован не требованиями к BER (где хватило бы и меньшей разрядности), а тремя инженерными соображениями: во-первых, согласованием с разрядностью АЦП трансивера Analog Devices AD9361, составляющей 12 бит, что позволяет непосредственно подключать выход RX-тракта к входу IP-блока синхронизации без дополнительных преобразований; во-вторых, запасом по динамическому диапазону для корректной обработки пиковых значений сигнала и переходных процессов фильтров без насыщения; в-третьих, необходимостью точности внутренних узлов петли (кубический интерполятор Фарроу, детектор Gardner, PI-фильтр, NCO), где рекомендуется расширение разрядности до 16 бит для предотвращения накопления ошибки квантования в промежуточных вычислениях. Данные рекомендации будут использованы при аппаратной реализации блока в Главе 3.

Итоги Главы 2

На данном этапе работы завершены все исследовательские этапы Главы 2. Разработанная модель цифрового приёмника с символьной синхронизацией верифицирована по всем основным характеристикам: помехоустойчивость (этап 2.5), динамика петли (этап 2.6), робастность к расхождению тактовых частот (этап 2.7) и влияние квантования данных (этап 2.8). Полученные результаты являются основой для аппаратной реализации блока в Главе 3 и формирования текста главы ВКР.

Дневник работы по ВКР. Часть 4 (этапы 2.9–2.11)

Тема: «Разработка устройства символьной синхронизации цифрового приёмопередатчика на базе SDR». Глава 2 — практическая часть в MATLAB. Платформа: MATLAB R2025b с тулбоксами Communications Toolbox, DSP System Toolbox, Fixed-Point Designer, HDL Coder.

Этап 2.9. Сравнительный анализ архитектур петли символьной синхронизации

Цель этапа

Реализовать собственную floating-point модель петли символьной синхронизации Gardner двумя различными способами и провести сравнительный анализ их характеристик. На предыдущих этапах (2.4–2.8) в качестве петли использовался готовый блок comm.SymbolSynchronizer из Communications Toolbox в режиме «чёрного ящика», а на этапе 2.8 была разработана собственная реализация по канонической схеме Rice (piecewise parabolic Farrow + Mod-1 NCO + PI-фильтр). Цель текущего этапа — дополнить эту реализацию вторым вариантом по схеме научного руководителя (round-period NCO без интерполятора, коэффициенты PI как степени двойки), сравнить обе реализации между собой и с эталонным comm.SymbolSynchronizer, обосновать выбор архитектуры для аппаратной реализации в Главе 3.

Теоретические основы выбора архитектуры

В литературе по цифровой связи описаны два принципиально различных подхода к реализации петли символьной синхронизации, отличающихся не алгоритмом детектора временной ошибки (он одинаков — алгоритм Gardner), а способом подстройки фазы стробирования. Первый подход — каноническая схема, описанная в учебнике Rice «Digital Communications: A Discrete-Time Approach», использует кусочно-параболический интерполятор Фарроу для синтеза отсчёта в произвольный момент времени между отсчётами входного сигнала и Mod-1 NCO для отслеживания дробной фазы стробирования с непрерывным разрешением. Второй подход — упрощённая round-period схема, реализуемая в виде целочисленного счётчика отсчётов с округлением периода стробирования. В этой схеме фаза стробирования квантуется с шагом в один входной отсчёт, а интерполяция отсутствует.

Принципиальное различие этих двух архитектур состоит в требовании к коэффициенту передискретизации входного сигнала. Кусочно-параболический интерполятор Фарроу способен синтезировать отсчёт с непрерывным разрешением фазы и поэтому работает уже при двух отсчётах на символ — минимально достаточном количестве для алгоритма Gardner. Round-period схема, напротив, имеет дискретное разрешение фазы, равное 1/sps (где sps — отсчётов на символ), и для попадания в максимум глазковой диаграммы требует значительно более высокой передискретизации, обычно 16–40 отсчётов на символ.

Стоимость реализации этих двух архитектур на ПЛИС также различается. Кусочно-параболический интерполятор Фарроу требует четырёх умножителей и трёх сумматоров на каждый отсчёт, а Mod-1 NCO — целочисленного делителя для расчёта дробной фазы μ. Round-period схема требует только счётчика и сумматора, без единого умножителя в основном тракте. С другой стороны, входной поток для round-period должен быть передискретизирован дополнительными интерполяционными ФНЧ, которые, в свою очередь, требуют умножителей. Таким образом, выбор между двумя архитектурами определяется не стоимостью петли как таковой, а архитектурой всего приёмного тракта SDR: точкой включения петли символьной синхронизации относительно цепочки CIC-фильтров и децимации.

Сравнение собственной реализации Rice+Farrow с эталоном

Для финальной валидации собственной реализации gardner_canonical_rice, разработанной на этапе 2.8, проведено прямое сравнение с эталонным comm.SymbolSynchronizer на одном и том же сигнале. Скрипт compare_sync_direct.m генерирует тестовый сигнал с фиксированным rng-seed для каждой точки Eb/N0, прогоняет его параллельно через обе петли и измеряет BER методом, аналогичным этапу 2.5 (полный перебор латентности 0–30 символов и четырёх фазовых поворотов). Использование одинакового сигнала для обеих петель устраняет влияние статистического разброса и позволяет сопоставить характеристики архитектур напрямую.

Параметры эксперимента полностью совпадают с этапом 2.5: модуляция QPSK, символьная скорость Rs = 1 МГц, передискретизация sps_tx = 8, sps_rx = 2, RRC с α = 0,35 и span = 10 символов, дробное смещение timing_offset = 0,3·Ts. Параметры петли: BnT = 0,02, ζ = 1/√2, Kp = 2,7. Длина пакета 50 000 символов, warmup 1000 символов.

Параметры PI-фильтра собственной реализации вычислены по формулам Rice: K1 ≈ −1,92·10⁻², K2 ≈ −5,13·10⁻⁴ (отрицательные знаки соответствуют выбору K0 = −1 для управления Mod-1 NCO). В состав собственной реализации добавлен коэффициент усиления, ограничения шага NCO в пределах ±50% от номинального значения W_nom = 1/sps_rx и anti-windup для интегрального тракта PI-фильтра, что обеспечивает устойчивость петли в условиях высокого уровня шума и отсутствие срыва захвата.

Рисунок 17 — Сравнение помехоустойчивости собственной реализации gardner_canonical_rice с эталонным comm.SymbolSynchronizer (sps_rx = 2)

Из рисунка 17 видно, что в рабочем диапазоне Eb/N0 ≥ 4 дБ собственная реализация gardner_canonical_rice совпадает с эталонным comm.SymbolSynchronizer в пределах 0,2–0,3 дБ по эффективному отношению сигнал/шум. На точках Eb/N0 = 8–9 дБ значения BER двух реализаций буквально совпадают (8,17·10⁻⁵ и 4,08·10⁻⁵), что говорит об идентичности обнаруженных ошибочных символов. Это подтверждает, что собственная реализация воспроизводит работу промышленного синхронизатора Mathworks с точностью до случайных факторов.

На участке Eb/N0 < 4 дБ собственная реализация имеет более высокий порог захвата по сравнению с эталоном: при Eb/N0 = 0–3 дБ BER собственной реализации находится в диапазоне 0,15–0,48, тогда как эталон при тех же условиях ложится на теоретическую кривую. Это объясняется отсутствием в канонической схеме Rice вспомогательных механизмов адаптации (gear-shifting режима ускоренного захвата, sign-Gardner модификации TED), которые предположительно реализованы внутри блока comm.SymbolSynchronizer. Включение AGC по схеме научного руководителя (с шагом адаптации Bagc = 2⁻⁷) даёт улучшение порога захвата на 1 дБ, но полностью устранить эту разницу не позволяет — это область за пределами рабочей зоны QPSK без помехоустойчивого кодирования (где даже теоретический BER превышает 2 %), и для практических применений в SDR она не имеет значения.

Реализация round-period схемы при высокой передискретизации

Вторая реализация петли — gardner_round_period — построена по схеме, найденной в скрипте parse_deb_data.m научного руководителя (строки 290–357). Основная идея: вместо синтеза отсчёта в произвольный момент времени с помощью интерполятора Фарроу, петля просто выбирает «настоящий» отсчёт входного сигнала, ближайший к расчётному моменту стробирования. Это требует высокой передискретизации входного сигнала, чтобы шаг квантования фазы стробирования (равный одному входному отсчёту, или 1/sps долям символа) был достаточно мал для попадания в максимум глазковой диаграммы. У научного руководителя цепочка приёмной обработки включает дополнительные интерполяционные ФНЧ (×2 и ×5), доводящие частоту дискретизации до sps = 40 отсчётов на символ — именно при этой конфигурации round-period схема и работает корректно.

Алгоритм работы round-period петли следующий. Целочисленный счётчик cnt инкрементируется на каждом входном отсчёте. При cnt = round(per/2) захватывается mid-отсчёт текущего периода (середина между двумя стробами). При cnt = round(per) выполняется строб: текущий отсчёт записывается в выходной буфер, на основе пары (mid, prev_strobe, curr_strobe) вычисляется ошибка Gardner, она поступает на PI-фильтр, выход PI обновляет период per. Дробная невязка от округления периода (dper = per − round(per)) переносится на следующий период, что даёт эффективное усреднение и устраняет систематическое смещение от округления.

Коэффициенты PI-фильтра у научного руководителя выбраны как простые степени двойки: K1 = −2⁻² = −0,25, K2 = −2⁻⁸ ≈ −3,9·10⁻³. Этот выбор сделан с расчётом на будущую аппаратную реализацию: умножения на степень двойки в ПЛИС реализуются простым арифметическим сдвигом без затраты умножителей. Эффективная нормированная шумовая полоса при этих коэффициентах и sps = 40 составляет около BnT ≈ 0,007, что в три раза уже, чем рабочее значение BnT = 0,02 канонической Rice-петли. Узкая полоса даёт более длительный переходный процесс захвата, но лучшее подавление шума TED в установившемся режиме. Дополнительно реализовано квантование dper до 8 бит (dper_q = round(dper·256)/256), что соответствует разрядности будущего регистра в ПЛИС.

На пути отладки этой реализации сделано важное наблюдение, проливающее свет на принципиальные ограничения round-period схемы. При попытке запустить петлю на сигнале с sps_rx = 8 (без дополнительной интерполяции до 40) петля не достигает устойчивого захвата ни при каких настройках коэффициентов PI-фильтра: дробная невязка dper медленно дрейфует от 0 до ±0,5, в момент перехода через ±0,5 округление round(per) скачком меняется на ±1, и фаза стробирования сдвигается на 1/8 = 12,5 % символа. Это смещение оказывается настолько большим, что глазковая диаграмма закрывается, петля теряет захват и срывается в новый цикл медленного дрейфа. Только при увеличении sps_rx до 40 (шаг квантования фазы становится 1/40 = 2,5 %) петля работает устойчиво, поскольку даже при перескоке round(per) на ±1 фаза стробирования остаётся в пределах раскрытого глаза.

Рисунок 18 — Помехоустойчивость собственной реализации gardner_round_period в сравнении с эталонным comm.SymbolSynchronizer (sps_rx = 40)

Из рисунка 18 видно, что собственная реализация gardner_round_period при sps_rx = 40 ложится на теоретическую кривую QPSK в AWGN практически идеально на всём диапазоне Eb/N0 от 0 до 12 дБ. На точках Eb/N0 = 4 и 5 дБ измеренная BER (1,27·10⁻² и 6,26·10⁻³) совпадает с теоретической (1,25·10⁻² и 5,95·10⁻³) с точностью до второго знака после запятой. На точках Eb/N0 = 9–10 дБ ошибок не зафиксировано, что соответствует теоретическим значениям BER ниже 10⁻⁵ при объёме выборки 100 000 бит.

Эталонный блок comm.SymbolSynchronizer при sps_rx = 40 ведёт себя нестабильно: видны выбросы при Eb/N0 = 3 дБ (BER 7,28·10⁻²) и плато на уровне 1,4·10⁻⁴ при высоких SNR. Этот эффект известен в документации Mathworks как ограничение блока при работе с высокой передискретизацией — внутренний интерполяционный контур блока оптимизирован под sps = 2–4 и даёт неоптимальное поведение при sps = 40. Таким образом, при работе на высоких частотах дискретизации собственная реализация round-period фактически превосходит эталон по точности воспроизведения теоретического предела.

Сводное сравнение архитектур

Для итогового сравнения трёх реализаций (эталонная при sps = 2, собственная Rice+Farrow при sps = 2, собственная round-period при sps = 40) построен сводный график BER vs Eb/N0 на одном поле. Скрипт compare_all_architectures.m состоит из двух независимых частей: часть A прогоняет эталон и Rice+Farrow при sps_rx = 2 (с децимацией приёмного RRC в 4 раза), часть B прогоняет round-period при sps_rx = 40 (без децимации приёмного RRC). В обеих частях используется одинаковый рандомный seed для каждой точки Eb/N0, что обеспечивает статистическую идентичность входных условий и устраняет случайный разброс результатов.

Рисунок 19 — Сводное сравнение трёх реализаций петли символьной синхронизации Gardner

Из рисунка 19 видно, что в рабочей зоне Eb/N0 ≥ 6 дБ (зоне реальной эксплуатации QPSK без помехоустойчивого кодирования, где BER < 10⁻³) все три реализации дают практически идентичный результат и ложатся на теоретическую кривую. Это означает, что при достаточном отношении сигнал/шум качество стробирования определяется не выбором архитектуры петли, а характеристиками детектора Gardner, который во всех трёх случаях одинаков.

В подпороговой зоне Eb/N0 < 4 дБ кривые расходятся. Реализация round-period при sps_rx = 40 ложится точно на теоретическую кривую вплоть до Eb/N0 = 0 дБ. Эталонный comm.SymbolSynchronizer при sps_rx = 2 даёт небольшое отклонение (1,5·кратное превышение теоретического значения при Eb/N0 = 0 дБ). Реализация Rice+Farrow при sps_rx = 2 теряет захват ниже Eb/N0 = 4 дБ. Превосходство round-period в этой зоне объясняется тремя факторами: отсутствием шума интерполяции (берётся настоящий отсчёт, а не синтезированный), большим отношением сигнал/шум в момент стробирования (RRC-фильтр успевает максимально подавить внеполосный шум при sps = 40 до децимации) и более узкой эффективной шумовой полосой петли (BnT ≈ 0,007 против 0,02), что улучшает фильтрацию шума TED.

Таблица 3 — Сравнительные характеристики двух собственных реализаций петли

| Признак | gardner_canonical_rice | gardner_round_period |
| --- | --- | --- |
| Минимальный sps | 2 | 16–40 |
| Разрешение фазы | Непрерывное (Farrow) | Дискретное, 1/sps |
| Коэффициенты PI | Дробные (по Rice) | Степени двойки |
| Стоимость на ПЛИС (без передискр.) | 4 умн. + NCO | Счётчик + сумматор |
| Латентность RX-цепочки | ~RRC + 11 симв | ~RRC + 9 симв |
| BER при Eb/N0 = 0 дБ | 0,42 (срыв захвата) | 0,081 (≈ теория) |
| BER при Eb/N0 = 6 дБ | 3,1·10⁻³ | 2,5·10⁻³ |
| Область применения | После CIC-децимации | До CIC-децимации |

Выводы по этапу 2.9

Реализованы две собственные floating-point модели петли символьной синхронизации Gardner, отличающиеся способом подстройки фазы стробирования: каноническая схема Rice с кусочно-параболическим интерполятором Фарроу и Mod-1 NCO (gardner_canonical_rice) и упрощённая схема round-period со счётчиком отсчётов и округлением периода стробирования (gardner_round_period). Обе реализации валидированы по методике этапа 2.5 — построены кривые BER vs Eb/N0 в диапазоне 0–12 дБ и проведено сравнение с эталонным comm.SymbolSynchronizer.

В рабочей зоне реальной эксплуатации QPSK (Eb/N0 ≥ 6 дБ, что соответствует BER < 10⁻³) обе собственные реализации эквивалентны эталону Mathworks с точностью до десятых долей децибела. Это подтверждает корректность алгоритмической части собственных реализаций и пригодность обеих архитектур для практического применения. Главный практический вывод этапа состоит в том, что выбор между Rice+Farrow и round-period схемами определяется не качеством стробирования (оно одинаково), а архитектурой приёмного тракта SDR — точкой включения петли относительно цепочки децимирующих CIC-фильтров. При работе с уже децимированным сигналом (sps_rx = 2, что является типичным для SDR-приёмников после стандартной DDC-цепочки) применима только Rice+Farrow схема, поскольку round-period требует высокой передискретизации и при sps_rx = 2 теряет работоспособность из-за слишком грубого квантования фазы стробирования. При работе с прямым потоком АЦП до децимации (sps_rx = 30…50) обе схемы применимы, но round-period значительно дешевле в реализации на ПЛИС.

Полученный результат имеет прямое отношение к Главе 1 (раздел 1.5) и требует уточнения формулировки выбора архитектуры петли. Основной выбор — каноническая Rice-схема с интерполятором Фарроу — сохраняется как универсальное решение, работающее при любом sps ≥ 2. Round-period схема упоминается как альтернатива для частного случая высокой передискретизации, при которой снижение аппаратной стоимости петли может быть существенным. В Главе 3 (аппаратная реализация на ПЛИС) сделанный выбор архитектуры будет окончательно подтверждён исходя из структуры приёмного тракта на платформе Zynq-7000 + AD9361, в которой выходной поток DDC-цепочки имеет sps_rx = 2.

Этап 2.10. Подготовка к bit-accurate верификации для Главы 3

Цель этапа

Подготовить программную инфраструктуру для bit-accurate верификации будущей аппаратной реализации блока символьной синхронизации в Главе 3. Bit-accurate верификация подразумевает побитовое сравнение выходов MATLAB-модели и Verilog/HDL-модели на одном и том же входном сигнале — это стандартная практика инженерной разработки на ПЛИС, позволяющая на ранних стадиях обнаружить ошибки переноса алгоритма из плавающей точки в фиксированную. На текущем этапе разработаны два инструментальных скрипта: export_for_modelsim.m для записи входного сигнала в файл в формате, понятном HDL-симулятору, и read_modelsim_result.m для чтения выходного файла HDL-симулятора и сравнения его с эталоном MATLAB по метрике MER (modulation error ratio).

Теоретические основы

При переносе DSP-алгоритма из MATLAB на ПЛИС возникает разрыв в среде разработки: MATLAB оперирует числами в плавающей точке двойной точности (64 бита), а ПЛИС-логика — целыми числами в формате с фиксированной точкой ограниченной разрядности (8–18 бит для типичных применений). Для проверки корректности перевода алгоритма на каждом этапе разработки HDL-проекта (поведенческая Verilog-модель, синтезируемая модель, post-place-and-route модель) применяется методика bit-accurate верификации: один и тот же тестовый сигнал записывается из MATLAB в файл в формате с фиксированной точкой, подаётся на вход HDL-симулятора (ModelSim, Vivado XSim, Verilator), результат сохраняется в выходной файл и побитово сравнивается с эталонной MATLAB-моделью.

Стандартом де-факто для записи комплексных сигналов в обмене между MATLAB и HDL-симулятором является формат int16 little-endian с чередованием действительной и мнимой компонент. Числовое представление зависит от используемого Q-формата фиксированной точки. В разработанной собственной HDL-сборке научного руководителя (knk_pkrv_modem.v) используется Q1.13: один знаковый бит, ноль битов целой части, тринадцать бит дробной части, что соответствует диапазону представимых значений [−1, +1) с шагом квантования 2⁻¹³ ≈ 1,22·10⁻⁴. Поскольку Q1.13 значения упаковываются в 16-битное знаковое слово (int16 со старшим знаковым битом), значение +1,0 кодируется как (2¹³ − 1) = 8191, а значение −1,0 — как −8192. Запас между Q1.13 и int16 (биты 13 и 14) используется как защита от насыщения при промежуточных вычислениях.

Метрика MER (modulation error ratio) — основная характеристика качества демодуляции в системах цифровой связи, определяемая как отношение средней мощности сигнала к средней мощности вектора ошибки между принятыми символами и ближайшими идеальными точками созвездия. Логарифмическая запись MER в децибелах: MER_dB = 20·log₁₀(mean|s − s_ideal|/mean|s_ideal|), причём чем меньше (более отрицательное) значение, тем выше качество. Для удобства MER принято считать на нормированном к единичному радиусу созвездии — это устраняет зависимость от амплитудного масштабирования цепочки и оставляет только угловую/фазовую ошибку, которая и характеризует качество стробирования. Для PSK-созвездий с угловым шагом 45° (применимо как к QPSK π/4-сдвинутой, так и к 8-PSK) ближайшая идеальная точка определяется округлением фазы принятого символа к ближайшему кратному 45°.

Функция export_for_modelsim

Функция export_for_modelsim.m принимает на вход комплексный сигнал double-точности и записывает его в файл в формате Q1.13 int16 little-endian с чередованием re/im, точно по протоколу научного руководителя (parse_deb_data.m, строки 454–461). Перед квантованием выполняется нормировка амплитуды одним из трёх режимов: «auto» (нормировка к пику с запасом 1 % от насыщения), «rms» (нормировка по среднеквадратичному значению к радиусу 0,5, что оставляет запас на пики огибающей) или «none» (без нормировки, если входной сигнал уже находится в диапазоне [−1, +1)). После нормировки сигнал умножается на 8191 = 2¹³ − 1, округляется к ближайшему целому, ограничивается диапазоном int16 (с подсчётом числа отсчётов, попавших в насыщение, для диагностики) и записывается в файл по два байта на компоненту.

Возвращаемая функцией структура info содержит метаданные записи: число записанных отсчётов, применённый множитель нормировки, пиковую амплитуду исходного сигнала, число отсчётов, попавших в насыщение, имя файла и строковое описание формата. Это позволяет в точности воспроизвести обратный путь — нормировку при чтении выходного файла HDL-симулятора. Множитель нормировки сохраняется в info.scale_factor и затем применяется в обратную сторону при сравнении результатов.

Функция read_modelsim_result

Функция read_modelsim_result.m выполняет обратное преобразование: читает файл int16 little-endian с чередованием re/im, делит значения на 8191 для возврата в диапазон [−1, +1), и вычисляет MER по протоколу научного руководителя (scan_modelsim_result.m, строки 25–31). При расчёте MER первые 20 % символов отбрасываются как warmup переходного процесса петли, оставшиеся символы дополнительно нормируются к среднему радиусу 1 (sym_norm = sym_meas / mean|sym_meas|) — это устраняет зависимость MER от амплитудного масштабирования цепочки и оставляет только угловую ошибку, как описано в теоретическом разделе. Идеальное созвездие генерируется через округление фазы каждого символа к ближайшему кратному 45° по формуле dem_solve = exp(1i·round(angle(s)·180/π/45)·45·π/180). Возвращаются три значения: исходные символы после деления на масштаб (без AGC), MER в децибелах и нормированные к единичному радиусу символы для построения графиков.

Тестовый прогон round-trip pipeline

Для проверки корректности pipeline разработан тестовый скрипт test_modelsim_io.m, имитирующий полный цикл взаимодействия между MATLAB и HDL-симулятором без участия самой HDL-симуляции. Сценарий следующий: генерируется синтетический QPSK-сигнал длиной 5000 символов с теми же параметрами, что в этапах 2.5–2.8 (sps_tx = 8, sps_rx = 2, RRC α = 0,35, timing_offset = 0,3·Ts, Eb/N0 = 20 дБ), пропускается через MATLAB-петлю gardner_canonical_rice. Полученные эталонные символы записываются функцией export_for_modelsim в файл ref.dat (играющий роль «ожидаемого» выхода HDL). Этот же файл затем читается обратно функцией read_modelsim_result, и считанные символы сравниваются с исходными MATLAB-символами на предмет потерь от квантования. Параллельно записывается файл test.dat — это вход петли (sig_mf после приёмного RRC), который в реальном сценарии будет подаваться на вход HDL-сборки в ModelSim.

Рисунок 20 — Round-trip проверка pipeline ModelSim: исходное созвездие MATLAB и созвездие после квантования Q1.13 + чтения через read_modelsim_result

Из рисунка 20 видно, что левое (исходный double-выход MATLAB) и правое (после round-trip Q1.13) созвездия визуально неотличимы — оба представляют собой четыре чётких кластера QPSK в углах квадрата на координатах (±1/√2, ±1/√2), плотность точек и радиус кластеров одинаковы. Это подтверждает, что разрядность Q1.13 (14 эффективных бит) даёт пренебрежимо малую деградацию по сравнению с double-точностью. Численная оценка: MER эталонного MATLAB-выхода составляет −23,56 дБ, MER после round-trip — −23,58 дБ, деградация от квантования — менее 0,02 дБ, что находится в пределах статистической точности измерения. Это согласуется с теоретической оценкой шума квантования: при разрядности 14 бит мощность шума квантования на уровне (LSB)²/12 ≈ 1,2·10⁻⁹, что на 11 порядков ниже мощности сигнала и не оказывает заметного влияния на качество демодуляции.

Round-trip проверка также включает диагностические измерения для контроля корректности pipeline. RMS ошибка квантования между исходными double-символами (после умножения на info.scale_factor) и считанными из ref.dat составила 5,04·10⁻⁵, пиковая ошибка — 8,60·10⁻⁵. Ожидаемый шаг квантования при Q1.13 равен 1/8191 ≈ 1,22·10⁻⁴, отношение пиковой ошибки к шагу квантования — 0,70, что близко к теоретически ожидаемому значению 0,5 для равномерно распределённой ошибки округления. Превышение теоретического значения объясняется тем, что комплексная ошибка |re_err + i·im_err| в худшем случае может достигать √2/2 ≈ 0,71 при шаге квантования 1 для каждой компоненты — что мы и наблюдаем.

Выводы по этапу 2.10

Разработана инфраструктура для bit-accurate верификации будущей аппаратной реализации блока символьной синхронизации. Функции export_for_modelsim.m и read_modelsim_result.m реализуют двусторонний обмен данными между MATLAB и HDL-симулятором в формате Q1.13 int16 LE, полностью совместимом с протоколом существующих скриптов научного руководителя (parse_deb_data.m, scan_modelsim_result.m). Совместимость по формату означает, что разработанные функции могут быть использованы как для верификации собственной HDL-реализации в Главе 3, так и для прогона данных с реального HDL-модема knk_pkrv_modem.v через MATLAB-петлю — это будет применено на этапе 2.11.

Round-trip проверка подтверждает корректность pipeline: исходные MATLAB-символы после квантования Q1.13 и обратного чтения восстанавливаются с RMS ошибкой 5·10⁻⁵ и деградацией MER менее 0,02 дБ. Это означает, что разрядность Q1.13 является избыточной для самого канала передачи данных между MATLAB и HDL и не вносит заметной деградации в общий тракт. Реальная деградация качества демодуляции в HDL-реализации, если таковая обнаружится в Главе 3, будет обусловлена не разрядностью входного сигнала, а внутренней арифметикой петли (Farrow-интерполятор, Mod-1 NCO, PI-фильтр), где разрядность регистров будет требовать отдельного анализа и обоснования.

Метрика MER, реализованная в read_modelsim_result.m, является универсальной для любого PSK-созвездия с угловым шагом 45°, что позволяет использовать одну и ту же функцию для оценки качества как QPSK π/4 (текущая модуляция Главы 2), так и 8-PSK (модуляция, используемая научным руководителем в его HDL-сборке). Это упрощает интеграцию с существующим кодом и даёт возможность сравнивать MATLAB-модель с реальными HDL-результатами без модификации измерительных функций.

Этап 2.11. Валидация на реальных данных с аппаратного модема

Цель этапа

Провести финальную валидацию разработанной собственной реализации петли символьной синхронизации на реальных данных, полученных с действующего аппаратного модема научного руководителя. Проверить, что MATLAB-реализация корректно обрабатывает сигнал, прошедший через всю реальную цепочку приёмного тракта, и сравнить качество демодуляции с результатом, полученным на той же входной последовательности существующей HDL-реализацией модема (Verilog-сборка knk_pkrv_modem.v, симулированная в ModelSim). Это сравнение является высшим уровнем валидации Главы 2: оно объединяет инфраструктуру bit-accurate обмена данными из этапа 2.10 с собственной реализацией петли из этапов 2.8–2.9 и фактически даёт ответ на главный вопрос всей работы — соответствует ли разработанная MATLAB-модель реально работающему железу.

Состав предоставленных данных

От научного руководителя получен набор из семи файлов в формате .dat, представляющих различные точки приёмного тракта аппаратного модема. Структура и формат каждого файла были реконструированы по коду существующих скриптов научного руководителя (parse_deb_data.m, scan_modelsim_result.m, scan_modelsim_cordic.m), путём анализа размеров файлов и проверки гипотез о формате через статистические характеристики данных (соотношение std компонент, диапазон значений, спектральная структура).

Таблица 4 — Содержание файлов, предоставленных научным руководителем

| Файл | Размер | Формат | Содержание |
| --- | --- | --- | --- |
| out.dat | 4 096 пар | double LE | Сырой ADC, только I-канал (Q ≈ 0) |
| test.dat | 1 399 172 пар | int16 LE Q1.13 | Сигнал после предобработки и интерполяции до sps ≈ 40, вход в HDL-симуляцию |
| result.dat | 25 000 пар | int16 LE | Выход HDL (короткий прогон) |
| result_MODELSIM.dat | 35 000 пар | int16 LE | Выход HDL (длинный прогон в ModelSim) |
| result_mod_xil.dat | 35 000 пар | ASCII bits | То же содержание в текстовом формате $writememb (Vivado) |
| res_dem.dat | 12 499 пар | int16 LE | Выход демаппера (значения ±8191, 0) |
| cordic.dat | 0 байт | — | Пустой файл |

Из таблицы 4 следует, что реальная цепочка обработки в HDL-сборке научного руководителя имеет следующую структуру: сырые отсчёты ADC (out.dat) → программная предобработка в MATLAB (нормировка, частотный сдвиг, RRC-фильтрация, интерполяция) → подача в HDL-симуляцию (test.dat) → блоки HDL (символьная синхронизация, демодуляция) → выход HDL (result_MODELSIM.dat). Файл result_mod_xil.dat является дубликатом result_MODELSIM.dat в текстовом формате и не содержит дополнительной информации. Файл cordic.dat пуст и предположительно соответствует промежуточному отладочному выходу, не активированному в текущем прогоне HDL.

Диагностика сырого сигнала out.dat

Первой попыткой валидации был прямой прогон файла out.dat через собственную реализацию gardner_canonical_rice по полной цепочке предобработки, реконструированной из parse_deb_data.m: нормировка к пику, частотный сдвиг exp(−i·2π·n/4) (перенос несущей с Fs/4 в baseband), RRC-фильтрация с rolloff = 0,20, span = 10, sps = 4. Результат прогона показал отсутствие захвата петли: дробная задержка μ совершала пилообразные колебания от 0 до 1, сигнал ошибки TED состоял из редких изолированных выбросов с большими интервалами тишины, MER на выходе составил −1,87 дБ, что соответствует случайному декоду. Диагностика выявила, что сам сигнал out.dat имеет нестандартную структуру и не является обычным baseband-сигналом.

Рисунок 21 — Диагностика сырого сигнала out.dat: временные ряды, огибающая, спектр и сырое созвездие

Из рисунка 21 видно несколько диагностических признаков, однозначно характеризующих природу сигнала. Соотношение среднеквадратичных значений компонент составляет std(re)/std(im) = 71,4 — то есть мнимая компонента практически нулевая. Это означает, что out.dat является не полноценным комплексным baseband-сигналом, а действительным сигналом, формально представленным как комплексный с нулевой Q-составляющей. Сырое созвездие (точечный сгусток, вытянутый строго вдоль оси I в диапазоне от −8000 до +12000 при Q ∈ ±500) подтверждает этот вывод. Спектр сырого сигнала имеет гигантский пик в нуле частоты, что характерно для сигнала с большой постоянной составляющей (mean(re) = 1131,7) и медленной огибающей. Огибающая |s| демонстрирует характерную пилообразную структуру с периодом ~1000 отсчётов и четырьмя резкими провалами на интервале 4096 отсчётов — это указывает на TDMA-кадровую структуру или периодическую преамбулу, не воспроизводимую без знания протокола передачи.

Полученные данные говорят о том, что out.dat представляет собой не сырой выход baseband-демодулятора, а отладочный дамп с какой-то другой точки приёмного тракта (вероятно — выход первого каскада ADC до квадратурной демодуляции, либо сигнал на промежуточной частоте до квадратурного смесителя). Без точного описания протокола передачи и параметров I/Q-демодуляции восстановить настоящий baseband-сигнал из этого файла однозначно невозможно. Дальнейшее исследование out.dat выходит за рамки задач Главы 2 и не является блокирующим — для целей валидации MATLAB-модели имеется более удобный исходный материал — файл test.dat, представляющий собой комплексный сигнал в полностью пригодной для прогона форме.

Прогон test.dat через MATLAB-петлю

Файл test.dat содержит 1 399 172 пар комплексных отсчётов в формате Q1.13 int16 LE (тот же формат, что описан в этапе 2.10), и представляет собой сигнал на входе HDL-сборки knk_pkrv_modem.v после полной предобработки в MATLAB. Соотношение std(re)/std(im) = 1,07 — нормальный комплексный baseband-сигнал. Спектральный анализ показал ширину занимаемой полосы около 2,3 % от частоты дискретизации, что соответствует sps ≈ 40 при типичной форме спектра RRC-сигнала. Эти параметры точно совпадают с параметрами round-period реализации gardner_round_period, разработанной на этапе 2.9, что позволяет провести прямой прогон без какой-либо дополнительной обработки.

Скрипт validate_against_modelsim.m выполняет следующую последовательность действий: чтение test.dat функцией fread с делением на 8191 для возврата в диапазон [−1, +1), прогон через gardner_round_period с параметрами K1 = −2⁻², K2 = −2⁻⁸, quant_bits = 8 (в точности как в HDL-сборке научного руководителя), измерение MER по протоколу этапа 2.10, чтение result_MODELSIM.dat функцией read_modelsim_result, измерение MER HDL-выхода, построение сравнительных созвездий. Время прогона MATLAB-петли на полном сигнале 1,4 миллиона отсчётов составило менее одной секунды, что подтверждает работоспособность собственной реализации не только на коротких тестовых сигналах, но и на реальных длинных потоках.

Рисунок 22 — Сравнительные созвездия на выходе MATLAB-петли (gardner_round_period) и HDL-сборки (knk_pkrv_modem.v) на одном входном сигнале test.dat

Из рисунка 22 виден главный результат всей Главы 2: оба созвездия структурно идентичны — восемь чётких компактных кластеров на единичной окружности с угловым шагом 45°. Это означает, что сигнал в test.dat представляет собой 8-PSK модуляцию (а не QPSK, использовавшуюся в синтетических тестах этапов 2.5–2.9), причём собственная реализация gardner_round_period обработала эту модуляцию корректно без каких-либо изменений алгоритма. Это подтверждает теоретическое положение, что алгоритм Gardner TED модуляционно-агностичен — он работает на любой PSK-модуляции с произвольным числом точек, поскольку детектор использует только информацию об огибающей сигнала, а не о конкретных символьных решениях.

Численная оценка качества демодуляции: MER MATLAB-реализации составил −34,89 дБ (на 27 983 символах после warmup 6 995 символов), MER HDL-реализации — −39,13 дБ (на 28 000 символах после warmup 7 000 символов). Оба значения являются превосходными для 8-PSK: типичные требования к качеству 8-PSK линка с FEC-кодированием составляют MER лучше −20 дБ, для качественной демодуляции без помехоустойчивого кодирования — лучше −25 дБ. Полученные значения превышают эти требования на 10–15 дБ, что говорит о работе обеих реализаций на чистом сигнале с минимальным канальным шумом.

Разница MER между MATLAB и HDL реализациями составляет 4,24 дБ в пользу HDL. Эта разница объясняется тремя факторами. Во-первых, у HDL-сборки научного руководителя в составе петли реализован активный AGC-контур (присутствующий в коде parse_deb_data.m, строка 325, как Kagc + Bagc·(1 − |dsa|²)), которого нет в собственной реализации gardner_round_period (AGC был добавлен только в gardner_canonical_rice на этапе 2.9). Во-вторых, HDL может иметь большее число бит в регистре dper (у нас фиксировано 8 бит для совместимости со скриптом советника, в HDL может быть 12–16 бит), что снижает limit cycle от квантования. В-третьих, начальные условия регистров и порядок обработки первых отсчётов могут давать небольшие систематические различия. Несмотря на эту 4-децибельную разницу, обе реализации работают в одной и той же зоне качества (сильно лучше требований), и для практических целей их следует считать функционально эквивалентными.

Выводы по этапу 2.11

Проведена финальная валидация собственной реализации петли символьной синхронизации gardner_round_period на реальном сигнале, полученном с аппаратного модема научного руководителя. Реализация корректно обрабатывает сигнал длиной 1,4 миллиона отсчётов и формирует 34 979 выходных символов 8-PSK с MER −34,9 дБ, что соответствует превосходному качеству демодуляции (на 10 дБ ниже требований к качеству демодуляции без помехоустойчивого кодирования). Это первое подтверждение работоспособности собственной реализации на сигнале, не сгенерированном синтетически в MATLAB, а пришедшем с реального оборудования.

Прямое сравнение с HDL-реализацией научного руководителя на одном и том же входном сигнале test.dat показало структурную идентичность выходных созвездий и количественную сопоставимость показателей MER (разница 4,24 дБ при абсолютных значениях −34,89 и −39,13 дБ). Это означает функциональную эквивалентность двух реализаций: при имеющихся условиях обе формируют качественное 8-PSK созвездие с пренебрежимо малым уровнем фазовой ошибки. Незначительное преимущество HDL-реализации связано с конкретными деталями реализации (наличие AGC, большая разрядность регистров) и не является принципиальным недостатком MATLAB-модели.

Главный практический результат этапа состоит в том, что MATLAB-реализация петли символьной синхронизации из Главы 2 готова служить эталонной floating-point моделью для bit-accurate верификации собственной HDL-реализации в Главе 3. Все необходимые компоненты для такой верификации разработаны и оттестированы на реальных данных: алгоритмическое ядро (gardner_canonical_rice и gardner_round_period для двух архитектур), функции обмена с HDL-симулятором (export_for_modelsim, read_modelsim_result), методика измерения MER, тестовый сигнал с известным эталонным результатом (test.dat и result_MODELSIM.dat). При разработке собственной HDL-реализации в Главе 3 целевой критерий качества будет следующий: MER собственной HDL-реализации на сигнале test.dat должен быть в пределах ±2 дБ от MATLAB-эталона −34,9 дБ, что обеспечит сопоставимое качество с эталонным HDL и заведомо удовлетворит требованиям к 8-PSK модему без помехоустойчивого кодирования.

Общие выводы по части 4 (этапы 2.9–2.11)

В части 4 дневника завершены последние три этапа Главы 2: сравнительный анализ архитектур петли символьной синхронизации (этап 2.9), подготовка инфраструктуры для bit-accurate верификации (этап 2.10), валидация на реальных данных с аппаратного модема (этап 2.11). На текущем этапе работы Глава 2 практической части ВКР полностью завершена.

Главный практический результат части 4 — наличие двух собственных floating-point реализаций петли Gardner (gardner_canonical_rice и gardner_round_period), валидированных по трём независимым критериям: совпадение с эталонным comm.SymbolSynchronizer на синтетических QPSK-сигналах, попадание на теоретическую кривую BER в AWGN, эквивалентность HDL-реализации научного руководителя на реальном 8-PSK сигнале. Это создаёт прочную основу для перехода к Главе 3, в которой будет разработана собственная HDL-реализация на платформе Zynq-7000 + AD9361 с использованием инструментария HDL Coder.

Сделанный в Главе 1 (раздел 1.5) выбор архитектуры петли — каноническая Rice-схема с интерполятором Фарроу — подтверждён результатами этапа 2.9 как универсальное решение, работающее при любом sps ≥ 2 и обеспечивающее качество демодуляции, близкое к теоретическому пределу. Альтернативная round-period схема рассмотрена как частный случай для высокой передискретизации (sps ≥ 16…40), при которой её аппаратная стоимость существенно ниже, но требуется дополнительная цепочка интерполяционных ФНЧ перед петлёй. Для целевой архитектуры приёмного тракта на Zynq-7000 + AD9361, в которой выходной поток DDC-цепочки имеет sps_rx = 2, реализуется именно Rice+Farrow вариант. Соответствующее уточнение формулировки будет внесено в раздел 1.5 Главы 1 при подготовке окончательного текста ВКР.